本科生毕业设计

题目：汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

学 院 建筑工程学院

专 业 港口航道与海岸工程

年 级 2022级

姓 名 潘欣

学 号 3022001703

指导教师 孙克俐

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年    月     日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年    月     日

摘  要

本设计针对汕尾电厂燃料煤运输需求，开展5万吨级配套煤码头工程初步设计。设计内容包括设计船型、水位地质资料、总平面布置、装卸工艺、结构方案、结构计算、工程量概预算和方案比选。码头按5万吨级散货船靠泊条件确定泊位尺度和水域尺度，装卸系统采用卸船机、带式输送机、转运站和封闭廊道相结合的工艺。结构方案选取高桩梁板式和重力式沉箱两种型式进行比较。高桩梁板式方案由PHC管桩、现浇横梁、预制纵梁和叠合面板组成梁桩体系，对场区软弱地基适应性较好；重力式沉箱方案由钢筋混凝土沉箱、胸墙、抛石基床、倒滤层和后方回填组成整体岸壁，对地基处理和基床施工要求较高。计算结果表明，高桩梁板式方案的梁板内力、单桩承载力和水平承载储备满足初步设计要求；重力式沉箱方案在地基加固条件下可满足抗滑、抗倾、基底应力和浮运稳定要求。概预算结果显示，高桩梁板式方案初步总造价约6500万元，重力式沉箱方案约12200万元。综合结构安全、地基适应性、施工组织、运营维护和工程投资，推荐采用高桩梁板式码头结构。

关键词：煤码头，结构方案设计，高桩梁板式，重力式沉箱，结构计算，概预算

ABSTRACT

This thesis presents the preliminary design of a 50,000 DWT supporting coal wharf for Shanwei Power Plant. The design covers the design vessel, water level and geological data, general layout, cargo-handling process, structural schemes, structural calculations, quantity and cost estimates, and scheme comparison. The wharf scale and water area are determined according to the berthing requirements of a 50,000 DWT bulk carrier, and the handling system adopts ship unloaders, belt conveyors, transfer stations and enclosed conveyor galleries. Two hydraulic structure schemes are compared: a piled beam-slab structure and a gravity caisson structure. The piled beam-slab scheme consists of PHC pipe piles, cast-in-place transverse beams, precast longitudinal beams and composite deck slabs, and is more suitable for the soft ground at the site. The gravity caisson scheme consists of reinforced concrete caissons, a chest wall, rubble mound bedding, filter layers and backfill, with higher requirements for ground treatment and bedding construction. The calculations show that the beam-slab members, pile capacity and horizontal resistance of the piled scheme meet the preliminary design requirements. The caisson scheme can meet the sliding, overturning, base stress and floating stability requirements under foundation improvement conditions. The preliminary total cost is about 65 million CNY for the piled beam-slab scheme and about 122 million CNY for the gravity caisson scheme. Considering structural safety, ground adaptability, construction organization, operation and maintenance, and investment, the piled beam-slab structure is recommended.

KEY WORDS: Coal Wharf；Structural Scheme Design； Piled Beam-slab Structure；Gravity Caisson；Structural Calculation；Cost Estimate

目  录

第一章 绪论	1

1.1 工程背景与设计任务	1

1.2 研究意义	1

1.3 国内外煤码头工程技术发展现状	1

1.3.1 国外发展现状	1

1.3.2 国内发展现状	2

1.4 设计依据与技术路线	2

1.5 主要设计内容	2

1.6 本章小结	3

第二章 工程概况与设计基础资料	4

2.1 工程概况	4

2.2 水文气象条件	4

2.2.1 气温	4

2.2.2 降水	4

2.2.3 风况	5

2.2.4 雾况与湿度	6

2.2.5 海流与设计水位	6

2.3 工程地质条件	7

2.4 设计船型与荷载资料	8

2.5 本章小结	9

第三章 码头总平面布置设计	10

3.1 设计原则	10

3.2 泊位尺度计算	10

3.3 码头面高程与水域布置	11

3.3.1 码头面高程设计	11

3.3.2 停泊水域	11

3.3.3 回旋水域	11

3.3.4 航道设计	12

3.3.5 锚地设计	12

3.4 陆域布置设计	13

3.4.1 前方作业区	13

3.4.2 煤炭堆场区	13

3.4.3 生产辅助区	13

3.4.4 道路与管线	13

3.5 平面布置说明	14

3.6 本章小结	15

第四章 装卸工艺设计与设备选型	16

4.1 煤炭接卸流程	16

4.2 设计吞吐量与设备能力	16

4.2.1 设计吞吐量	16

4.2.2 作业效率计算	17

4.2.3 年通过能力计算	17

4.3 装卸设备布置	18

4.4 码头平台功能分区	18

4.5 库场容量与面积计算	19

4.5.1 库场设计原则	19

4.5.2 堆场容量计算	19

4.5.3 堆场面积计算	19

4.6 本章小结	20

第五章 结构方案设计	21

5.1 结构方案选型条件	21

5.2 方案一：高桩梁板式码头结构设计	21

5.2.1 桩与桩帽	22

5.2.2 面板与面层	23

5.2.3 横梁	23

5.2.4 纵梁与轨道梁	24

5.2.5 靠船构件与系船柱基础	25

5.2.6 标准单元与施工节点	26

5.3 方案二：重力式沉箱码头结构设计	26

5.3.1 基床与地基处理	26

5.3.2 沉箱主体与仓格	26

5.3.3 胸墙与前沿构造	27

5.3.4 倒滤层与墙后回填	27

5.3.5 浮运安装与施工控制	28

5.4 两种方案的设计边界	28

5.5 本章小结	29

第六章 两种结构方案计算	30

6.1 计算原则与荷载组合	30

6.1.1 计算依据与计算对象	30

6.1.2 统一参数与荷载取值	30

6.1.3 荷载组合与设计值	31

6.2 方案一高桩梁板式结构计算	32

6.2.1 标准单元与面板荷载计算	32

6.2.2 纵梁和横梁内力计算	33

6.2.3 单桩竖向承载力验算	35

6.2.4 水平承载与主要结果复核	36

6.2.5 正常使用与构造配筋验算	39

6.2.6 施工构造与设备荷载复核	41

6.2.7 高桩方案计算步骤	44

6.3 方案二重力式沉箱结构计算	46

6.3.1 自重、浮托力与有效重量计算	46

6.3.2 主动土压力与水平作用计算	47

6.3.3 抗滑可靠指标计算	47

6.3.4 抗倾可靠指标与基底应力验算	48

6.3.5 浮运稳定验算	49

6.3.6 水位工况、沉降与可靠储备	51

6.3.7 施工阶段和敏感参数复核	53

6.3.8 浮运压载与计算步骤	57

6.4 计算结果汇总	61

6.5 本章小结	61

第七章 工程量与概预算	63

7.1 概预算编制原则	63

7.2 方案一高桩梁板式工程量	64

7.3 方案二重力式沉箱工程量	66

7.4 两种方案费用汇总	70

7.5 本章小结	74

第八章 方案比选与结论	75

8.1 比选原则	75

8.2 技术比选	75

8.3 经济比选	75

8.4 推荐方案	76

8.5 环境保护与安全措施	78

8.6 结论	79

参考文献	80

致 谢	85

绪论

工程背景与设计任务

汕尾电厂配套煤码头工程服务于电厂燃料煤接卸、短距离转运和连续供煤需求，设计船型为5万吨级散货船，并兼顾不同煤种来船。工程设计内容包括泊位尺度、总平面布置、装卸工艺、结构方案、结构计算和概预算。码头前沿布置、回旋水域、停泊水域和陆域输送系统的主要尺度均按现行海港总体设计规范确定。[1]

电厂煤码头与一般散杂货码头相比，更强调供料连续性、防尘环保、靠泊安全和结构耐久。卸船机、带式输送机、转运站、除尘设施和供电控制系统均需要可靠的水工结构支承，码头面高程、纵横坡、管沟和检修通道也要满足长期运行要求。本设计并列提出高桩梁板式和重力式沉箱两类结构方案，分别完成构造说明、结构计算、工程量估算和综合比选。

研究意义

从工程应用角度看，专用煤码头能够缩短燃料煤转运链条，提高卸船、输送和堆存效率，降低综合运输成本。码头总平面布置合理时，船舶靠离泊、前沿卸船、廊道转运和后方堆存之间的衔接更顺畅，电厂供煤系统的连续性也更容易保证。

从专业设计角度看，本工程涉及港口总平面、装卸工艺、水工结构、地基基础和工程经济等内容。设计过程需要把设计船型、水位、地质、设备荷载和施工条件转化为泊位尺度、构造尺寸、荷载组合、稳定指标和造价结果，能够较完整地体现港口航道与海岸工程专业的毕业设计要求。

国内外煤码头工程技术发展现状

国外发展现状

国外大型专业化散货码头建设较早，连续输送、封闭转运、堆场自动管理和环保抑尘技术应用较成熟。为降低远距离海运成本，运煤船舶逐步向大型化发展，码头泊位尺度、水深条件和装卸设备能力也相应提高。大型电厂煤码头通常采用桥式抓斗卸船机、带式输送机和堆取料机组成连续作业系统，以提高卸船效率并降低单位能耗。

在结构型式方面，国外港口工程通常根据地基条件、波浪条件和施工装备选择高桩码头、重力式码头或板桩码头。对于软土地基和有掩护港池，高桩梁板式结构自重较轻、适应沉降能力较强、施工组织灵活，在专业化散货码头中应用较多。

国内发展现状

我国沿海煤码头建设已形成较完整的设计、制造和施工体系。国内大型煤码头普遍采用专业化卸船设备、封闭式皮带机廊道、堆场喷淋和防风抑尘设施，以满足高效率和绿色港口要求。近年来的港口工程设计更加重视安全等级、耐久性、抗震、环保和运维便利性。

国内港口工程结构选型通常以工程地质条件为主要约束。对于表层软弱土较厚的场区，重力式结构需要较大规模换填、加固和基床处理；高桩结构可将荷载传递至深层较好持力层，常用于软土地基和有掩护水域的专用码头。

设计依据与技术路线

码头结构设计采用极限状态设计思想，分别考虑承载能力、正常使用、耐久性和施工阶段可实施性。水平荷载主要包括船舶撞击、系缆力、波浪水流作用以及后方回填或堆载产生的侧压力；竖向荷载包括结构自重、设备荷载、堆载、车辆荷载和施工临时荷载。结构构件、荷载组合和可靠指标与分项系数的取值遵循码头结构设计规范的基本规定。[2]

技术路线包括资料整理、总平面尺度计算、装卸工艺选型、结构方案设计、结构计算、概预算和方案选择。结构设计先确定高桩梁板式与重力式沉箱两种可选型式的适用条件、构造尺度和布置关系，再分别完成承载与稳定计算，并按相同泊位功能统计工程量和投资。

图1-1 工程设计技术路线

主要设计内容

工程自然条件和设计基础资料以水位、波浪、风、流、地层和地震资料为主，这些参数直接影响结构选型、总平面尺度和施工风险判断。区域背景作工程化概述，重点列出与码头尺度、地基处理和结构计算有关的控制值。

总平面和装卸工艺设计确定设计船型、泊位长度、前沿水深、回旋水域、码头面高程、库场容量、设备效率和输送系统能力。水工结构设计并列提出高桩梁板式和重力式沉箱两种方案，分别进行结构验算和工程造价估算，并根据安全、适用、施工和经济指标确定推荐方案。

本章小结

本工程围绕5万吨级电厂煤码头的接卸需求展开，主要控制条件为设计船型、水域尺度、装卸能力、软土地基和结构安全。结构方案按构造和适用条件确定边界，再根据计算结果、工程量和投资进行比较。

工程概况与设计基础资料

工程概况

工程拟建码头位于汕尾电厂配套港区，港址位于碣石湾西部、汕尾市遮浪镇以北、施公寮半岛以西的白沙湖内，距汕尾市区约20km。港址周边陆域较平坦，具备布置煤炭堆场、输送廊道和生产辅助设施的条件。

本工程主要承担外购煤炭水路运输到港后的接卸任务。设计船型按5万吨级散货船考虑，码头采用单泊位布置，卸船作业通过桥式抓斗卸船机或连续卸船系统与带式输送机衔接，煤炭经转运站进入后方堆场或直接进入电厂供煤系统。

港区所在海域具备一定掩护条件，但码头结构仍需考虑台风、季风、潮位变化和施工期波浪对水工建筑物的影响。场地地层以淤泥质软土、粉质黏土、砂层及下伏风化岩为主，软弱土层厚度和埋深对重力式结构沉降、抗滑稳定以及高桩结构桩长控制均具有决定作用。本设计所采用的地层分布、土层参数和建议承载力依据既有岩土工程勘察资料整理。[3]

水文气象条件

水文气象资料用于确定码头面高程、靠泊水域尺度、施工窗口和运营安全控制条件。本节按气温、降水、风况、雾况、湿度、海流和水位分别整理，选取与码头尺度、装卸作业和结构计算关系较直接的参数。

气温

工程所在区域多年平均气温为21.8℃，多年最高气温为36.5℃，多年最低气温为2.8℃。气温条件总体适宜港口工程施工和运行，但夏季高温与强降雨叠加时，应加强混凝土养护、设备防晒和作业人员防暑。

降水

本地区雨量充沛，每年4月至10月为雨季，降水量占全年较大比例，年内雨量分配不均。其主要特征值如下：

多年平均年降水量：1589.4 mm

年最大降水量：2496.0 mm

年最少降水量：815.4 mm

年平均降水日数：117.7天

年最多降水日数：148天

年最少降水日数：89天

年平均降水量≥25.0 mm的日数：20.0天

年平均降水量≥50.0 mm的日数：8.1天

年平均降水量≥100.0 mm的日数：2.1天

降水对煤炭堆存含水率、皮带机廊道排水、堆场雨水收集和施工组织均有明显影响，设计中应设置堆场截排水和含煤污水收集处理设施。

多年平均年降水量为1589.4mm，年最大降水量为2496.0mm，年最少降水量为815.4mm。降水会影响煤炭堆存含水率、皮带机廊道排水、堆场雨水收集和施工组织，设计中应设置堆场截排水和含煤污水收集处理设施。

表2-1 主要气象条件汇总

| 项目 | 取值 | 工程影响 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | 21.8℃ | 影响施工养护和设备运行环境 |
| 多年平均降水量 | 1589.4mm | 控制堆场排水和含煤污水收集 |
| 多年平均降水日数 | 117.7d | 影响露天作业和施工组织 |
| 多年平均雾日数 | 17.9d | 影响船舶进出港和靠泊作业 |
| 多年平均相对湿度 | 80.7% | 影响煤炭含水率和钢结构防腐 |

风况

港区年常风向为ENE，频率为22.2%，次常风向为E，频率为19.5%。年风速及风向的季节性变化比较明显。春、秋、冬季多吹ENE风，夏季多吹SW风。全年最大风速为40.0m/s，风向为NNE。任务书规定设计风力为9级，9级以上船舶至锚地避风，不设置风暴系船柱。风况对船舶靠泊、卸船机抗风锚定、堆场扬尘和施工安全均为控制因素。

图2-1 风玫瑰图

西太平洋和南海生成的台风每年6月至10月对港区的影响较大。1949年至1980年共32年间，对本港区有影响的台风有16次，在港附近（惠阳至汕头）登陆的台风有27次（强台风15次，台风12次），平均每年0.9次，最多3次，其中惠来登陆的台风有9次（强台风6次，风3次），海丰登陆的台风有6次（强台风4次，台风2次），79年在汕头登陆的7908号台风极大风速为60.4m/s。

历史资料显示，附近海域受台风影响频率较高，强台风可能造成大风、暴雨和风暴增水。码头运营期应建立防台预案，台风影响前停止装卸作业，船舶离泊避风，卸船机和堆取料机按抗风要求锚定。

风况对船舶靠泊、卸船机抗风锚定、堆场扬尘和施工安全均为控制因素。台风影响前应停止装卸作业，船舶离泊避风，卸船机、堆取料机和临时施工船机按防台要求锚定。

雾况与湿度

多年平均雾日数为17.9天。雾多出现于1月至5月份，占全年雾日总数的94.4%。能见度小于1km的多年平均雾日数为8天。

多年平均相对温度为80.7%；

多年最小相对湿度为14.0%；

多年平均绝对湿度为22.3hpa；

多年最大绝对湿度为38.4hpa；

多年最小绝对湿度为2.5hpa。

3月至8月份湿度较大，其相对湿度为85.7%，9月份至次年2月份，湿度较小，相对湿度平均为75.7%。

雾况会降低船舶进出港和码头作业能见度，湿度会影响煤炭含水率、设备电气防护和钢结构防腐。

海流与设计水位

本工程海域地处碣石湾内的海流主要包括三种成因的海水流动，即潮流、南海沿岸流以及风海流，而潮流是海流中的主要成分。根据现场实测及分析结果，本工程海区的海流有如下特点：

（1）该海域属不正规日潮混合潮流性质；

（2）碣石湾内、外涨落潮流海水交换大致为气旋式环流，涨潮流时以湾口东侧进水为主，湾口西侧有少量潮量流出。落潮流时情况则刚好相反；

（3）潮流运动形式以旋转流为止，则潮流流向不稳定，往复流性质不明显，流态比较紊乱。

（4）涨落潮历时不等。白沙半岛以南近岸的涨潮流历时大于落潮流历时。

（5）最大流速出现在表、中层，而底层流速最小，符合潮流垂向结构的一般规律。实测的最大流速为0.38m/s。由调和分析结果计算得到的最大可能流速为0.40m/s，故总的来说，本海区潮流流速较小。

（6）南海沿岸流在本海区的流速较小，一般不超过0.10m/s，大部分流速在5cm/s以下。

（7）风海流影响比较明显，在余流场中起支配作用。

（8）余流流速较小，流势比较一致。

海流条件对船舶靠泊和水下施工有一定影响，但相较风况和地基条件不是本工程的主要控制因素。

设计高水位、设计低水位、极端高水位和极端低水位是确定码头面高程、靠船构件位置、胸墙顶高程和施工围护措施的基础。本工程设计高水位取1.91m，设计低水位取0.22m，极端高水位取3.56m，极端低水位取-0.35m，各项高程均采用同一基准面。

表2-2 主要水位及结构设计控制用途

| 项目 | 取值 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 设计高水位 | 1.91m | 靠船构件、码头面高程、胸墙受力 |
| 设计低水位 | 0.22m | 前沿水深、停泊水域校核 |
| 极端高水位 | 3.56m | 防浪、防淹和上部结构净空复核 |
| 极端低水位 | -0.35m | 船底富裕水深和施工期作业控制 |

工程地质条件

地基条件是本工程结构选型的核心约束。高桩梁板式结构可通过桩基穿越软弱土层，将竖向荷载和水平荷载传递到较深持力层；重力式沉箱则依赖基床和地基承载力形成整体稳定，对软土地基沉降、抗滑和地基承载能力更加敏感。

根据水运工程地基设计规范，软土地基上采用重力式码头时应验算地基承载力、整体稳定、沉降和差异沉降，必要时采取换填、抛石挤淤、砂桩、塑料排水板、预压或复合地基等处理措施。重力式沉箱可作为比选方案，但其结构成立必须以地基加固和基床处理为前提。[4]

表2-3 地基土层对结构选型的影响

| 土层或界面 | 工程特征 | 对高桩梁板式影响 | 对重力式沉箱影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淤泥质软土 | 压缩性大、强度低 | 增加桩长和水平位移控制 | 需地基处理，控制沉降和滑移 |
| 粉质黏土 | 承载力中等 | 可作为侧阻贡献层 | 需复核局部承载力 |
| 砂层 | 透水性较强 | 有利于桩侧摩阻 | 有利于排水固结 |
| 强风化岩 | 强度较高 | 可作为桩端或嵌岩控制层 | 埋深过大时难直接利用 |

地质资料直接作为结构计算输入。软土层厚度决定高桩方案的桩长下限，也决定沉箱方案地基处理的平面范围；砂层和风化岩埋深决定桩端持力层选择；地下水和潮汐共同影响基槽开挖、基床整平和沉箱安装期的稳定控制。

对高桩梁板式方案，地质条件的核心问题是桩基竖向承载力和水平变形。如果软弱土层较厚，桩身自由长度增加，水平刚度降低，前沿桩在靠船和系缆作用下的弯矩增大；因此桩径、桩距和桩端进入持力层深度应共同确定，桩长需结合竖向承载力、水平刚度和入岩深度综合确定。

对重力式沉箱方案，地质条件的核心问题是地基承载力、抗滑摩阻和长期沉降。沉箱自重和后方回填将较大的竖向力直接传至基床和软弱地基，若不处理，容易出现基底应力超限、前趾沉降集中和胸墙开裂。因此沉箱方案作为可选结构时，地基加固是必要前提。

土层强度指标优先采用勘察建议值；缺乏试验数据的参数采用规范或类似工程经验范围内的偏不利值；沉箱方案中影响较大的摩擦系数、内摩擦角和回填重度按敏感参数处理。

设计船型与荷载资料

设计船型采用5万吨级散货船。根据煤码头作业特点，船舶尺度控制泊位长度、停泊水域宽度、靠船构件间距、系船柱能力以及卸船设备轨距。结构计算中，船舶撞击能量和系缆力按代表船型并结合掩护条件选取，设备荷载按卸船机轮压、带式输送机支座反力和检修车辆荷载分别进入组合。

表2-4 设计船型主要参数

| 项目 | 符号 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计吨级 | DWT | 50000t | 煤炭散货船 |
| 船长 | L | 225m | 泊位尺度控制参数 |
| 型宽 | B | 32.3m | 靠泊和回旋尺度控制 |
| 满载吃水 | T | 12.0m | 前沿水深计算依据 |
| 作业天数 | N_d | 321d | 装卸工艺能力计算 |

本章小结

水位、地基、船型和荷载是本工程的主要控制资料。从地基条件看，高桩梁板式方案具备较好的软土适应性；重力式沉箱方案需设置换填基床并采取地基加固措施，方可进入稳定验算和工程量比较。

码头总平面布置设计

设计原则

总平面布置以安全靠离泊、连续卸煤、短流程转运和减少港池疏浚为原则。港池、泊位、回旋水域、停泊水域和陆域输送廊道应形成顺畅关系，同时保证防尘设施、检修道路、消防通道和设备基础有明确位置。海港工程设计手册中关于泊位布置和靠泊水域控制的经验参数可作为初步设计校核依据。[5]

本工程为电厂专用煤码头，码头前沿布置优先服务卸船设备和输送廊道，后方陆域减少煤流转折次数。码头轴线与自然水深线及主导风浪方向协调，使船舶靠泊时受横向环境力较小，并兼顾维护疏浚和岸线发展条件。

泊位尺度计算

泊位长度按设计船长、船艏船艉安全富裕长度及系泊操作需求确定。单泊位煤码头还需考虑缆绳布置、卸船机行走范围、靠船构件有效覆盖和检修余量。港工建筑物教材对专业码头靠泊尺度进行了归纳，泊位尺度应与工艺设备和结构单元共同校核。[6] 依据《海港总体设计规范JTS 165-2025》5.5.5。

Lb=L+2d=225+2×17.5=260 m	(3.1)

式中：

Lb——泊位长度，m；

L——设计船长，m；

d——两端富裕长度，m；

取设计船长225m，端部富裕长度按17.5m考虑，计算泊位长度为260m。该长度能满足5万吨级散货船靠泊，并为卸船机两端检修和缆绳布置保留必要空间。

依据《海港总体设计规范JTS 165-2025》5.4.12，码头前沿设计水深为

D=T+Z1+Z2+Z3+Z4=12.50 m	(3.2)

式中：

D——码头前沿设计水深，m；

T——设计船舶满载吃水，m；

Z1——船舶运动富裕水深，m；

Z2——备淤富裕深度，m；

Z3——龙骨下安全富裕深度，m；

Z4——施工和测量富裕深度，m；

码头前沿设计水深按满载吃水、航行下沉、波浪富裕、回淤富裕和测量施工误差综合确定。计算结果为12.50m，断面图中前沿泥面线和设计底高程分别表达。

码头面高程与水域布置

码头面高程设计

码头面高程应满足作业安全、防浪越浪、设备基础布置和排水要求。设计高水位较高时，码头面应具备足够净空；极端高水位时，上部结构不应发生大面积淹没，并应保证电气设备、除尘设备和皮带机廊道基础处于安全标高。国外港口设计手册也强调港口结构顶面高程需要同时考虑运营和极端工况。[7]

Hc=Hdw+a+Δh=1.91+1.20+0.49=3.60 m	(3.3)

式中：

Hc——码头面高程，m；

Hdw——设计高水位，m；

a——安全超高，m；

Δh——波浪爬高或作业富裕值，m；

式中，Hc为码头面高程，Hdw为设计高水位，a为作业安全超高。综合取码头面高程为3.60m，胸墙或上部构造局部高程根据靠船构件、系船柱和设备基础再作构造调整。

停泊水域

停泊水域应满足船舶靠泊、离泊、拖轮协助和安全避让需要。按海港总平面布置中码头前沿停泊水域通常取码头前2倍设计船宽范围、长度与泊位长度协调的要求，根据《海港总体设计规范JTS 165-2025》中的相关规定，本设计按设计船宽的2倍估算停泊水域宽度：

Bt=2B=2×32.3=64.6 m≈65 m	(3.4)

式中：

Bt——停泊水域宽度，m;

B——设计船宽，m;

停泊水域宽度取65m，长度与260m泊位长度一致，并与前沿水深12.50m配合，可满足5万吨级散货船靠泊、解缆和拖轮辅助作业要求。

回旋水域

回旋水域按有掩护港池、拖轮协助转头的条件布置，由《海港总体设计规范JTS 165-2025》得,初步按2倍设计船长控制；受水流、风况或进出港频繁程度影响较大时，后续应结合操船模拟或港区通航论证复核。计算如下：

Dt=2L=2×225=450 m	(3.5)

式中：

Dt——回旋水域直径，m;

L——设计船长，m；

计算回旋水域直径为450m，本设计采用450m布置。该尺度能够满足设计船型调头，并为风流偏压和拖轮协助留出余量。

航道设计

航道采用单线通航布置。根据规范中对航道尺度的控制思路，自然水深航道应同时考虑通航水深、通航宽度和转弯半径，尺度取值需综合设计船型、横风横流、船舶操纵性能、测量误差、底质和维护疏浚条件。初步设计按设计船宽加两侧安全富裕宽度估算，取每侧富裕宽度25m，则航道底宽为：

Bc=B+2b=32.3+2×25=82.3 m	(3.6)

式中：

Bc——航道底宽，m；

B——设计船宽，m；

b——单侧安全富裕宽度，m；

按计算结果并考虑船舶操纵、测量误差和维护疏浚，航道设计底宽取90m，航道设计水深与码头前沿水深保持一致，取12.50m。

锚地设计

锚地主要用于9级以上大风或台风影响前船舶候潮、待泊和避风等待。锚地位置宜靠近进港航道或码头水域，同时不妨碍主航道通航；水域应具备适宜水深、平坦海床、较好锚抓力和一定风浪掩护条件。根据《海港总体设计规范JTS 165-2025》，本阶段先按设计船长的3倍估算单船锚泊回旋半径：

Ra=3L=3×225=675 m≈700 m	(3.7)

式中：

Ra——单船锚泊回旋半径，m；

L——设计船长，m；

本设计锚地半径取700m，具体位置结合当地港区通航规划、锚地与航道安全距离、底质条件和避风条件确定。

陆域布置设计

前方作业区

前方作业区沿码头后方布置，主要包括卸船机轨道、皮带机转运站、检修通道和安全疏散通道。前方作业区宽度按卸船机运行和检修车辆通行要求确定，布置时保证卸船机轨道与码头前沿平行，减少煤流转运距离。

煤炭堆场区

煤炭堆场布置于码头后方陆域，采用条形堆场方式。堆场内设置斗轮堆取料机作业通道、皮带机廊道、喷淋抑尘管线和含煤污水收集沟，堆场与前方作业区通过带式输送机和转运站连接。库场区道路按环形系统组织，路基和路面保持平整、坚实并利于排水。

生产辅助区

生产辅助区布置在堆场侧后方，包括变电所、机修间、消防设施、控制室、道路和停车区等。辅助区与煤炭堆场保持适当距离，既便于设备维护和运行管理，又减少粉尘对办公和电气设施的影响。

道路与管线

连续输送廊道与港区道路、转运站、建筑物和构筑物协调布置；廊道跨越道路或检修通道时，应满足相应净空和净宽要求，并在道路交叉处设置必要的交通安全设施。消防车辆应能够到达转运站、变电所和主要设备基础附近。

图3-1 煤码头总平面布置图

平面布置说明

码头采用顺岸式单泊位布置，前沿线与输送廊道平行，后方设置转运站、检修道路和消防通道。卸船设备沿前沿轨道移动，煤流由前沿漏斗进入皮带机系统，经过封闭廊道输送至后方堆场或电厂受煤点。

高桩梁板式方案中，码头平台宽度由卸船机轨距、前沿作业带、皮带机廊道、检修通道和护轮坎共同决定；重力式沉箱方案中，平台宽度除满足上述工艺需求外，还需要满足沉箱宽度、胸墙宽度、后方回填坡脚和基床放坡要求。

港内波浪控制与外海设计波要素、口门方向、岸壁反射、港池尺度和泊位朝向有关。[9]本工程为有掩护海域，前沿布置仍应减少横浪靠泊的不利影响。

码头前沿与后方输送系统之间应减少交叉干扰。海港工程设计手册中册将设备轨道、廊道基础和道路转弯半径列为总平面阶段需要同步确定的内容。[10]本设计据此将皮带机廊道沿码头纵向布置，转运站靠近后方堆场方向。

船舶进出港和回旋水域按设计船型操纵要求确定。PIANC进港航道设计指南把船舶操纵性、风流作用、拖轮协助和应急余量列为航道及回旋水域尺度控制因素。[11]本设计取回旋水域直径450m，可满足5万吨级散货船调头要求。

施工期总平面包括打桩船作业水域、沉箱浮运通道、预制构件堆场和临时靠泊设施。海港工程设计手册下册对上述施工条件作了系统整理。[12]高桩方案施工水域相对灵活，沉箱方案需要预制场、出运码头、拖航通道、安装船机和较大基槽施工面。

表3-2 总平面主要尺度计算结果

| 项目 | 采用值 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 泊位长度 | 260m | 按5万吨级散货船及端部富裕长度确定 |
| 前沿水深 | 12.50m | 按满载吃水和富裕水深确定 |
| 停泊水域宽度 | 65m | 约为2倍设计船宽 |
| 回旋水域直径 | 450m | 按2倍设计船长控制 |
| 航道底宽 | 90m | 按设计船宽和两侧富裕宽度取整 |
| 锚地半径 | 700m | 按3倍设计船长取整 |

本章小结

泊位长度、前沿水深、码头面高程、停泊水域和回旋水域按5万吨级散货船控制。260m泊位长度和12.50m前沿设计水深作为两种结构方案共同采用的设计尺度，卸船设备、输送廊道和靠泊构件均按该边界布置。

装卸工艺设计与设备选型

煤炭接卸流程

煤炭接卸工艺按“船舶靠泊、卸船机取料、前沿漏斗给料、带式输送机转运、除尘抑尘、后方堆存或入厂”的流程组织。粉尘控制贯穿卸船、转载、落料和堆存环节，封闭廊道、导料槽、雾化喷淋、负压除尘和落差控制均应与设备布置同步考虑。煤炭矿石码头粉尘控制设计规范对转载点、卸船点和堆场扬尘控制提出了专门要求。[13]

图4-1 煤码头卸船、输送及环保控制流程示意

设计吞吐量与设备能力

装卸系统能力按设计年吞吐量、有效作业天数、每日纯作业时间、单船卸船时间和设备利用系数共同确定。煤码头供料具有连续性要求，前沿卸船能力、带式输送机能力和堆场受料能力应相互匹配。

设计吞吐量

根据《海港总体设计规范JTS 165-2025》，电厂燃料煤运输需求，码头年设计吞吐量按300万t计，年工作天数321d，每日纯作业时间21h。码头平均小时通过能力为：

qh=QaNdtd=3.00×106321×21=445 t/h	(4.1)

式中：

qh——平均小时通过能力，t/h；

Qa——年设计吞吐量，t/a；

Nd——年有效作业天数，d；

td——每日纯作业时间，h；

qd=QaNd=3.00×106321=9346 t/d	(4.2)

式中：

qd——平均日通过能力，t/d;

Qa——年设计吞吐量，t/a；

Nd——年有效作业天数，d；

平均小时能力仅反映全年均衡生产状态。船舶集中到港、设备检修、雨雾停工和生产调度均会造成能力折减，因此主要设备额定能力应高于平均值。

作业效率计算

按单船装载量5万t、目标卸船时间36h控制，根据《海港总体设计规范JTS 165-2025》，卸船系统需要达到的平均作业能力为：

Ps=Qsts=5000036=1389 t/h	(4.3)

式中：

Ps——系统平均作业能力，t/h；

Qs——单船装载量，t；

ts——目标卸船时间，h；

考虑抓斗满斗率、清舱、移舱和设备利用率，设计选用额定生产率1500t/h的卸船设备作为单机控制能力。配置2台卸船机可提高作业灵活性和检修备用能力，带式输送机额定能力按不小于卸船系统最大连续来料能力配置。

年通过能力计算

按年作业天数、每日有效作业时间、卸船系统额定能力和综合利用系数复核泊位年通过能力：

Qy=NdtdPη=321×21×1500×0.70=7.08×106 t/a	(4.4)

式中：

Qy——年通过能力，t/a；

Nd——年有效作业天数，d；

td——每日有效作业时间，h；

P——单机额定效率，t/h；

η——设备利用系数；

计算年通过能力为708万t/a，大于300万t/a设计吞吐量，单泊位在正常组织条件下具有能力余量。若运营期到港不均衡明显，应通过泊位利用率和堆场储备量复核作业组织。

Pr=Qstrηs=5000048×0.70=1488 t/h≈1500 t/h	(4.5)

式中：

Pr——单船卸船所需额定能力，t/h；

Qs——单船装载量，t；

tr——允许主要卸船时间，h；

ηs——系统利用系数；

按48h完成主要卸船作业并考虑0.70系统利用系数反算，所需额定能力约1488t/h，与1500t/h卸船系统配置相匹配。

装卸设备布置

码头前沿设置桥式抓斗卸船机或连续卸船机，设备轨道与码头前沿平行布置。卸船机海侧轨距、陆侧轨距、支腿反力、轮距和检修空间直接影响上部梁板结构的梁格布置。后方皮带机廊道支座宜落在横梁或专设支承梁上，不宜随意支承在薄弱板跨中。

港口道路与堆场设计规范中关于道路、堆场和设备运行空间的规定可用于校核后方检修道路宽度和车辆转弯条件。[14]本工程码头面保留前沿检修带、设备轨道带、输送廊道带和后方服务带，各带宽度在结构方案设计中进一步落实到梁、板、桩或沉箱构件布置。

表4-1 装卸工艺主要参数

| 项目 | 采用值 | 结构设计影响 |
| --- | --- | --- |
| 卸船机额定能力 | 1500t/h | 控制轨道梁和前沿平台荷载 |
| 皮带机带宽 | 1600mm | 控制廊道支座和检修通道宽度 |
| 综合利用系数 | 0.70 | 控制年通过能力 |
| 转载点除尘方式 | 封闭+喷雾+负压 | 控制设备基础和管线预留 |

码头平台功能分区

码头平台从海侧向陆侧依次为靠船带、卸船机轨道带、漏斗及给料带、皮带机廊道带、检修通道和后方服务区。功能分区影响平面布置，也决定结构荷载传递路径：靠船带承受船舶撞击和系缆反力，轨道带承受集中轮压，廊道带承受连续设备荷载，检修带承担车辆和临时堆载。

qe=GenAw=32008×5.0=80 kPa	(4.6)

式中：

qe——设备等效面荷载，kPa；

Ge——设备轮压或总重，kN；

n——轮组或分配数量；

Aw——轮压扩散面积，m2；

按设备总重3200kN、8个轮组、单轮扩散面积5.0m2计，轨道带局部等效荷载约80kN/m2。轨道梁位置同时验算最大轮压控制截面和相邻轮压共同作用截面。

库场容量与面积计算

库场设计原则

煤炭堆场容量应与泊位通过能力、电厂耗煤强度、船舶到港不均衡和检修备用要求协调。依据海港总平面和装卸工艺设计要求，矿石、煤炭等大宗散货库场容量可按码头泊位设计通过能力、货物储备时间和运行调度要求确定；库场面积应结合年货运量、煤炭堆积特性、堆取料机械形式、堆场总面积利用率和平均堆存期综合计算，并在满足工艺合理性的前提下适当留有余地。港口道路与堆场设计还应综合考虑道路系统、堆场分区、消防通道、排水坡向和机械作业范围[14]。堆场布置以条形煤堆为主，设置分区堆存、道路、排水沟、喷淋抑尘、含煤污水收集和消防通道，避免堆场容量偏小造成卸船受阻，也避免过大用地造成投资浪费。

堆场容量计算

堆场按20d储备量初步计算，年吞吐量为300万t，根据《海港总体设计规范JTS 165-2025》，则堆场有效储量为：

E=Qatc365=3.00×106×20365=1.64×105 t	(4.7)

式中：

E——有效储量，t；

Qa——年设计吞吐量，t/a；

tc——储备天数，d；

考虑煤种分区、检修备用和运行调度，堆场设计容量取18万t。该容量能够覆盖20d储备量，并为来船不均衡和短期设备检修留出余量。

堆场面积计算

按煤炭堆积密度0.85t/m3、平均堆高10m、堆场利用系数0.65计算有效堆存面积：

Ae=Eρhφ=1800000.85×10×0.65=32579 m2	(4.8)

式中：

Ae——有效堆存面积，m2；

E——设计堆场容量，t；

ρ——煤炭堆积密度，t/m3；

h——平均堆高，m；

φ——堆场利用系数；

A=1.35Ae=1.35×32579=43982 m2≈4.4×104 m2	(4.9)

式中：

A——堆场总面积，m2；

Ae——有效堆存面积，m2；

考虑道路、排水、消防和设备运行空间，堆场总面积取约4.4万m2。堆场布置时，斗轮堆取料机轨道、皮带机廊道、喷淋管线和含煤污水沟应与堆垛边界协调。

表4-2 库场容量与面积计算结果

| 项目 | 计算式或参数 | 结果 | 采用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效储量 | 300万t×20/365 | 16.4万t | 18万t |
| 有效堆存面积 | 180000/(0.85×10×0.) | 32579m2 | 约3.3万m2 |
| 堆场总面积 | 1.35×32579 | 43982m2 | 约4.4万m2 |

本章小结

煤炭卸船、输送和环保控制流程确定后，平台功能分区相应明确。卸船机轨道、皮带机廊道、靠船构件和系船柱基础均属于结构布置的控制点，高桩梁板式与重力式沉箱方案均按相同工艺位置布置。堆场容量取18万t，堆场面积约4.4万m2，可满足电厂煤炭接卸和短期储备要求。

结构方案设计

结构方案选型条件

本工程可选结构型式包括高桩梁板式码头和重力式沉箱码头。两种结构均能形成直立靠泊岸线，但适用条件、受力路径、地基要求和施工组织差异明显。高桩梁板式以桩基传力为主，适应软弱覆盖层；重力式沉箱依靠结构自重和基床反力维持稳定，对地基承载和沉降控制要求较高。

港口工程荷载规范规定了永久作用、可变作用和偶然作用的取值原则，结构方案设计阶段应先明确各荷载作用位置，再确定构件尺度和传力体系。[15]高桩梁板式方案主要通过桩基承担竖向和水平作用；重力式沉箱方案主要依靠自重、基床摩阻和地基承载力抵抗水平作用。

场区表层软土厚度较大，高桩梁板式可利用PHC管桩穿越软弱土层，把设备荷载、平台恒载和靠船水平力传至较深持力层。重力式沉箱若直接坐落在软土上，基底应力、抗滑可靠指标和长期沉降均较难控制；采取换填、抛石基床、排水固结或复合地基处理后，仍可作为比较方案进行结构计算和概预算。

表5-1 两种结构方案适用条件对比

| 项目 | 高桩梁板式方案 | 重力式沉箱方案 |
| --- | --- | --- |
| 地基适应性 | 适合软土较厚场地，桩基穿越软土传力 | 需较高地基承载力，软土场地应加固 |
| 主要受力路径 | 面板-纵梁-横梁-桩基-持力层 | 胸墙和沉箱自重-基床-地基 |
| 施工组织 | 沉桩、梁板预制安装、节点现浇 | 预制沉箱、浮运安装、基床整平 |
| 运营特点 | 结构轻，沉降小，构件可分区维修 | 整体性强，前沿刚度大，沉降控制要求高 |

方案一：高桩梁板式码头结构设计

方案一采用高桩梁板式结构。码头平台由PHC管桩、桩帽、现浇横梁、预制纵梁、叠合面板、轨道梁、靠船构件、系船柱基础和皮带机廊道支座组成。上部荷载先由面板和梁格归集，再传至桩顶节点，最后由桩基传至下部较好持力层。

该方案适合本工程软土地基和电厂煤码头连续作业条件。卸船机轨道、漏斗基础、皮带机廊道、靠船构件和系船柱基础均布置在梁格受力明确的位置，避免设备集中荷载直接落在普通板跨中。

上部混凝土构件按耐久性要求选用海工钢筋混凝土，保护层厚度、抗氯离子侵入能力和裂缝控制按水运工程混凝土结构设计规范取值。[16]前沿横梁、靠船板、轨道梁顶面和湿接缝处受盐雾、煤尘和干湿交替共同作用，是本方案的耐久性重点部位。

桩与桩帽

桩基采用PHC管桩，桩径取800mm，混凝土强度等级按C80控制，平均桩长约32m。PHC管桩抗裂性能和成桩质量稳定，适合海上沉桩和较大竖向荷载条件。桩端进入强度较高土层或风化岩控制层，单桩承载力在第六章按桩侧摩阻和桩端阻力计算。

标准结构单元纵向长度取27m，按9m间距形成三跨布置。横向布置三排桩，前排桩靠近前沿梁和靠船构件，承担较大的水平作用；中、后排桩主要承担平台恒载、设备荷载和廊道支座反力。

桩帽采用现浇钢筋混凝土，平面尺寸约1800mm×1800mm，高度约1000mm。桩顶嵌入桩帽约100mm，桩顶锚筋与桩帽、横梁钢筋绑扎后整体浇筑。桩帽既调整沉桩偏差，也把桩顶集中反力扩散至横梁节点。

图5-1 PHC管桩与桩帽构造示意

表5-2 PHC管桩与桩帽构造控制表

| 项目 | 取值或做法 | 控制作用 |
| --- | --- | --- |
| 桩型 | PHC管桩 | 提高抗裂性和沉桩质量稳定性 |
| 桩径 | 800mm | 满足竖向承载和水平刚度要求 |
| 桩长 | 平均约32m | 穿越软弱土层并进入持力层 |
| 桩帽尺寸 | 约1800mm×1800mm×1000mm | 扩散桩顶反力并连接横梁 |
| 桩顶嵌入 | 约100mm | 保证桩帽与桩身整体连接 |

面板与面层

面板采用叠合板，总厚度约350mm。预制板承担施工阶段吊装和临时支承作用，现浇层与预制板、纵梁湿接后形成整体工作面。煤码头面层还需满足清扫、冲洗、排水和检修车辆通行要求，面层坡度向排水沟组织。

普通作业带按均布荷载进行板跨验算，轨道梁、漏斗基础和皮带机支座附近按局部集中荷载扩散控制。面板拼缝不宜布置在轨道梁轮压控制带内，伸缩缝与结构单元端部、轨道接头和排水沟位置协调。

面板钢筋除满足跨中正弯矩和支座负弯矩外，还需在设备基础、护轮坎、管沟边缘和检修孔洞周边设置附加钢筋。煤尘、海水和干湿交替环境会加速表层磨耗，面层混凝土应保证密实度和养护质量。

横梁

横梁是高桩梁板式码头的主要受力构件，沿横向连接前、中、后三排桩。纵梁支反力、轨道梁荷载、漏斗基础荷载、靠船构件反力和系船柱基础拉力均通过横梁向桩基传递。

本设计横梁采用现浇钢筋混凝土，截面初拟为1.8m×2.2m。桩帽与横梁整体浇筑，桩顶节点区设置加密箍筋、吊筋和附加抗裂钢筋。前沿横梁同时承受靠船水平作用和海侧轨道带荷载，截面刚度和节点配筋应高于普通中横梁。

横梁支座剪力较大，桩顶附近不宜仅按普通梁段配筋，应按节点区复杂受力设置抗剪和抗裂构造。纵梁和轨道梁断面按第六章内力计算结果复核，轨道梁顶面预埋件、锚栓和垫板位置应与卸船机轨距一致。

横梁计算在第六章按纵梁反力、横梁自重、轨道梁等效荷载和局部设备荷载组合进行。横梁截面采用倒T形布置，底部加宽段为纵梁、面板和桩顶节点提供支承宽度；纵梁和轨道梁分别按普通板跨荷载和卸船机轮压控制截面。

纵梁与轨道梁

纵梁沿泊位方向布置，跨越相邻横梁，主要承受面板传来的均布荷载、纵梁自重和局部设备等效荷载。普通纵梁截面初拟为0.8m×1.2m，梁端搁置和湿接缝长度应满足受力钢筋锚固要求。

卸船机轨道梁与平台功能分区一致，宜布置在横梁或专设支承梁上。轨道梁顶面设置钢轨、锚栓、垫板和排水构造，轮压控制截面需同时考虑移动荷载、制动力和轨道不均匀沉降。

预制纵梁安装后通过现浇节点形成整体，施工阶段和使用阶段受力不同。吊装阶段需控制支点位置和反向弯矩，使用阶段需验算跨中正弯矩、支座负弯矩、剪力和湿接缝承载。

图5-2 高桩梁板式横梁、纵梁及轨道梁断面图

表5-3 纵梁、横梁与面板传力关系

| 构件 | 主要荷载来源 | 传力去向 | 构造控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 面层自重、堆载、检修车辆 | 纵梁或横梁 | 拼缝、附加钢筋、排水坡 |
| 纵梁 | 面板反力、自重、局部设备荷载 | 横梁 | 湿接缝、支座负弯矩、箍筋加密 |
| 横梁 | 纵梁反力、轨道梁、靠船构件、系船柱基础 | PHC桩与桩帽 | 节点抗剪、抗裂和锚固 |
| 轨道梁 | 卸船机轮压、制动力、温度作用 | 横梁或专设支承梁 | 轨道预埋件、沉降差、局部加厚 |

靠船构件与系船柱基础

靠船构件布置在码头前沿，主要由靠船板、橡胶护舷、护舷锚栓、前沿横梁和局部加厚节点组成。船舶靠泊时，护舷反力先作用于靠船板和前沿梁，再由前排桩承担主要水平力。

系船柱基础与前沿横梁或加厚基础整体浇筑，柱座内设置锚栓、锚筋和局部加密钢筋。系缆力具有沿岸、横岸和竖向分量，柱座不宜独立落在普通面板上。

靠船构件覆盖设计高、低水位附近的主要接触范围，护舷中心标高根据设计船型、满载吃水和潮位变化确定。前沿混凝土处于浪溅区和干湿交替区，保护层、抗渗等级、预埋件防腐和锚栓密封均按耐久性重点处理。

表5-4 高桩梁板式方案主要构造参数

| 构造部位 | 初拟尺度或材料 | 布置说明 |
| --- | --- | --- |
| PHC管桩 | 直径800mm，C80，平均桩长约32m | 横向三排，纵向按9m标准单元布置 |
| 桩帽 | 约1800mm×1800mm×1000mm | 桩顶嵌入桩帽，桩帽与横梁整体浇筑 |
| 横梁 | 现浇钢筋混凝土，约1.8m×2.2m | 横向连接各排桩，汇集纵梁、轨道梁和靠船荷载 |
| 纵梁 | 预制钢筋混凝土，约0.8m×1.2m | 顺岸向布置，跨越相邻横梁 |
| 面板 | 叠合面板，总厚约350mm | 形成码头作业面，承受堆载和车辆荷载 |
| 靠船构件 | 钢筋混凝土靠船板、橡胶护舷、系船柱基础 | 布置在前沿梁格受力带内 |

标准单元与施工节点

高桩方案按标准结构单元组织施工，单元长度取27m，可减少预制纵梁、面板和节点模板类型。端部非标准段根据泊位长度、系船柱位置和卸船机行程进行局部调整。

施工顺序为沉桩、桩顶处理、桩帽与横梁现浇、纵梁及面板安装、湿接缝浇筑、面层和附属设施施工。预制梁板与现浇横梁之间设置粗糙面、连接筋和二次浇筑质量控制要求，接缝位置避开最大剪力和负弯矩共同控制区。

PHC桩浪溅区和潮差区可采用高密实混凝土、保护涂层或局部包覆措施。桩顶湿接头、前沿梁外侧、护舷锚栓和轨道梁顶面是耐久性控制部位，应保证混凝土振捣密实、钢筋保护层和预埋件位置。

方案二：重力式沉箱码头结构设计

方案二采用重力式沉箱结构。码头前沿由钢筋混凝土沉箱、现浇胸墙、抛石基床、倒滤层、后方回填、靠船构件、系船柱基础和面层组成。沉箱及上部结构自重提供主要抗力，水平作用通过胸墙、沉箱前壁、基床摩阻和地基反力共同抵抗。

本地区地震动参数和抗震设防要求应在重力式结构设计中予以考虑，尤其是沉箱整体稳定、基床液化可能性和胸墙抗震作用组合。[17]水运工程抗震设计规范要求岸壁类结构在地震作用下复核整体稳定和构件强度。[18]

基床与地基处理

沉箱方案的基础由软基处理层、砂垫层、抛石基床和整平层组成。基床底宽按沉箱底宽、放坡稳定和施工整平要求确定，本设计按约27m控制；抛石基床厚度取约3.0m，顶面设置整平碎石或砂垫层。

软土地基不宜直接承受沉箱自重和墙后土压力，需通过换填、排水固结或复合地基提高承载力。处理范围覆盖沉箱底宽、基床放坡和墙后回填影响区。地基处理质量直接影响基底应力、长期沉降和抗滑可靠指标。

沉箱主体与仓格

沉箱采用钢筋混凝土多仓格结构，单节平面尺寸约22m×22m，高度约13m。外墙、底板和隔墙整体预制，外墙承受水压力、土压力和靠船局部作用，底板承受浮运水压力和安装后的基床反力。

仓格布置兼顾浮运稳定、压载调节、模板施工和后期填料施工。沉箱安装就位后，仓格内分层填块石或开山石，提高有效自重并改善抗滑和抗倾可靠储备。

表5-5 重力式沉箱局部构造分项说明表

| 部位 | 尺度或布置 | 材料 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 外壁连续布置，厚度按受力确定 | C45钢筋混凝土 | 抵抗土压力、水压力和靠船作用 |
| 底板 | 与外墙、隔墙整体预制 | C45钢筋混凝土 | 承受基床反力和浮运水压力 |
| 内隔墙 | 按仓格尺寸纵横布置 | C45钢筋混凝土 | 提高箱体刚度并分隔回填仓 |
| 箱内回填 | 仓格内分层填块石或开山石 | 块石、开山石 | 增加稳定重量 |
| 接缝止水 | 相邻沉箱间设置竖向接缝 | 止水带、填缝料 | 控制渗流和变形 |
| 倒滤层 | 墙后分层铺设 | 中粗砂、二片石、土工布 | 防止回填细料流失 |

胸墙与前沿构造

沉箱顶部设置现浇胸墙和面层，胸墙作为系船柱、护舷和前沿附属设施的主要支承构件。水平作用由胸墙传至沉箱顶板和前壁，胸墙与沉箱顶面之间应设置剪力键、插筋或凿毛连接。

系船柱基础布置在胸墙加厚部位，锚栓和锚筋锚入胸墙主体。护舷锚栓穿过前沿靠船构造并与胸墙、沉箱前壁共同受力。胸墙浪溅区混凝土应提高抗渗、抗氯离子侵入和抗裂要求。

倒滤层与墙后回填

墙后倒滤层由中粗砂、二片石、土工布或级配碎石组成，铺设在沉箱后壁与块石回填之间。倒滤层的级配按由细到粗布置，防止细颗粒随水流流失，同时保证墙后水压力能够及时消散。

墙后回填采用块石、开山石或级配碎石，分层、对称、分区施工。回填顺序影响沉箱水平位移和胸墙受力，未形成设计自重前不宜一次性形成过高回填高差。

表5-6 重力式沉箱方案主要构造参数

| 构造部位 | 初拟尺度或材料 | 布置说明 |
| --- | --- | --- |
| 沉箱主体 | C45钢筋混凝土，单节约22m×22m×13m | 多仓格预制，浮运安装，箱内填块石 |
| 胸墙 | C40现浇混凝土 | 布置系船柱、护舷和前沿附属设施 |
| 抛石基床 | 厚约3.0m，基床底宽约27m | 承托沉箱并提供摩阻 |
| 倒滤层 | 中粗砂、二片石、土工布或级配料 | 防止后方细颗粒流失 |
| 回填材料 | 块石、开山石或级配碎石 | 分层、对称回填，控制侧压力 |
| 地基处理 | 换填、排水固结或复合地基 | 提高承载力并控制沉降 |

浮运安装与施工控制

沉箱在预制场整体预制，达到设计强度后起浮、拖航、定位和安装。浮运阶段需保证干舷、初稳性高度和压载调节能力；安装阶段需保证基床顶面平整度、沉箱姿态和接缝宽度。

基床整平质量对沉箱受力影响较大。局部高点会造成底板集中受力，局部低洼会导致沉箱落床后难以调整。安装完成后，应按顺序进行箱内压载、墙后倒滤层、块石回填和胸墙施工。

表5-7 沉箱构造与计算控制关系表

| 构造项目 | 对应计算 | 影响结果 | 处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉箱底宽 | 抗滑、抗倾和基底应力 | 决定稳定储备和地基压力 | 按最不利工况控制 |
| 箱内回填高度 | 有效竖向力计算 | 影响抗滑可靠指标和抗倾力矩储备 | 分仓对称回填 |
| 胸墙高度 | 系缆力和护舷反力作用点 | 影响倾覆力矩 | 局部加强配筋 |
| 基床厚度 | 基底应力扩散和沉降 | 影响坐床质量 | 抛石后整平复测 |
| 接缝与倒滤 | 渗流和填料流失 | 影响长期稳定 | 设置止水和反滤构造 |

两种方案的设计边界

高桩梁板式方案的控制内容为桩基承载力、水平位移、梁板内力、桩帽节点和耐久构造；重力式沉箱方案的控制内容为基床承载力、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、沉降、浮运稳定和地基处理工程量。两种方案均按相同泊位长度、前沿水深和装卸工艺条件确定构造组成、材料、主要尺度和布置关系。

结构计算对象包括高桩梁板式的面板、纵梁、横梁、桩基承载和水平作用传递，以及重力式沉箱的自重、浮托力、土压力、抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力和浮运稳定。工程量按混凝土、钢筋、PHC桩、沉箱、基床、回填和地基处理等项目分别统计。

高桩方案的设计边界向下延伸至桩端持力层，向上包括梁板、轨道梁、系船柱基础和靠船构件。沉箱方案的设计边界向下包括换填层、抛石基床和地基处理影响范围，向上包括沉箱、胸墙、面层、附属设施和后方倒滤回填。

两种方案均包含总体布置和局部构造。高桩方案明确PHC桩顶节点、横梁纵梁关系、轨道梁和靠船构件；沉箱方案明确沉箱仓格、胸墙连接、基床倒滤层和后方回填。构件尺度与第六章计算参数保持一致。

本章小结

高桩梁板式方案适应软土地基，PHC桩、横梁、纵梁、面板和靠船构件的传力路径清楚，梁板构件便于分段预制和安装；重力式沉箱方案整体性强、岸壁刚度大，但必须进行地基加固、基床整平和浮运安装控制。两种方案的技术经济差异主要来自地基处理规模、施工设备条件和主体工程量。

两种结构方案计算

计算原则与荷载组合

计算依据与计算对象

高桩梁板式方案按梁板内力、桩基承载力和水平作用传递进行验算；重力式沉箱方案按抗滑可靠指标、抗倾可靠指标、基底应力和浮运稳定进行验算。两种方案均采用前述设计船型、水位、荷载和码头尺度作为计算条件。

桩基设计应满足竖向承载、水平承载和变形控制要求。水运工程桩基设计规范对单桩承载力、桩身强度、桩基布置和水平荷载作用下的验算提出了专门规定。[19]两种结构的耐久性设计还需考虑浪溅区、潮差区和大气区不同环境作用，耐久性要求在混凝土强度、保护层厚度和防腐措施中体现。[20]

统一参数与荷载取值

表6-1 结构计算主要荷载

| 荷载类型 | 高桩梁板式控制部位 | 沉箱式控制部位 |
| --- | --- | --- |
| 结构自重 | 面板、纵梁、横梁、桩帽 | 沉箱、胸墙、填料、基床 |
| 设备荷载 | 轨道梁、横梁、桩列 | 胸墙、顶板、基底应力 |
| 船舶撞击 | 靠船墩、前排桩 | 胸墙、沉箱抗滑和抗倾可靠指标 |
| 系缆力 | 系船柱基础、横梁 | 胸墙和沉箱整体稳定 |
| 土压力 | 较小，主要后方连接段 | 回填侧压力控制 |
| 施工荷载 | 吊装、临时堆载 | 浮运、安装、回填阶段 |

计算采用同一套基本设计参数。设计水位、船型、设备能力、码头面高程和泊位长度均取前文确定值；高桩方案与沉箱方案的差异主要体现在结构自重、地基反力、水平力抵抗方式和施工阶段荷载。

荷载组合分为正常使用组合、承载能力组合和施工阶段组合。正常使用组合主要用于裂缝、沉降、位移和轨道线形控制；承载能力组合用于梁板强度、桩基承载、沉箱抗滑可靠指标、抗倾可靠指标和基底应力；施工阶段组合用于沉箱浮运安装、基床临时稳定和梁板吊装。

表6-2 两种方案计算参数统一取值

| 参数 | 取值 | 用于高桩方案 | 用于沉箱方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊位长度 | 260m | 确定结构单元数量 | 确定沉箱节数 |
| 设计水深 | 12.50m | 确定桩身自由长度 | 确定沉箱高度和基床标高 |
| 码头面高程 | 3.60m | 确定梁板顶标高 | 确定胸墙顶和面层标高 |
| 设计船型 | 5万吨级散货船 | 确定护舷和系缆作用 | 确定胸墙水平作用 |
| 卸船设备能力 | 1500t/h | 确定轨道梁和廊道荷载 | 确定面层和胸墙局部荷载 |

荷载组合与设计值

荷载组合按使用期、极端水位和施工期分别取值。煤码头平台荷载中，结构自重为永久作用，煤堆荷载、卸船机轮压、车辆荷载、系缆力和靠船反力为可变作用；稳定验算取不利组合，构件内力验算取控制截面组合。

Sd=∑γGGk+∑ψiγQQki=1.2×10.75+1.4×60=96.9 kN	(6.1)

式中：

Sd——作用组合设计值，kN；

γG——永久作用分项系数；

Gk——永久作用标准值；

ψi——第i项可变作用组合系数；

γQ——可变作用分项系数；

Qki——第i项可变作用标准值；

Hd=Hf+Hm+Hw+Hc=1200+850+450+300=2800 kN	(6.2)

式中：

Hd——水平合力设计值，kN；

Hf——护舷反力水平分量，kN；

Hm——系缆力水平分量，kN；

Hw——波浪或水流作用，kN；

Hc——施工偏载引起的水平作用，kN；

表6-3 荷载组合设计值计算表

| 组合 | 永久作用 | 可变作用 | 控制验算 | 采用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常作业 | 结构自重、面层自重 | 煤堆、车辆、卸船机轮压 | 梁板内力、桩轴力 | 设备作业期控制 |
| 靠船系泊 | 结构自重、平台恒载 | 护舷反力、系缆力 | 前排桩水平力、胸墙局部 | 靠船构件控制 |
| 极端水位 | 结构自重扣除浮托 | 水压力、波流作用 | 沉箱抗滑可靠指标、抗倾可靠指标 | 重力式方案控制 |
| 施工回填 | 未成整体结构自重 | 单侧回填偏压、施工设备 | 沉箱偏压、桩顶位移 | 施工顺序控制 |
| 检修停机 | 结构自重和固定设备 | 局部车辆荷载 | 面板局部和轨道梁 | 维护期复核 |

方案一高桩梁板式结构计算

标准单元与面板荷载计算

高桩梁板式方案按标准结构单元进行计算。结构单元纵向长度取27m，横向布置3排PHC管桩，桩间距按9m控制。梁板体系采用面板传递面荷载、纵梁传递线荷载、横梁汇集各项作用并传递至桩基的计算路径。

图6-1 高桩梁板式方案荷载传递示意

gs=γchs=25×0.35=8.75 kN/m2	(6.3)

式中：

gs——面板自重标准值，kN/m2；

γc——钢筋混凝土重度，kN/m3；

hs——面板厚度，m；

面板自重按混凝土重度与板厚计算。取混凝土重度25kN/m3，面板总厚0.35m，则面板自重标准值为8.75kN/m2。叠加面层、检修荷载、设备荷载和施工临时荷载后，按不同功能带分别进行组合。

q=qg+qp+qe=10.75+60+12=82.75 kN/m2	(6.4)

式中：

q——面板计算均布荷载，kN/m2；

qg——结构自重荷载，kN/m2；

qp——煤堆和作业堆载，kN/m2；

qe——设备等效荷载，kN/m2；

M=ql28=25×3.028=28.13 kN⋅m	(6.5)

式中：

M——简支跨中弯矩，kN·m；

q——均布荷载，kN/m；

l——计算跨度，m；

V=ql2=25×3.02=37.50 kN	(6.6)

式中：

V——支座剪力，kN；

q——均布荷载，kN/m；

l——计算跨度，m；

面板按简支或连续板近似计算，跨度取纵梁净距。对于普通检修带，取等效面荷载25kN/m2、计算跨度3.0m，则跨中弯矩约28.1kN·m；对于轨道和漏斗附近板带，应按局部轮压扩散另行验算，并在配筋时设置附加钢筋。

纵梁和横梁内力计算

纵梁沿泊位方向布置，主要承受面板传来的均布荷载、纵梁自重和局部设备等效荷载；横梁横向连接各排桩，汇集纵梁支反力、轨道梁荷载、漏斗基础荷载以及靠船构件局部作用。计算时先按标准单元确定纵梁内力，再将纵梁支反力和设备荷载折算到横梁。

qz=gz+qtbz=12+85×1.0=97 kN/m	(6.7)

式中：

qz——纵梁计算线荷载，kN/m；

gz——纵梁自重线荷载，kN/m；

qt——面板及作业区等效面荷载，kN/m2；

bz——纵梁分配宽度，m；

Mz=qzlz28=97×9.028=982.1 kN⋅m	(6.8)

式中：

Mz——纵梁跨中弯矩，kN·m；

qz——纵梁计算线荷载，kN/m；

lz——纵梁计算跨度，m；

Vz=qzlz2=97×9.02=436.5 kN	(6.9)

式中：

Vz——纵梁支座剪力，kN；

qz——纵梁计算线荷载，kN/m；

lz——纵梁计算跨度，m；

As,z=Mz×106fyzz=982.1×106360×1008=2707 mm2	(6.10)

式中：

As,z——纵梁受拉钢筋计算面积，mm2；

fy——钢筋抗拉强度设计值，N/mm2；

zz——纵梁内力臂，mm；

纵梁截面初拟0.8m×1.2m，受拉钢筋计算面积约2707mm2。初步配筋可采用不少于8Φ25的受拉主筋，并在支座负弯矩区另设上部加强筋。纵梁支座剪力约436.5kN，支座区应设置加密箍筋并保证湿接缝钢筋锚固。

qh=gh+nzVzlh+qr=99+3×436.59.0+80=324.5 kN/m	(6.11)

式中：

qh——横梁等效线荷载，kN/m；

gh——横梁自重线荷载，kN/m；

nz——传至本跨横梁的纵梁反力组数；

Vz——纵梁支座反力，kN；

lh——横梁计算跨度，m；

qr——轨道梁及局部设备折算线荷载，kN/m；

Mh=qhlh28=324.5×9.028=3285.6 kN⋅m	(6.12)

式中：

Mh——横梁跨中弯矩，kN·m；

qh——横梁等效线荷载，kN/m；

lh——横梁计算跨度，m；

Vh=qhlh2=324.5×9.02=1460.3 kN	(6.13)

式中：

Vh——横梁支座剪力，kN；

qh——横梁等效线荷载，kN/m；

lh——横梁计算跨度，m；

As,h=Mh×106fyzh=3285.6×106360×1890=4829 mm2	(6.14)

式中：

As,h——横梁受拉钢筋计算面积，mm2；

fy——钢筋抗拉强度设计值，N/mm2；

zh——横梁内力臂，mm；

表6-4 纵横梁内力与配筋计算表

| 构件 | 计算跨度 | 控制荷载 | 弯矩 | 剪力 | 配筋控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵梁普通跨 | 9.0m | 97kN/m | 982.1kN·m | 436.5kN | As=2707mm2，支座负筋加强 |
| 纵梁轨道邻近跨 | 9.0m | 按局部轮压折算 | 按不利跨复核 | 支座剪力控制 | 轨道侧设附加筋 |
| 横梁标准跨 | 9.0m | 324.5kN/m | 3285.6kN·m | 1460.3kN | As=4829mm2，桩顶箍筋加密 |
| 横梁靠船跨 | 9.0m | 叠加护舷和系缆局部力 | 按局部弯扭复核 | 桩顶剪力控制 | 靠船墩节点加强 |

横梁计算结果表明，轨道梁、漏斗基础和靠船构件附近为控制部位。横梁截面初拟1.8m×2.2m，按计算受拉钢筋面积约4829mm2配置主筋，桩顶节点、系船柱基础和靠船墩连接处设置加密箍筋、吊筋和附加抗裂钢筋。

单桩竖向承载力验算

Nd=∑G+∑Qn+ΔN=48000+3900042+210=2281 kN	(6.15)

式中：

Nd——单桩设计轴力，kN；

ΣG——永久荷载合计，kN；

ΣQ——可变荷载合计，kN；

n——参与分配桩数；

ΔN——偏心或水平力引起的附加轴力，kN；

Ra=Rs+Rp=1720+820=2540 kN	(6.16)

式中：

Ra——单桩竖向承载力，kN；

Rs——桩侧阻力，kN；

Rp——桩端阻力，kN；

Rs=∑fsiuli=14×2.51×12+28.7×2.51×18=1719 kN≈1720 kN	(6.17)

式中：

Rs——桩侧总阻力，kN；

fsi——第i层桩侧阻力标准值，kPa；

u——桩身周长，m；

li——桩在第i层中的长度，m；

Rp=qpAp=1630×0.503=820 kN	(6.18)

式中：

Rp——桩端阻力，kN；

qp——桩端阻力标准值，kPa；

Ap——桩端面积，m2；

单桩竖向承载力由桩侧摩阻和桩端阻力共同提供。按PHC管桩直径0.8m、有效桩长32m估算，桩侧摩阻约1720kN，桩端阻力约820kN，单桩竖向承载力特征值取2540kN。标准单元内最大竖向设计反力按2281kN控制，小于承载力特征值，承载储备系数约1.11。

水平承载与主要结果复核

Hd=Hf+Hm+Hw=1200+850+450=2500 kN	(6.19)

式中：

Hd——桩基水平设计合力，kN；

Hf——护舷反力水平分量，kN；

Hm——系缆力水平分量，kN；

Hw——波流或施工水平作用，kN；

Kh=RhHd=34002500=1.36	(6.20)

式中：

Kh——水平承载储备系数；

Rh——桩基水平抗力，kN；

Hd——水平设计合力，kN；

水平作用包括护舷反力、系缆力和波流作用。前排桩通过横梁整体分配水平力，水平承载储备系数Kh取不小于1.30。位移控制偏紧时，可通过增加斜桩、提高桩径、加密前排桩或增大前沿横梁刚度调整。

表6-5 高桩梁板式方案主要计算结果

| 项目 | 计算值 | 控制要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板跨中弯矩 | 约28.1kN·m | 按受弯配筋满足 | 满足 |
| 纵梁跨中弯矩 | 约982kN·m | 截面0.8m×1.2m可满足 | 满足 |
| 单桩最大竖向反力 | 约2281kN | 小于2540kN | 满足 |
| 水平承载储备系数 | 约1.35 | 不小于1.30 | 满足 |
| 桩顶节点 | 需加强锚固 | 满足构造要求 | 可行 |

高桩方案的竖向承载力按分层桩侧阻力和桩端阻力计算。桩长进入持力层后，桩端阻力明显增加；若桩端停留在软弱层内，即使上部梁板内力满足，整体可靠性仍缺少承载储备。

表6-6 PHC桩分层竖向承载力计算表

| 土层 | 桩段长度 | 侧阻取值 | 侧阻贡献 | 计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淤泥质土 | 按实际穿越厚度 | 较低 | 小 | 主要提供包络，不作为主要承载层 |
| 粉质黏土 | 按地勘层厚 | 中等 | 中等 | 考虑负摩阻影响后取值 |
| 中密砂层 | 按进入厚度 | 较高 | 较大 | 提高桩侧承载 |
| 强风化岩 | 按嵌入深度 | 高 | 大 | 作为主要持力层 |
| 桩端阻力 | 按桩端面积 | 由持力层控制 | 与桩端土性相关 | 进入可靠持力层后计入 |

Kv=RaNd=25402281=1.11	(6.21)

式中：

Kv——单桩竖向承载储备系数；

Ra——单桩竖向承载力，kN；

Nd——单桩设计轴力，kN；

表6-7 单桩轴力复核表

| 桩位 | 控制荷载 | 轴力估算 | 承载力判断 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前排桩 | 靠船、系缆和轨道梁偏心 | 较大 | 满足 | 水平力引起附加轴力 |
| 中排桩 | 平台荷载和煤堆荷载 | 中等 | 满足 | 承受主要竖向荷载 |
| 后排桩 | 后方平台和廊道荷载 | 中等 | 满足 | 受水平力影响较小 |
| 轨道梁下桩 | 卸船机轮压 | 较大 | 满足 | 按轮压不利位置复核 |
| 检修车辆区桩 | 车辆集中荷载 | 局部较大 | 满足 | 按局部扩散取值 |

mh=khbpEI1/5=18000×0.83.1×107×0.0201/5=0.47 m-1	(6.22)

式中：

mh——桩身水平变形系数，1/m；

kh——地基水平抗力系数，kN/m4；

bp——桩径或等效宽度，m；

E——桩身弹性模量，kPa；

I——桩身截面惯性矩，m4；

表6-8 高桩水平位移工况验算表

| 工况 | 水平作用来源 | 位移控制 | 弯矩控制 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常装卸 | 卸船机水平制动力 | 桩顶位移较小 | 轨道梁附近弯矩控制 | 按常规配筋 |
| 靠船作用 | 护舷反力 | 前排桩位移增大 | 泥面附近弯矩控制 | 前排桩加强 |
| 系缆作用 | 系船柱水平力 | 胸墙节点位移控制 | 桩顶约束弯矩较大 | 局部加密桩或加强横梁 |
| 波流作用 | 水流和小波浪 | 整体位移较小 | 与靠船组合作用 | 组合复核 |
| 施工偏载 | 施工机械和临时堆载 | 局部位移敏感 | 梁端负弯矩增加 | 限制临时堆载位置 |

Mp=Hizi=420×3.8=1596 kN⋅m	(6.23)

式中：

Mp——桩身或桩顶控制弯矩，kN·m；

Hi——分配到单桩的水平力，kN；

zi——水平力作用点至计算截面的距离，m；

表6-9 高桩梁板构件内力组合表

| 构件 | 主要荷载 | 弯矩控制 | 剪力控制 | 构造处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 煤堆、车辆、设备扩散荷载 | 跨中正弯矩 | 支座剪力 | 双向配筋 |
| 纵梁 | 面板反力和自重 | 跨中弯矩 | 梁端剪力 | 支座负筋加强 |
| 横梁 | 纵梁反力、桩顶反力 | 桩间弯矩 | 桩顶剪力 | 节点区箍筋加密 |
| 轨道梁 | 卸船机轮压、制动力 | 轮压不利位置 | 局部冲切和剪力 | 轨下加强钢筋 |
| 前沿梁 | 护舷反力、系缆力 | 局部弯矩 | 水平剪力 | 预埋件锚固加强 |

正常使用与构造配筋验算

高桩梁板式码头除强度验算外，还需复核正常使用状态。煤码头面板和轨道梁长期受煤尘、水流、车辆和设备荷载作用，裂缝宽度、挠度和轨道沉降差均会影响运营。

fl=5ql4384EI=5×85×94384×3.25×107×0.115=0.00194 m=1.94 mm	(6.24)

式中：

fl——构件跨中挠度，m；

q——计算均布荷载，kN/m；

l——计算跨度，m；

E——混凝土弹性模量，kPa；

I——截面惯性矩，m4；

wmax=αcrσsdeqEs=1.9×180×182.0×105=0.031 mm	(6.25)

式中：

wmax——最大裂缝宽度，mm；

αcr——裂缝影响系数；

σs——钢筋应力，N/mm2；

deq——等效钢筋直径，mm；

Es——钢筋弹性模量，N/mm2；

表6-10 高桩梁板正常使用验算表

| 构件 | 验算项目 | 控制指标 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 裂缝宽度、局部挠度 | 满足耐久和车辆行驶要求 | 双向配筋并控制保护层 |
| 纵梁 | 跨中挠度、支座裂缝 | 满足梁板协同工作要求 | 支座负筋加强 |
| 横梁 | 桩顶节点裂缝、剪切变形 | 满足节点刚度要求 | 箍筋加密和湿接缝控制 |
| 轨道梁 | 挠度和轨道沉降差 | 满足卸船机运行要求 | 轨下钢筋和预埋件加强 |
| 前沿梁 | 靠船反力局部裂缝 | 满足耐久要求 | 护舷座局部加强 |

表6-11 轨道梁轮压移动工况表

| 轮压位置 | 控制构件 | 内力变化 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮压位于跨中 | 轨道梁、纵梁 | 跨中正弯矩最大 | 控制受拉钢筋 |
| 轮压靠近支座 | 横梁节点 | 支座剪力和负弯矩增大 | 控制箍筋和锚固 |
| 两台设备相邻作业 | 轨道梁连续段 | 轮压叠加效应明显 | 取不利组合 |
| 检修停车 | 局部轨道梁 | 长时间集中荷载 | 复核裂缝和沉降 |
| 制动工况 | 轨道梁和桩基 | 水平力传至桩列 | 复核桩顶位移 |

梁板受力。轨道梁位置采用轮压不利组合控制，普通板跨采用均布荷载控制。对于煤流转载点、漏斗和除尘设备基础，应按局部集中荷载设置加厚区。

桩基受力。桩基承载力受竖向反力、桩身弯矩、桩顶位移和群桩效应共同控制。初步设计采用单桩承载力校核，并结合水平承载储备判断桩列布置是否合理。

靠船作用。护舷反力通过靠船墩传递至前沿横梁，并由前排桩承担主要水平力。靠船构件布置间距应与船舶接触长度和横梁间距协调，防止局部横梁受力过大。

系缆作用。系船柱水平力通过柱座、横梁和桩基传递。柱座局部应设置加密钢筋和抗拔构造，柱座附近面板不宜作为主要受力构件单独承担拉力。

变形控制。轨道沉降差和前沿水平位移对卸船机运行影响较大。承载力满足要求后，还应校核相邻轨道支点差异沉降和桩顶水平位移，必要时调整桩列刚度。

As=Mfyz=28.13×106360×270=289 mm2	(6.26)

式中：

As——受拉钢筋面积，mm2；

M——计算弯矩，N·mm；

fy——钢筋抗拉强度设计值，N/mm2；

z——内力臂，mm；

ρ=Asbh0=2891000×300=0.000963≈0.096%	(6.27)

式中：

ρ——配筋率；

As——受拉钢筋面积，mm2；

b——截面宽度，mm；

h0——截面有效高度，mm；

受弯配筋按弯矩设计值和有效高度计算。以普通面板板带为例，若采用HRB400钢筋，按有效高度300mm估算，计算配筋率处于常规范围内；轨道梁和漏斗基础附近因集中荷载较大，应按局部弯矩和冲切效应提高配筋。

Vc=0.7ftbh0=0.7×1.71×1000×300=359100 N=359 kN	(6.28)

式中：

Vc——混凝土抗剪承载力，kN；

ft——混凝土抗拉强度设计值，N/mm2；

b——截面宽度，mm；

h0——截面有效高度，mm；

梁端剪力按混凝土抗剪承载力和箍筋抗剪共同承担。横梁支座附近剪力较大，且桩顶节点存在局部应力集中，应设置加密箍筋、吊筋或抗剪钢筋，并保证桩顶锚固钢筋与横梁主筋可靠连接。

s=EIkhl4=3.1×107×0.02018000×8.04=0.0084 m=8.4 mm	(6.29)

式中：

s——桩顶水平位移估算值，m；

E——桩身弹性模量，kPa；

I——桩身截面惯性矩，m4；

kh——土层水平抗力系数，kN/m4；

l——计算桩长，m；

桩基水平变形可用弹性地基梁方法初步估计。计算时主要考虑桩身抗弯刚度、土层水平抗力和计算影响长度。软土层水平抗力较低，桩顶位移对靠船构件和轨道线形较敏感，因此水平位移应与承载力同等重视。

施工构造与设备荷载复核

高桩验算面板正常使用。煤码头面板长期承受检修车辆、煤尘、水流和温度作用，正常使用阶段应控制裂缝宽度。浪溅区和潮差区构件宜采用较小钢筋间距，以改善裂缝分布。

高桩验算轨道沉降差。卸船机轨道对差异沉降敏感，轨道梁下桩列反力应尽量均匀。若同一轨道跨内桩端持力层差异较大，应通过调整桩长或设置过渡段控制沉降。

高桩验算桩身弯矩。前排桩在水平荷载下产生较大桩身弯矩，最大弯矩位置可能位于泥面以下一定深度。按土层参数可建立p-y曲线或等效弹性地基模型复核桩身弯矩。

高桩验算群桩效应。桩距较小时，群桩承载和水平刚度会低于单桩简单叠加。初步计算可采用折减系数，并按规范方法复核群桩承载储备。

高桩验算节点耐久。桩帽、横梁和预制构件湿接缝处容易形成裂缝和渗水路径。节点混凝土浇筑质量、振捣密实和养护条件应列入施工控制重点。

高桩验算设备荷载组合。卸船机轮压具有移动性，最不利位置不一定与标准结构单元中心重合。计算时应沿轨道移动轮压，取横梁和纵梁的最大内力包络。

高桩验算靠船能量。护舷选型应保证吸能能力和反力均满足要求。反力过大会增加前沿梁和桩基受力，吸能不足则会降低靠泊安全性。

高桩验算系缆力方向。系缆力具有水平角和竖向角，应分解为沿岸、横岸和竖向分量。柱座和横梁需要同时考虑拉力、剪力和局部弯矩。

高桩方案计算按荷载归集、面板计算、纵梁计算、横梁计算、桩基计算、节点与附属构件复核展开。荷载归集应明确设备轮压、漏斗荷载和系船柱拉力的传力路径，防止构件内力重复计算或漏算。

面板荷载按功能区分为前沿靠船带、轨道带、漏斗给料带、廊道带和检修带。前沿靠船带主要控制局部耐久和冲击构造，轨道带由轮压和轨道梁控制，漏斗给料带由煤流冲击和设备重量控制，廊道带由连续支座反力控制，检修带按车辆和临时堆载控制。

表6-12 高桩方案平台功能区荷载归集

| 功能区 | 主要荷载 | 传力构件 | 计算关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 靠船带 | 护舷反力、人员检修、浪溅作用 | 靠船墩、前沿横梁、前排桩 | 水平力和耐久 |
| 轨道带 | 卸船机轮压、轨道自重、制动力 | 轨道梁、横梁、中排桩 | 弯矩和沉降差 |
| 漏斗给料带 | 漏斗自重、煤流冲击、振动 | 加厚板、纵梁、横梁 | 局部冲切和裂缝 |
| 廊道带 | 皮带机支座反力、封闭廊道自重 | 廊道支座梁、后排桩 | 连续荷载和预埋 |
| 检修带 | 车辆荷载、临时堆载 | 面板、纵梁、横梁 | 正常使用裂缝 |

纵梁计算除普通跨中弯矩外，还应关注支座负弯矩和湿接缝受力。预制纵梁安装后通过现浇节点形成整体，若接缝钢筋不足或混凝土浇筑不密实，实际连续性会低于计算假定，因此构造上应保证接缝宽度和锚固长度。

横梁是高桩梁板式方案中最重要的受力构件。它承受纵梁反力和设备荷载，同时承担系船柱基础和护舷反力传递。横梁与桩帽整体浇筑后形成空间节点，节点区应按复杂受力区加强箍筋和构造钢筋。

桩基竖向反力分配不宜简单平均。靠近轨道梁和漏斗基础的桩反力较大，前沿桩又会受到水平作用引起的附加轴力。本设计采用平均反力加不均匀修正的方式估算，并按不利桩位控制单桩承载力。

桩身强度校核包括轴压、弯矩和剪力共同作用。PHC管桩抗压能力较强，但在水平荷载作用下桩身弯矩不可忽略。前排桩泥面附近及软硬土层交界处是弯矩和曲率变化较大的位置，应作为配桩和防腐重点。

高桩方案可适应软土，计算中仍需计入软土对水平刚度的不利影响。软土会降低水平地基反力，增加桩顶位移和梁板附加变形。若位移计算结果偏大，可通过增大桩径、增加斜桩、缩小桩距或提高横梁刚度改善。

耐久性计算与构造控制同样属于结构计算的组成部分。浪溅区混凝土构件应控制裂缝宽度，钢筋保护层应满足氯盐环境要求，预埋件和外露钢构件应采用防腐涂层或热浸锌措施。

根据上述计算，高桩梁板式方案具备可行性。其主要控制问题为水平位移、轨道沉降差和节点构造质量，方案比较时应同时考虑计算结果、施工难度和造价代价。

高桩方案计算步骤

高桩方案各控制构件按传力路径进行计算。面板计算以单位宽度板带为对象，在普通区采用均布荷载，在轨道和漏斗区采用局部荷载扩散后的等效荷载。板带计算结果用于确定板厚和底筋、面筋的基本配置。

纵梁计算时，预制构件自重、面板传来的恒载、平台活载和设备局部荷载共同作用。如果纵梁与横梁之间通过湿接缝形成连续体系，则支座负弯矩不可忽略；如果施工阶段尚未形成连续，吊装和临时支承阶段也应单独复核。

横梁计算的荷载来源最复杂，既包括纵梁反力，也包括轨道梁、系船柱基础、靠船构件和廊道支座的局部反力。本设计按标准单元汇总荷载并分配至桩位，横梁配筋按弯矩、剪力和局部扭矩共同控制。

PHC桩竖向承载力由桩侧摩阻和桩端阻力组成。对于软土地基，桩侧摩阻沿深度变化较大，淤泥质土层贡献有限，较密砂层和风化岩附近贡献较高。因此桩长不应简单取统一值，而应根据持力层埋深进行分区控制。

桩基水平承载力与土层水平抗力、桩径、桩身刚度和桩顶约束有关。前排桩由于靠近船舶作用点，水平位移和弯矩均较大，必要时可采用斜桩或加密前排桩提高水平刚度。本设计采用直桩方案，位移验算结果作为桩径和桩距调整依据。

高桩梁板式结构的正常使用状态应重点控制轨道沉降差。卸船机轨道若产生不均匀沉降，会影响设备运行安全和轮压分配，反过来又会加剧局部梁板内力。因此轨道梁下方桩基应尽量落在同一持力层或采用相近桩端条件。

码头面排水坡度和含煤污水沟虽然属于附属构造，但会削弱局部板厚或改变钢筋布置。设计中应将排水沟布置在受力相对较小区域，沟壁和沟底设置构造钢筋，防止因长期水流和煤尘磨蚀产生开裂。

护舷反力的取值应与护舷选型相互反馈。采用较高反力、较小变形的护舷时，前沿结构内力增加；采用吸能较大、反力较低的护舷时，构件受力降低但护舷尺寸和安装要求增加。本设计按中等反力护舷估算，并以厂家资料作为最终选型校核条件。

系船柱基础承受拉力方向随缆绳角度变化。沿岸向分力会使横梁产生附加弯扭，横岸向分力会传至前后排桩，竖向分力则影响柱座局部受压和锚栓受拉。因此系船柱基础不宜独立设置在薄板上，而应与横梁或加厚基础整体连接。

施工阶段也需进行构件安全校核。预制梁吊装时支点位置与使用阶段不同，构件可能出现反向弯矩；现浇横梁达到设计强度前，临时支架和吊装顺序会影响构件安全。吊装点、临时支承和混凝土强度应满足专项施工方案要求。

高桩梁板式方案按六项内容计算：确定标准结构单元和构件尺度；归集恒载、活载、设备荷载、靠船力和系缆力；按面板、纵梁、横梁依次计算内力；将横梁反力分配到各排桩；验算单桩竖向承载力和水平承载力；核对节点、轨道梁、系船柱基础和靠船构件的构造要求。

表6-13 高桩梁板式方案计算步骤

| 步骤 | 计算内容 | 主要输入 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定标准单元 | 泊位长度、平台宽度、桩距 | 单元长度、横向排架、桩位 |
| 2 | 荷载归集 | 恒载、活载、设备轮压、靠船力 | 各功能区设计荷载 |
| 3 | 梁板内力 | 板跨、梁跨、等效荷载 | 弯矩、剪力、配筋控制 |
| 4 | 桩反力分配 | 横梁反力、荷载偏心 | 各排桩竖向与水平反力 |
| 5 | 桩基承载验算 | 土层参数、桩径、桩长 | 单桩承载力和可靠储备 |
| 6 | 节点与附属构造 | 护舷、系船柱、轨道梁 | 局部加厚和构造钢筋要求 |

以面板计算为例，先按平台功能区确定荷载。普通检修带取面层自重、板自重、车辆荷载和临时堆载；轨道带在上述荷载基础上叠加卸船机轮压扩散作用；漏斗给料带叠加漏斗自重和煤流冲击作用。荷载确定后，再按板跨取计算简图，普通板带可按单向板或连续板近似，局部设备区则按加厚板带处理。

面板内力计算先确定控制截面。跨中截面控制底部受拉钢筋，支座截面控制面部负筋，局部集中荷载附近还需考虑冲切和裂缝。初步设计中，普通区以均布荷载控制，轨道和漏斗附近以局部构造加强控制。

纵梁计算时，先把面板传来的面荷载换算为线荷载，再叠加纵梁自重。纵梁按简支计算时跨中正弯矩较大，考虑与横梁湿接后形成连续体系时支座负弯矩增大，因此跨中和支座均按控制截面配置钢筋。

横梁计算将各纵梁反力、轨道梁反力、廊道支座反力和附属构件荷载汇总到横梁上，再按横梁支承于各排桩的排架模型分配反力。横梁截面和构造加强由最大正弯矩、负弯矩、剪力和节点区局部作用共同控制。

表6-14 高桩方案荷载归集示例

| 荷载项目 | 取值方式 | 作用位置 | 进入计算的方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板自重 | 混凝土重度×板厚 | 全平台 | 均布恒载 |
| 面层及铺装 | 按构造厚度折算 | 码头面 | 均布恒载 |
| 检修车辆 | 按车辆等效荷载 | 检修通道 | 可变均布荷载 |
| 卸船机轮压 | 按设备资料或估算轮压 | 轨道梁 | 集中荷载或等效线荷载 |
| 护舷反力 | 按靠船能量选型 | 前沿靠船墩 | 水平集中荷载 |
| 系缆力 | 按系船柱能力 | 系船柱基础 | 斜向集中荷载分解 |

桩基竖向承载力按地质剖面分层计算。各土层先确定桩侧摩阻力标准值，再按桩周长和穿越厚度计算侧阻贡献；桩端阻力按持力层参数取值。侧阻和端阻相加得到单桩承载力特征值，并与最大设计反力比较。

桩基水平承载力按横向水平合力控制。护舷反力、系缆力和波流作用先换算为横向合力，再按前排桩、中排桩和后排桩刚度分配。桩顶位移和桩身弯矩结合土层水平抗力估算，位移偏大时调整桩径、桩距或桩型。

计算结果判定采用“强度满足、变形可控、构造可实施”的原则。强度满足是指梁板和桩基承载能力不小于设计作用；变形可控是指轨道沉降差、桩顶水平位移和面板裂缝处于允许范围；构造可实施是指节点、钢筋锚固、预埋件和施工缝能够在实际施工中完成。

方案二重力式沉箱结构计算

自重、浮托力与有效重量计算

重力式沉箱方案按单节沉箱进行稳定计算。沉箱宽度取22m，高度取13m，单节长度取22m，顶部胸墙和面层共同参与自重。计算工况包括使用期低水位、设计高水位、极端高水位和施工浮运阶段，其中抗滑、抗倾和基底应力以使用期不利组合控制。

Gc=γcVc=25×2650=66250 kN	(6.30)

式中：

Gc——沉箱混凝土自重，kN；

γc——混凝土重度，kN/m3；

Vc——混凝土体积，m3；

Gf=γfVf=18×4850=87300 kN	(6.31)

式中：

Gf——箱内回填有效重量，kN；

γf——回填材料有效重度，kN/m3；

Vf——回填体积，m3；

W=Gc+Gf+Gs-U=66250+87300+28600-17150=165000 kN	(6.32)

式中：

W——沉箱有效竖向力，kN；

Gc——沉箱混凝土自重，kN；

Gf——箱内回填有效重量，kN；

Gs——胸墙及附属结构重量，kN；

U——浮托力，kN；

沉箱稳定计算首先确定竖向有效重量W，包括沉箱混凝土自重、仓内填料、胸墙、面层和设备基础自重，并扣除浮托力U。按初拟尺度估算，单节沉箱有效竖向力约为165000kN，竖向合力作用点位于底宽中部偏陆侧。

主动土压力与水平作用计算

Ea=12Kaγh2=0.5×0.27×18×122=349.9 kN/m	(6.33)

式中：

Ea——主动土压力合力，kN/m；

Ka——主动土压力系数；

γ——回填材料重度，kN/m3；

h——墙后计算高度，m；

Ka=tan2(45∘-φ2)=tan2(45∘-35∘2)=0.27	(6.34)

式中：

Ka——主动土压力系数；

φ——回填材料内摩擦角；

后方回填土压力按主动土压力估算。取回填材料内摩擦角35度，主动土压力系数约0.27，基本主动土压力为349.9kN/m；按单节长度22m折算约7698kN。计入堆载附加侧压力、回填偏压和排水不利影响后，墙后综合水平作用按18500kN参与稳定组合，系缆力和护舷反力另行计入。

抗滑可靠指标计算

抗滑验算按抗力效应与作用效应建立功能函数。抗滑抗力由基底摩阻和前趾被动抗力组成，本阶段不计被动抗力；作用效应取主动土压力、堆载附加压力、系缆力和水压力差的不利组合。

Rs=μW+Pp=0.60×165000+0=99000 kN	(6.35)

式中：

Rs——抗滑抗力效应，kN；

μ——基底摩擦系数；

W——有效竖向力，kN；

Pp——前趾被动抗力，kN；

Ss=H=27000 kN	(6.36)

式中：

Ss——抗滑作用效应，kN；

H——水平作用合力，kN；

βs=Rs-Ss(δRRs)2+(δSSs)2=99000-27000(0.15×99000)2+(0.20×27000)2=4.56	(6.37)

式中：

βs——抗滑可靠指标；

δR——抗力效应变异系数；

δS——作用效应变异系数；

表6-15 沉箱抗滑可靠指标计算表

| 项目 | 取值 | 计算说明 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗力效应Rs | 99000kN | 基底摩阻控制 | 稳定项 |
| 作用效应Ss | 27000kN | 水平力不利组合 | 不利项 |
| 变异系数 | δR=0.15，δS=0.20 | 按初步设计可靠度估算 | 进入β计算 |
| 抗滑可靠指标βs | 4.56 | 目标可靠指标取3.2 | 满足 |

按可靠指标计算，沉箱抗滑可靠指标βs约4.56，大于目标可靠指标3.2。基床整平质量、墙后排水和回填顺序会影响抗力效应取值，施工阶段应按未形成完整回填和基床扰动工况另行复核。

抗倾可靠指标与基底应力验算

抗倾验算以前趾为转动点建立力矩效应函数。竖向自重、箱内填料和胸墙重量产生抗倾力矩，主动土压力、堆载附加压力、系缆力和护舷反力产生倾覆力矩。

βo=MR-MO(δRMR)2+(δOMO)2=580500-270000(0.12×580500)2+(0.18×270000)2=3.66	(6.38)

式中：

βo——抗倾可靠指标；

MR——抗倾力矩效应，kN·m；

MO——倾覆力矩效应，kN·m；

δR——抗倾力矩效应变异系数；

δO——倾覆力矩效应变异系数；

e=MW=297000165000=1.80 m<B6=3.67 m	(6.39)

式中：

e——基底合力偏心距，m；

M——竖向合力对基底中心的力矩，kN·m；

W——有效竖向力，kN；

σmax=WBL1+6eB=16500022×221+6×1.822=508 kPa,

σmin=16500022×221-6×1.822=174 kPa	(6.40)

式中：

σmax——基底最大压应力，kPa；

σmin——基底最小压应力，kPa；

W——有效竖向力，kN；

B——沉箱底宽，m；

L——沉箱结构段长度，m；

e——基底合力偏心距，m；

抗倾可靠指标βo约3.66，大于目标可靠指标3.2。基底偏心距约1.80m，小于B/6=3.67m，基底仍保持全截面受压；最大基底应力约508kPa，应与处理后地基承载力共同判断。

浮运稳定验算

Fb=ρwgVd=10.25×8200=84050 kN	(6.41)

式中：

Fb——沉箱浮力，kN；

ρw——水的密度，t/m3；

g——重力加速度，m/s2；

Vd——排水体积，m3；

GM=KB+BM-KG=3.6+4.25-6.80=1.05 m	(6.42)

式中：

GM——初稳性高度，m；

KB——浮心距基准面高度，m；

BM——横稳心半径，m；

KG——重心距基准面高度，m；

BM=IwVd=348508200=4.25 m	(6.43)

式中：

BM——横稳心半径，m；

Iw——水线面惯性矩，m4；

Vd——排水体积，m3；

浮运稳定按沉箱空箱或部分压载状态计算。浮力等于排水体积对应水重，浮心KB、稳心半径BM和重心KG共同决定初稳性高度GM。按沉箱外形尺度和空箱重量估算，拖航吃水约7.2m，GM约1.05m，大于0.5m的初步控制值，具备浮运稳定条件。

f=BfreeB=9.822.0=0.45	(6.44)

式中：

f——开孔率或自由宽度比；

Bfree——开孔或自由宽度，m；

B——计算总宽度，m；

浮运阶段还应控制干舷、拖航倾角、波浪环境和压载水调整。若沉箱仓格尚未封闭或拖航水域波浪较大，应提高压载控制精度并选择较好的天气窗口。安装就位后，沉箱回填应分仓、分层、对称进行，防止单侧回填导致偏心过大。

表6-16 重力式沉箱方案稳定计算结果

| 验算项目 | 计算值 | 控制要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑可靠指标βs | 4.56 | 不小于3.2 | 满足 |
| 抗倾可靠指标βo | 3.66 | 不小于3.2 | 满足 |
| 基底偏心距e | 约1.8m | 小于B/6=3.67m | 满足 |
| 最大基底应力 | 约508kPa | 不大于600kPa | 满足 |
| 浮运初稳性高度GM | 约1.05m | 大于0.50m | 满足 |

水位工况、沉降与可靠储备

沉箱方案按水位、回填和系泊作用分工况验算。低水位时墙后土压力和堆载附加压力控制水平作用，高水位时浮托力增大，有效竖向力降低；施工回填阶段则需检查偏压和未形成整体连接时的稳定。

Pw=12γwhw2=0.5×10.25×4.02=82 kN/m	(6.45)

式中：

Pw——静水压力合力，kN/m；

γw——水的重度，kN/m3；

hw——计算水头差，m；

Eq=Kaqh=0.27×40×12=129.6 kN/m	(6.46)

式中：

Eq——堆载附加土压力，kN/m；

Ka——主动土压力系数；

q——码头面堆载，kPa；

h——墙后计算高度，m；

表6-17 沉箱水位与水平作用计算表

| 工况 | 水位影响 | 水平作用组成 | 进入验算 | 控制点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计低水位 | 浮托较小 | 主动土压力、堆载附加压力、系缆力 | 抗滑可靠指标、抗倾可靠指标 | 水平力较不利 |
| 设计高水位 | 浮托增大 | 水压力差、土压力、系缆力 | 有效重量、基底应力 | 竖向力折减 |
| 极端高水位 | 浮托最大 | 高水位水压力和运营荷载组合 | 抗滑可靠指标 | 极端工况复核 |
| 施工回填 | 墙后偏压明显 | 单侧回填压力和施工荷载 | 偏心距、位移 | 分层均衡回填 |
| 沉箱坐床 | 浮力逐步减小 | 水压力、压载和坐床反力 | 浮稳和坐床 | 控制沉放速度 |

MR=∑Gixi=66250×3.0+87300×3.2+28600×3.6=5.81×105 kN⋅m	(6.47)

式中：

MR——抗倾覆力矩，kN·m；

Gi——第i项竖向力，kN；

xi——第i项竖向力至前趾距离，m；

MO=∑Hizi=2.70×105 kN⋅m	                                   (6.48)

式中：

MO——倾覆力矩，kN·m；

Hi——第i项水平作用，kN；

zi——第i项水平作用点高度，m；

表6-18 沉箱抗滑和抗倾可靠指标代入计算表

| 项目 | 代入口径 | 作用点 | 计算用途 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉箱自重 | 混凝土体积乘重度 | 箱体重心 | 抗倾覆力矩 | 稳定项 |
| 箱内回填 | 仓格体积乘有效重度 | 仓格中心 | 抗滑和抗倾覆 | 稳定项 |
| 胸墙重量 | 现浇体积乘重度 | 胸墙断面重心 | 抗倾覆力矩 | 稳定项 |
| 主动土压力 | 三角形分布 | H/3 | 倾覆力矩 | 不利项 |
| 堆载附加土压力 | 矩形分布 | H/2 | 倾覆力矩 | 不利项 |
| 系缆力 | 集中力 | 系船柱标高 | 倾覆力矩 | 不利项 |

Δσz=αzσmax=0.14×508=71.1 kPa	(6.49)

式中：

Δσz——深度z处附加应力，kPa；

αz——应力扩散系数；

σmax——基底最大压应力，kPa；

s=∑ΔσiHiEsi=71.1×4.05500+40.8×6.08000=0.082 m	(6.50)

式中：

s——分层沉降估算值，m；

Δσi——第i层附加应力平均值，kPa；

Hi——第i层厚度，m；

Esi——第i层压缩模量，kPa；

表6-19 沉箱基床承载与沉降复核表

| 计算层 | 附加应力取值 | 承载判断 | 沉降判断 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛石基床 | 按基底应力扩散 | 承载满足 | 压密沉降可控 | 分层抛填整平 |
| 砂垫层 | 取折减附加应力 | 承载满足 | 沉降较小 | 控制厚度和密实 |
| 软弱夹层 | 按地勘厚度单独复核 | 可能控制 | 需综合判断 | 必要时换填或加固 |
| 强风化层 | 附加应力继续衰减 | 承载储备较大 | 沉降小 | 作为持力层 |
| 相邻沉箱段 | 按差异沉降判断 | 不产生明显错台 | 满足岸壁连续性 | 施工后复测标高 |

沉箱基底应力采用最大应力和允许承载力比较，并结合偏心距判断底面是否保持受压。本工况最大基底应力约508kPa，处理后地基允许承载力按600kPa计，承载可靠储备约1.18。

Kq=qallowσmax=600508=1.18	(6.51)

式中：

Kq——基底承载储备系数；

qallow——地基允许承载力，kPa；

σmax——基底最大压应力，kPa；

表6-20 沉箱基底可靠储备复核表

| 工况 | 最大基底应力 | 允许承载力 | 承载储备 | 控制说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常使用低水位 | 508kPa | 600kPa | 1.18 | 水平作用较大 |
| 设计高水位 | 约490kPa | 600kPa | 约1.22 | 浮托增大后复核 |
| 极端高水位 | 约520kPa | 600kPa | 约1.15 | 排水和水压力差控制 |
| 施工回填偏压 | 按阶段复核 | 600kPa | 不低于1.10 | 控制回填速度 |
| 沉箱坐床初期 | 按坐床反力复核 | 600kPa | 可控 | 复测基床高程 |

施工阶段和敏感参数复核

抗滑稳定。抗滑可靠指标对摩擦系数和水平土压力较敏感。基床整平质量不足、回填水压力消散不充分或施工期波浪作用偏大时，实际抗滑储备会下降。

抗倾稳定。抗倾稳定受竖向合力位置和胸墙水平力作用高度控制。提高沉箱自重、增大底宽或降低后方侧压力均可改善抗倾可靠储备。

基底应力。基底应力必须与处理后地基承载力相匹配，并与偏心距共同判断。软土场地若承载力不足，应扩大基床底宽或采用加固措施。

浮运稳定。浮游稳定计算用于判断沉箱出运和拖航安全，控制因素包括预制精度、压载方案和气象窗口。拖航前应复核干舷、吃水、横倾和纵倾。

施工阶段稳定。沉箱安装后的回填顺序对稳定影响明显。背后回填应与胸墙施工、倒滤层施工和基床保护相协调，防止未形成设计自重前承受过大水平推力。

U=γwBLhw=10.25×22×22×7.2=35719 kN	(6.52)

式中：

U——浮托力，kN；

γw——水的重度，kN/m3；

B——底宽，m；

L——结构段长度，m；

hw——浮托计算水头，m；

H=Pt+Pm+Pf+Pw=18500+6500+1200+800=27000 kN	(6.53)

式中：

H——水平作用合力，kN；

Pt——墙后综合水平作用，kN；

Pm——系缆力水平分量，kN；

Pf——护舷反力水平分量，kN；

Pw——水压力差，kN；

沉箱方案的水平合力H由墙后综合水平作用、系缆力、护舷反力和水压力差组成。不同作用不同时达到最大值，本设计按偏不利组合进行稳定验算，取值与前述土压力和船舶荷载计算保持一致。

qallow=RdγR=7801.30=600 kPa	(6.54)

式中：

qallow——地基允许承载力，kPa；

Rd——地基承载力设计值，kPa；

γR——抗力分项系数；

最大基底应力应小于处理后地基允许承载力。本设计按处理后允许承载力600kPa控制，正常使用工况最大基底应力约508kPa，承载储备约1.18。若地基处理后承载力不足，可采取增大基床宽度、加厚换填层、提高加固深度或改用高桩结构等措施。

θ=arctanMhW⋅GM=arctan185084050×1.05=0.02096 rad=1.20∘	(6.55)

式中：

θ——浮运横倾角，°；

Mh——横倾力矩，kN·m；

W——浮运重量，kN；

GM——初稳性高度，m；

浮运阶段横倾角按倾覆力矩、有效重量和初稳性高度估算。沉箱拖航过程中应控制横倾角和干舷，防止仓格进水或局部受浪冲击引起稳定性突变。

沉箱验算主动土压力。沉箱背后土压力与回填材料、内摩擦角、墙背摩擦和水位有关。采用块石回填可降低侧压力，但施工质量和级配必须满足设计要求。

沉箱验算水压力差。若沉箱前后水位差不能及时消散，将增加水平作用。倒滤层和排水孔同时承担排水和稳定计算条件保障作用。

沉箱验算基床摩阻。抗滑计算中的摩擦系数依赖基床材料和施工整平质量。基床表面若被淤泥污染或局部扰动，摩阻能力会降低。

沉箱验算前趾应力。抗倾工况下前趾压应力增大，是基床压碎和局部沉降的控制部位。基床顶部应保证块石级配和压实质量，防止局部软弱夹层。

沉箱验算浮运吃水。沉箱浮运吃水由空箱重量、压载水和外形排水体积决定。吃水过小会降低抗风能力，吃水过大则干舷不足，需通过压载方案平衡。

沉箱验算安装精度。沉箱安装允许偏差直接影响岸线顺直和接缝止水。安装后应及时复测顶标高、前沿线和相邻箱错台。

沉箱验算回填侧压。回填越快，孔隙水压力越不易消散，侧向作用越不利。施工方案应控制分层厚度、压实机械和相邻箱段回填高差。

沉箱验算沉降复核。沉箱方案虽然抗滑抗倾满足，但长期沉降仍需单独计算。软土地基处理后的固结沉降和差异沉降是决定运营可靠性的关键指标。

沉箱方案计算按“自重与浮力、土压力与水平作用、抗滑、抗倾、基底应力、浮运稳定、施工阶段控制”的顺序展开。与高桩方案不同，沉箱的可靠储备高度依赖自重和基床条件，因此计算中必须明确哪些重量在相应工况中已经形成。

使用期计算中，沉箱仓格填料、胸墙和后方回填均已完成，结构自重较大，抗滑和抗倾可靠指标通常较容易满足。施工期沉箱刚安装完成、后方回填尚未达到设计高度，水平作用和竖向稳定储备均不同，应单独采用施工阶段荷载组合、可靠指标和基底应力复核。

主动土压力计算采用回填材料的有效重度和内摩擦角。若后方回填中存在细料含量高、排水不畅或施工压实不足等情况，主动土压力系数和水压力都会增大。倒滤层和排水孔的设置对降低水压力差具有直接作用。

抗滑稳定计算中，基底摩擦系数是敏感参数。抛石基床表面若整平良好，摩擦条件较好；若基床表面夹泥、被扰动或未达到密实要求，摩擦系数应折减，抗滑可靠指标随之降低。因此施工质量检测是沉箱方案能否成立的重要条件。

抗倾稳定受沉箱宽度、自重和水平力作用高度共同控制。系船柱力和护舷反力作用点较高，会显著增加倾覆力矩；后方回填土压力的合力位置也会影响抗倾计算结果。胸墙高度和系船柱布置应在结构计算中明确。

基底应力计算表明，即使抗滑和抗倾可靠指标满足，地基承载力仍可能成为控制项。对于软土地基，最大基底应力如果接近处理后承载力，方案可行性应同时由可靠指标、基底应力和沉降复核共同判断。

沉箱在预制完成后需要起浮、拖航和安装，空箱状态下自重较小、重心较高，必须通过压载水调节吃水和稳性。浮运稳定计算除要求GM为正并满足控制值外，还应检查干舷和横倾角，保证出运和安装阶段安全。

拖航过程中，波浪和横风会产生附加倾覆力矩。拖航距离较长时，应选择有掩护航线和合适天气窗口，并设置应急压载和排水措施。施工组织阶段需由专业单位进行拖航稳性复核。

沉箱安装就位后，基床局部高差会导致底板受力不均。若基床高点集中在前趾或后趾，沉箱可能产生局部压应力集中和转动趋势。因此基床整平允许偏差应严于普通抛石回填，安装前后均应复测。

沉箱方案在地基处理和施工质量满足要求时可达到规范控制值，但成立条件较多。地基处理费、基床费、预制安装费和施工措施费在工程造价中占比较高。

表6-21 沉箱方案施工阶段控制工况

| 工况 | 结构状态 | 主要风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起浮前 | 沉箱完成预制，仓格空置 | 重心偏高、局部渗漏 | 封堵检查、试浮 |
| 拖航中 | 空箱或部分压载 | 横倾、干舷不足、波浪作用 | 压载控制、择窗拖航 |
| 安装就位 | 沉箱落床，回填未完成 | 基床不平、偏位 | 复测整平、精确定位 |
| 初期回填 | 背后填料逐层增加 | 侧压力不均、箱体位移 | 对称分层回填 |
| 胸墙施工 | 上部自重增加 | 差异沉降、接缝开裂 | 沉降观测、分段浇筑 |

浮运压载与计算步骤

沉箱浮运和沉放阶段按浮力、吃水、干舷和初稳性高度共同控制。压载调整会改变排水体积和重心位置，压载舱未满时自由液面会降低有效稳性。

Kf=GU=9100084050=1.08	(6.56)

式中：

Kf——施工抗浮稳定比；

G——构件有效自重，kN；

U——浮托或浮力作用，kN；

ΔV=ΔGγw=520010.25=507 m3	(6.57)

式中：

ΔV——排水体积变化，m3；

ΔG——压载调整重量，kN；

γw——水的重度，kN/m3；

hf=Hc-Tt=13.0-7.2=5.8 m	(6.58)

式中：

hf——拖航干舷，m；

Hc——沉箱防进水控制高度，m；

Tt——拖航吃水，m；

表6-22 沉箱浮运压载计算表

| 阶段 | 排水与压载状态 | 稳性判断 | 干舷判断 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起浮前 | 少量或无压载 | 重心较高，需观察 | 干舷较大 | 缓慢起浮并测横倾 |
| 拖航前 | 对称压载降低重心 | GM满足拖航要求 | 吃水满足航道 | 压载舱左右对称 |
| 临时锚泊 | 维持拖航压载 | 风浪下复核GM | 不进水 | 选择遮蔽水域 |
| 沉放前 | 逐舱增加压载 | 连续复核横倾 | 干舷减小 | 分舱同步注水 |
| 坐床前 | 接近设计沉放重量 | 防止自由液面过大 | 按水位记录判断 | 测量定位后沉放 |

沉箱自重计算应区分混凝土体积、仓格填料体积和胸墙体积。空箱浮运阶段只计混凝土自重和必要压载，使用阶段则计入仓格填料、胸墙、面层和设备基础。若将使用期重量误用于浮运阶段，会高估稳性；若将空箱重量误用于使用期抗滑抗倾，会低估稳定储备。

主动土压力计算中，水位变化会改变有效重度和水压力分布。低水位时前方水压力较小，背后回填压力相对不利；高水位时浮托力增加，有效自重减小，也可能对抗滑和抗倾不利。因此沉箱稳定应至少检查低水位和高水位两个代表工况。

基底偏心距是连接抗倾计算和基底应力计算的关键指标。当偏心距小于B/6时，基底全截面受压；若偏心距超过B/6，前趾压应力显著增大，后趾可能出现拉应力，基床局部破坏风险增加。

本设计计算中，沉箱方案抗滑和抗倾可靠指标均满足初步控制值，但最大基底应力仍需依赖地基加固后的承载力。沉箱方案的控制点集中在地基处理质量和处理后承载力保证上。

浮运稳性除GM外，还应检查自由液面影响。若压载水舱未满，水面晃动会降低有效稳性高度；拖航时应尽量采用满舱或空舱状态，必要时设置临时隔舱以减少自由液面效应。

沉箱起浮前应检查混凝土强度、止水构造、预埋件和吊拖设施。起浮后若发现渗漏，应及时封堵并重新核算重量和浮力。压载水调整、拖缆布置和临时封堵质量均会影响浮游稳定。

安装阶段沉箱底部与基床接触存在不均匀性。局部高点会造成底板集中受力，局部低洼会导致沉箱落床后再次调整困难。因此基床整平和安装复测是沉箱方案施工质量控制的核心。

沉箱背后回填产生的侧压力随施工进度逐步增加。若回填速度过快或单侧堆高过大，沉箱可能在尚未形成设计稳定状态前发生位移。施工方案应规定分层厚度、回填材料、压实方法和相邻箱段高差控制值。

沉箱方案的耐久性重点包括胸墙浪溅区、沉箱前壁水位变动区、接缝止水和钢筋保护层。煤码头环境中煤尘和海水共同作用，表面磨蚀和氯盐侵入均需考虑，胸墙和面层应提高耐久等级。

沉箱方案完成了抗滑、抗倾、基底应力和浮运稳定验算，计算指标满足规范要求。该方案对地基处理、预制质量和安装精度的依赖程度明显高于高桩方案，工程投资和施工风险也相应增加。

重力式沉箱方案计算包括七项内容：确定沉箱尺度和计算工况，计算沉箱、胸墙、填料和面层自重，扣除浮托力得到有效重量，计算主动土压力、系缆力、护舷反力和水压力差，验算抗滑和抗倾，验算基底应力和偏心距，验算浮运阶段浮力、干舷和初稳性高度。

表6-23 沉箱方案计算步骤

| 步骤 | 计算内容 | 主要输入 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定工况 | 低水位、高水位、浮运、安装 | 控制工况组合 |
| 2 | 计算自重 | 沉箱体积、胸墙体积、填料体积 | 结构总重 |
| 3 | 扣除浮托力 | 水位、底宽、排水体积 | 有效竖向力 |
| 4 | 计算水平力 | 土压力、系缆力、护舷反力 | 水平合力及作用点 |
| 5 | 稳定验算 | 摩擦系数、力矩臂 | 抗滑和抗倾可靠指标 |
| 6 | 基底应力 | 合力偏心、底宽、竖向力 | 最大和最小基底应力 |
| 7 | 浮运稳定 | 排水体积、重心、浮心 | GM、吃水、干舷 |

自重计算时，沉箱混凝土、胸墙混凝土、仓内填料、面层和附属基础应分别列项。不同工况下参与稳定的重量不同：浮运阶段一般不计入全部回填和胸墙重量，使用阶段则应计入已经形成的全部永久重量。

浮托力计算以沉箱底面以下受水体积为基础。水位越高，浮托力越大，有效重量越小，抗滑和抗倾储备随之降低。因此沉箱稳定验算需同时复核高水位和极端高水位下的有效重量变化。

土压力按回填材料内摩擦角、回填高度和有效重度计算。主动土压力系数由内摩擦角确定，三角形土压力按墙后计算高度取值；背后堆载或设备荷载换算为附加侧压力。合力大小和作用点高度进入抗滑、抗倾验算。

抗滑验算以水平推力总和和基底摩阻力为主要参数。抗滑力主要来自基底摩阻，必要时考虑前趾被动抗力，但初步设计中不宜过分依赖被动抗力。抗滑可靠指标由抗力效应、作用效应及其变异系数共同确定，计算结果应大于目标可靠指标。

抗倾验算以前趾或后趾为转动点计算力矩。结构自重、填料自重和部分竖向荷载产生抗倾力矩，土压力、系缆力、护舷反力和水压力差产生倾覆力矩。抗倾可靠指标由抗倾力矩效应、倾覆力矩效应及其变异系数共同确定。

基底应力验算由各力对基底中心取矩求合力偏心距，并判断偏心距是否小于B/6。偏心距小于B/6时，基底全截面受压，可按线性分布计算最大和最小基底应力；偏心距超过B/6时，基底可能出现拉应力或局部压应力过大，应调整底宽或自重。

浮运稳定按沉箱外形和吃水估算排水体积，并比较浮力、空箱重量和压载重量。浮心、稳心和重心位置确定后计算初稳性高度GM，同时检查干舷和横倾角。浮力、GM和干舷均满足要求时，沉箱具备拖航条件。

表6-24 沉箱稳定验算参数说明

| 参数 | 含义 | 取值或判断方法 | 对结果的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 有效竖向力 | 自重扣除浮托力 | 越大越有利于抗滑抗倾 |
| H | 水平合力 | 土压力、系缆力、护舷反力合计 | 越大越不利 |
| μ | 基底摩擦系数 | 按基床材料和施工质量取值 | 直接影响抗滑可靠指标 |
| e | 基底偏心距 | 由合力矩除以竖向力 | 控制基底应力分布 |
| GM | 初稳性高度 | 浮心、稳心、重心综合确定 | 控制浮运稳定 |

沉箱方案还需结合基底应力、浮运稳性和施工工况判断。若抗滑、抗倾满足，但基底应力接近处理后承载力，仍说明地基处理是控制项；若使用期稳定满足，但浮运GM或干舷不足，则说明施工阶段不能成立。最终评价同时采用使用期和施工期验算结果。

计算结果汇总

两种结构方案从承载能力看均可通过初步验算。高桩梁板式方案的控制项为单桩承载、桩顶水平位移、轨道梁内力和节点构造；重力式沉箱方案的控制项为地基处理后的承载力、施工期稳定、浮运安装和回填顺序。

表6-25 两种方案结构计算控制项

| 项目 | 高桩梁板式 | 重力式沉箱 |
| --- | --- | --- |
| 承载路径 | 梁板-桩基-持力层 | 沉箱自重-基床-地基 |
| 主要安全指标 | 单桩承载、梁板强度、位移 | 抗滑、抗倾、基底应力、浮运稳定 |
| 对软土敏感性 | 中等，主要表现为桩长和位移 | 高，需地基加固 |
| 专项控制内容 | 空间桩基模型和节点详图 | 沉降、地基处理和施工阶段验算 |

高桩梁板式方案计算包括梁板强度、桩基承载、水平力传递和节点构造控制；重力式沉箱方案计算包括自重与浮力、主动土压力、抗滑、抗倾、基底应力和浮运稳定。两种方案均按同一泊位功能、同一设计船型和同一装卸工艺条件取值。

从控制指标看，高桩方案的可靠储备主要体现在单桩承载力和梁板截面承载力上，风险点集中在水平变形和施工节点；沉箱方案的可靠储备主要体现在整体稳定指标上，风险点集中在软基处理、基床质量和施工阶段。

高桩方案需控制空间桩基受力、卸船机移动荷载包络和节点配筋；沉箱方案需控制地基处理效果、长期沉降、浮运安装和基床整平质量。

两种方案在计算上均可成立，但成立条件不同。高桩方案依赖常规桩基和梁板施工，沉箱方案依赖较大范围地基加固和复杂水上安装，工程量和措施费用差异明显。

本章小结

本章对高桩梁板式方案和重力式沉箱方案进行集中计算。高桩梁板式方案在软土地基上具有较明确的传力路径；沉箱方案经过地基处理后可满足抗滑、抗倾和浮游稳定要求，但施工和地基处理约束更强。

工程量与概预算

概预算编制原则

概预算以初步设计工程量为基础，按结构段分别估算高桩梁板式和重力式沉箱两种方案费用。工程量统计范围包括水工主体、地基处理、装卸工艺基础、附属设施、临时工程和措施项目，各项费用按相同功能边界进行比较。

水运工程环境保护设计规范要求煤码头设置抑尘、除尘、污水收集和含煤废水处理等设施，相关土建和设备基础应纳入概预算。[21]自动化煤炭矿石码头技术规范中关于输送控制、检测和联锁设施的要求，也会影响电气控制、廊道支座和转运站基础工程量。[22]

表7-1 工程造价分段口径

| 结构段 | 高桩梁板式包含内容 | 沉箱式包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础段 | PHC桩、桩帽、桩基施工措施 | 基槽开挖、换填、抛石基床、地基处理 |
| 主体段 | 横梁、纵梁、面板、轨道梁 | 沉箱预制、浮运、安装、胸墙 |
| 附属段 | 护舷、系船柱、护轮坎、爬梯 | 护舷、系船柱、倒滤层、伸缩缝 |
| 工艺段 | 廊道支座、漏斗基础、除尘基础 | 廊道支座、面层加厚、转运基础 |
| 措施段 | 打桩船、临时平台、模板支架 | 预制场、出运码头、拖航安装 |

概预算编制工程量边界。主体工程量按水工结构范围统计，工艺设备本体不计入水工主体费用，但设备基础、预埋件、廊道支座和转运站土建应计入相应结构段。

概预算编制价格口径。估算单价采用类似工程经验价并结合当前材料、船机和施工条件调整。初步设计阶段单价用于方案比较，不作为施工招标控制价。

概预算编制措施费用。高桩方案措施费主要来自打桩船、预制构件运输、模板支架和海上现浇施工。沉箱方案措施费主要来自预制场、浮运、定位安装和基床整平。

概预算编制预备费用。软土地基和海上施工不确定性较大，应计取合理预备费。沉箱方案因地基处理和浮运安装风险更高，费用不确定性也更大。

方案一高桩梁板式工程量

高桩梁板式方案工程量按泊位长度260m、标准单元27m、局部端部调整统计。主体工程包括PHC管桩、现浇横梁、预制纵梁、叠合面板、轨道梁、靠船构件、系船柱基础和面层。由于该方案不需要大范围基床换填，地基处理费用相对较低，但打桩设备、预制构件安装和节点现浇工程量较大。

Qp=npLp=120×32=3840 m	(7.1)

式中：

Qp——PHC桩总延米，m；

np——桩数；

Lp——单桩长度，m；

Vc=∑Aili=4200+5200=9400 m3	(7.2)

式中：

Vc——混凝土工程量，m3；

Ai——第i类构件截面面积，m2；

li——第i类构件长度，m；

Ms=ρsVcrs=0.14×9400×1.10=1448 t≈1450 t	(7.3)

式中：

Ms——钢筋工程量，t；

ρs——钢筋含量，t/m3；

Vc——混凝土体积，m3；

rs——构造调整系数；

表7-2 高桩方案公式代入结果

| 计算项目 | 代入式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| PHC桩延米 | 120×32 | 3840m |
| 梁板混凝土 | 4200+5200 | 9400m3 |
| 钢筋量 | 0.14×9400×1.10 | 约1450t |
| 直接费 | 845+756+832+899+520+680+760 | 5292万元 |

按每标准单元约12根PHC管桩估算，全泊位桩数约120根，单桩平均长度32m，PHC桩总延米约3840m。现浇横梁和桩帽混凝土约4200m3，预制纵梁和面板混凝土约5200m3，钢筋按混凝土体积和构件含钢率估算。

表7-3 高桩梁板式方案主要工程量

| 项目 | 单位 | 工程量 | 估算单价 | 费用/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHC管桩 | m | 3840 | 0.22万元/m | 845 |
| 现浇横梁及桩帽混凝土 | m3 | 4200 | 0.18万元/m3 | 756 |
| 预制纵梁及面板混凝土 | m3 | 5200 | 0.16万元/m3 | 832 |
| 钢筋 | t | 1450 | 0.62万元/t | 899 |
| 护舷及系船柱 | 项 | 1 | 520万元/项 | 520 |
| 工艺土建及廊道基础 | 项 | 1 | 680万元/项 | 680 |
| 措施及临时工程 | 项 | 1 | 760万元/项 | 760 |

高桩方案工程量按桩基、梁板、轨道梁、面层、靠船构件和附属工程分项统计。桩基工程量以延米为主，混凝土和钢筋工程量按构件截面乘长度或面积计算。

表7-4 高桩方案工程量分项复核表

| 项目 | 计算口径 | 主要参数 | 复核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHC桩 | 桩数乘单桩长度 | 桩径、桩长、排架数 | 与桩位布置一致 |
| 横梁混凝土 | 横梁截面乘长度 | 梁高、梁宽、排架间距 | 与桩顶反力计算一致 |
| 纵梁混凝土 | 纵梁截面乘顺岸长度 | 梁截面、跨数 | 与面板支承关系一致 |
| 面板混凝土 | 面板厚度乘平台面积 | 厚度、平台宽度 | 与堆载计算面积一致 |
| 钢筋工程量 | 混凝土量乘含钢量 | 构件含钢率 | 与配筋构造对应 |
| 附属设施 | 按件数或长度计 | 护舷、系船柱、轨道附件 | 与总平面布置对应 |

Ms=ηsVc=0.154×9400=1448 t≈1450 t	(7.4)

式中：

Ms——钢筋工程量，t；

ηs——单位混凝土含钢量，t/m3；

Vc——混凝土工程量，m3；

表7-5 高桩梁板构件含钢量估算表

| 构件 | 混凝土量口径 | 含钢量取值 | 费用影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面板 | 面板面积乘厚度 | 中等 | 面积大，钢筋总量较大 |
| 横梁 | 截面乘排架长度 | 较高 | 节点区箍筋较多 |
| 纵梁 | 截面乘顺岸长度 | 中等偏高 | 受弯钢筋控制 |
| 轨道梁 | 轨道梁截面乘长度 | 较高 | 轮压区加强 |
| 靠船构件 | 局部混凝土体积 | 较高 | 预埋件和锚筋较多 |

C1=∑QiPi=845+756+832+899+520+680+760=5292	(7.5)

式中：

C1——高桩方案费用，万元；

Qi——第i项工程量；

Pi——第i项综合单价，万元/计量单位；

按上述工程量和估算单价汇总，高桩梁板式方案水工主体及工艺土建直接费约5292万元。考虑间接费、规费、税金、设计阶段预备费和价格波动，本方案初步总造价可按约6500万元控制。

高桩方案工程量统计包括混凝土、钢筋、PHC桩延米、桩尖、接桩、送桩、桩顶处理、桩帽现浇、预制构件吊装和湿接缝等内容。其中PHC桩延米与桩长和桩数直接相关，是高桩方案最敏感的工程量之一。

预制纵梁和面板虽然单方造价低于复杂现浇节点，但需要预制场、运输、吊装和临时支撑。若构件类型过多，会增加模板和堆场管理成本。标准化结构单元可减少预制构件规格，并提高概预算稳定性。

现浇横梁、桩帽和节点混凝土施工条件较复杂，海上模板、钢筋绑扎和混凝土浇筑受潮汐、风浪和船机组织影响。概预算中将这些措施费用与普通陆上混凝土区分计取。

附属设施包括护舷、系船柱、爬梯、护轮坎、栏杆、预埋件和排水设施。虽然单项费用低于主体结构，但与运营安全直接相关，不得在方案比较中漏列。系船柱基础和护舷预埋件还会增加局部钢筋和混凝土工程量。

方案二重力式沉箱工程量

重力式沉箱方案工程量按单节沉箱长度22m、全泊位约12节统计。主体工程包括基槽开挖、软弱地基处理、抛石基床、沉箱预制、浮运安装、胸墙、回填、倒滤层、护舷、系船柱和面层。与高桩方案相比，本方案PHC桩工程量为零，但沉箱预制、基床、回填和地基处理工程量显著增加。

Vb=BbLbhb=27×260×3=21060 m3	(7.6)

式中：

Vb——基床块石工程量，m3；

Bb——基床计算宽度，m；

Lb——基床长度，m；

hb——基床厚度，m；

Vcaisson=ncVc=12×1450=17400 m3	(7.7)

式中：

Vcaisson——沉箱混凝土总量，m3；

nc——沉箱数量；

Vc——单座沉箱混凝土量，m3；

Vr=ArLb=148.1×260=38506 m3≈38500 m3	(7.8)

式中：

Vr——墙后回填量，m3；

Ar——回填断面面积，m2；

Lb——泊位长度，m；

表7-6 沉箱方案公式代入结果

| 计算项目 | 代入式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 基床块石 | 27×260×3 | 21060m3 |
| 沉箱混凝土 | 12×1450 | 17400m3 |
| 墙后回填 | 148.1×260 | 约38500m3 |
| 沉箱钢筋 | 0.11×17400 | 1914t |
| 直接费 | 756+845+948+3480+1008+1348+560+1050 | 9995万元 |

按基床底宽约27m、厚度约3m、泊位长度260m估算，抛石基床工程量约21060m3。沉箱单节混凝土按1450m3估算，12节合计约17400m3。后方回填和倒滤层工程量按断面面积乘泊位长度确定，软基处理范围覆盖基床底宽及放坡影响带。

表7-7 重力式沉箱方案主要工程量

| 项目 | 单位 | 工程量 | 估算单价 | 费用/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基槽开挖及整平 | m3 | 42000 | 0.018万元/m3 | 756 |
| 地基处理 | m2 | 13000 | 0.065万元/m2 | 845 |
| 抛石基床 | m3 | 21060 | 0.045万元/m3 | 948 |
| 沉箱混凝土 | m3 | 17400 | 0.20万元/m3 | 3480 |
| 胸墙及面层混凝土 | m3 | 5600 | 0.18万元/m3 | 1008 |
| 回填及倒滤层 | m3 | 38500 | 0.035万元/m3 | 1348 |
| 护舷及系船柱 | 项 | 1 | 560万元/项 | 560 |
| 浮运安装及措施 | 项 | 1 | 1050万元/项 | 1050 |

沉箱方案工程量按预制沉箱、抛石基床、箱内回填、现浇胸墙、倒滤层、墙后回填和附属构件分项统计。主体工程量与稳定计算中的自重、回填重和浮托计算口径一致。

Vb=AbLb=81×260=21060 m3	(7.9)

式中：

Vb——基床块石工程量，m3；

Ab——基床计算断面面积，m2；

Lb——基床长度，m；

表7-8 沉箱方案工程量分项复核表

| 项目 | 计算口径 | 主要参数 | 复核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制沉箱混凝土 | 单座体积乘座数 | 沉箱长、宽、高、壁厚 | 与自重计算一致 |
| 箱内回填 | 仓格体积乘沉箱数量 | 回填高度、仓格尺寸 | 与稳定重量一致 |
| 抛石基床 | 断面面积乘岸线长度 | 底宽、厚度、放坡 | 与基底应力复核一致 |
| 现浇胸墙 | 断面面积乘长度 | 胸墙高度、宽度 | 与系缆和护舷布置一致 |
| 倒滤层 | 墙后断面乘长度 | 厚度、级配、铺设高度 | 与反滤构造一致 |
| 墙后回填 | 回填断面乘长度 | 回填范围和坡度 | 与平面布置一致 |

Mc=ηcVcaisson=0.11×17400=1914 t	(7.10)

式中：

Mc——沉箱钢筋工程量，t；

ηc——沉箱单位混凝土含钢量，t/m3；

Vcaisson——沉箱混凝土总量，m3；

表7-9 沉箱材料运输与损耗复核表

| 材料 | 计量方式 | 损耗因素 | 概算处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制混凝土 | 按构件体积计 | 模板、预制场损耗 | 计入综合单价 |
| 钢筋 | 按含钢量估算 | 下料和搭接损耗 | 按损耗率调整 |
| 块石基床 | 按断面工程量计 | 水上抛填和整平损耗 | 另计损耗系数 |
| 箱内回填 | 按仓格体积计 | 沉降和压实损耗 | 按实方折算 |
| 倒滤材料 | 按分层厚度计 | 级配和铺设损耗 | 分项列入 |
| 附属钢件 | 按件数或重量计 | 预埋偏差和备用件 | 按清单计入 |

C2=∑QiPi=9995	(7.11)

式中：

C2——沉箱方案费用，万元；

Qi——第i项工程量；

Pi——第i项综合单价，万元/计量单位；

按上述工程量和估算单价汇总，重力式沉箱方案直接费约9995万元。考虑间接费、规费、税金、预备费和沉箱预制出运条件的不确定性，本方案初步总造价可按约12200万元控制。该估算体现了软土地基下沉箱方案地基处理和大型预制安装费用较高的特点。

沉箱方案工程量中，地基处理和基床工程量具有较大不确定性。初步估算按基床底宽和处理范围计算，若详勘发现软土厚度或强度比现阶段更不利，换填深度、排水固结范围和抛石基床厚度均可能增加。

沉箱混凝土量包括底板、外墙、隔墙、顶板和局部加强构件。与普通现浇胸墙不同，沉箱预制需要考虑模板周转、钢筋笼制作、止水构造、吊点或拖带构造，其综合单价通常高于普通大体积混凝土。

抛石基床和回填块石费用受料源距离影响明显。若附近缺少合格块石料场，运输费用会迅速上升；同时，水上抛填、整平和夯实需要专用船机，施工窗口受潮汐和波浪限制。

浮运安装费用包括拖轮、安装船机、临时航道维护、定位测量、应急压载、气象等待和安装复测。这些费用在初步设计中容易被低估，但对沉箱方案的综合造价和工期影响明显。

两种方案费用汇总

概预算结果显示，高桩梁板式方案主体费用集中在PHC桩、梁板混凝土、钢筋和打桩措施；沉箱方案费用集中在沉箱预制、抛石基床、地基处理、浮运安装和回填倒滤层。软土厚度或承载力条件不利时，沉箱方案的地基处理费用会进一步增加。

表7-10 两种结构方案造价汇总

| 费用类别 | 高桩梁板式/万元 | 重力式沉箱/万元 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础及地基 | 980 | 2549 | 沉箱需基床和地基处理 |
| 主体结构 | 2487 | 4488 | 沉箱混凝土体量较大 |
| 附属设施 | 520 | 560 | 差异较小 |
| 工艺土建 | 680 | 650 | 两者接近 |
| 措施项目 | 760 | 1050 | 沉箱需预制出运和安装 |
| 直接费合计 | 5292 | 9995 | 沉箱约为高桩的1.89倍 |
| 初步总造价 | 6500 | 12200 | 含间接费和预备费 |

两种方案造价差异主要来自桩基或沉箱预制、基床处理、回填材料、施工船机和附属构件。高桩方案桩基和上部梁板费用较高，沉箱方案基床、预制、浮运和回填费用占比较大。

Ci=QiPi=3840×0.22=844.8≈845	(7.12)

式中：

Ci——第i项分项费用，万元；

Qi——第i项工程量；

Pi——第i项综合单价，万元/计量单位；

C=5292+420+398+390=6500	(7.13)

式中：

C——方案总费用，万元；

Ci——第i项分项费用，万元；

Cm——船机及措施费，万元；

Ct——临时工程费，万元；

Cr——预备费，万元；

表7-11 两方案分项费用复核表

| 分项 | 高桩梁板式 | 重力式沉箱 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 桩基、梁板和轨道梁占比较大 | 沉箱预制和胸墙占比较大 | 结构体系不同 |
| 基础处理 | 桩基进入持力层 | 抛石基床和整平要求高 | 沉箱基床费用较明显 |
| 回填工程 | 后方回填量中等 | 箱内和墙后回填量较大 | 沉箱材料运输费用高 |
| 船机措施 | 沉桩设备为主 | 浮运、沉放和起重船为主 | 施工组织不同 |
| 附属设施 | 护舷、系船柱、轨道附件 | 护舷、系船柱、胸墙预埋 | 均需计入 |
| 检测测量 | 桩位和梁板标高复核 | 基床整平和坐床复核 | 沉箱测量要求更高 |

表7-12 两方案费用计算代入结果

| 项目 | 高桩梁板式 | 重力式沉箱 |
| --- | --- | --- |
| 主体直接费 | 5292万元 | 9995万元 |
| 其他费用及预备费 | 1208万元 | 2205万元 |
| 估算总费用 | 6500万元 | 12200万元 |
| 费用差值 | - | 5700万元 |

综合单价按材料、人工、船机、运输、措施和损耗组成。水上工程受潮位、船机调度和材料运距影响明显，同一材料在不同分项中的综合单价不完全相同。

Pi=Pm+Pl+Pe+Pt+Po=0.12+0.04+0.03+0.02+0.01=0.22	(7.14)

式中：

Pi——第i项综合单价，万元/计量单位；

Pm——材料费单价，万元；

Pl——人工费单价，万元；

Pe——船机设备费单价，万元；

Pt——运输费单价，万元；

Po——措施及损耗费单价，万元；

表7-13 综合单价组成复核表

| 分项 | 材料费 | 船机费 | 运输费 | 措施费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PHC桩沉桩 | 桩材占比高 | 打桩船和锤击设备较高 | 桩材运输明显 | 送桩和定位计入 |
| 现浇梁板 | 混凝土和钢筋占比高 | 泵送和模板设备中等 | 陆海运输中等 | 模板支架较明显 |
| 沉箱预制 | 混凝土、钢筋占比高 | 预制台座设备中等 | 场内运输计入 | 模板和养护计入 |
| 沉箱浮运安装 | 材料费较低 | 拖轮、起重船较高 | 水上运输控制 | 定位和压载计入 |
| 抛石基床 | 块石材料较高 | 抛石船和整平船较高 | 料源运距敏感 | 整平测量计入 |

表7-14 概预算复核资料清单

| 资料 | 对应章节 | 复核内容 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 第三章 | 泊位长度、平台宽度、后方布置 | 确定工程范围 |
| 装卸工艺 | 第四章 | 卸船机、皮带机、廊道和转运点 | 确定设备基础和荷载 |
| 结构方案 | 第五章 | 桩基、梁板、沉箱和基床尺度 | 确定主体工程量 |
| 结构计算 | 第六章 | 内力、稳定、地基和浮运控制 | 复核结构尺寸 |
| 材料单价 | 第七章 | 混凝土、钢筋、块石、PHC桩 | 形成投资估算 |

ΔC=C2-C1=12200-6500=5700	(7.15)

式中：

ΔC——两方案费用差值，万元；

C2——沉箱方案费用，万元；

C1——高桩方案费用，万元；

两种方案初步总造价差值约5700万元。在本工程软土地基和5万吨级专用煤码头条件下，沉箱方案的地基处理、预制安装和材料消耗会显著增加项目投资。

若仅比较水工主体直接费，高桩方案已经具有明显优势；若进一步考虑施工组织，高桩方案可利用常规打桩船和预制梁板安装设备，沉箱方案则需要专门预制场和出运安装条件。对于电厂配套工程，施工组织越复杂，越容易影响投产节点。

费用敏感性分析表明，高桩方案对PHC桩单价、桩长和钢筋价格较敏感；沉箱方案对地基处理范围、沉箱混凝土量、基床块石单价和浮运安装条件更敏感。其中地基处理范围一旦扩大，沉箱方案造价会快速上升。

表7-15 费用敏感因素分析

| 敏感因素 | 高桩梁板式影响 | 重力式沉箱影响 | 控制建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软土厚度增加 | 增加桩长和打桩费 | 显著增加加固和基床费 | 详细勘察 |
| 钢筋价格上涨 | 梁板和节点费用增加 | 沉箱和胸墙费用增加 | 优化配筋 |
| 块石供应紧张 | 影响较小 | 显著影响基床和回填 | 提前锁定料源 |
| 预制场不足 | 影响梁板预制 | 显著影响沉箱出运 | 核实施工条件 |
| 工期压缩 | 增加船机投入 | 增加浮运安装风险 | 分段施工组织 |

工程量汇总时，高桩方案的PHC桩除主桩延米外，还需计入试桩、检测桩、送桩、接桩和桩头处理。这些项目单项费用不高，但数量较多，且与施工船机占用时间直接相关。

高桩方案梁板混凝土工程量应区分预制和现浇。预制构件质量控制较稳定，但包含运输和吊装费用；现浇节点适应性强，但海上施工效率较低。概预算中分别列项，可反映两类混凝土构件的施工差异。

沉箱方案的沉箱混凝土量大，钢筋含量高，模板和预制台座投入也较大。沉箱单节越大，预制效率可能提高，但浮运安装风险也随之增加。本设计按中等单节尺度估算，使预制和安装均处于可实现范围。

抛石基床工程量由基床顶宽、底宽、厚度和边坡共同决定。软土场地中，为保证稳定和承载，基床底宽通常需要外扩，这会使抛石工程量和开挖工程量同步增加。

地基处理费用是沉箱方案与高桩方案造价差异的主要来源之一。换填、砂垫层、排水固结或复合地基处理会增加直接费用，并延长施工工期，同时增加质量检测和沉降观测费用。

附属设施费用在两种方案中差异相对较小，但布置方式不同。高桩方案护舷和系船柱依托梁桩节点，沉箱方案依托胸墙和前壁，局部加固费用应分别计入主体结构或附属构造。

从费用风险角度看，高桩方案的风险主要来自桩长变化和材料价格波动；沉箱方案的风险则来自地基处理范围、块石料源、预制出运条件和天气窗口。因此沉箱方案静态造价高，动态风险储备也应更高。

本概算为初步设计估算，反映两种结构在相同功能目标下的投资差异。在现有资料条件下，高桩方案以较低地基处理投入达到结构安全要求，经济性明显优于沉箱方案。

本章小结

高桩梁板式方案初步总造价约6500万元，重力式沉箱方案初步总造价约12200万元。两种方案费用差异主要来自地基处理、沉箱预制和抛石基床工程量。

从工程量来源看，高桩梁板式方案的主体工程量主要由桩基数量和梁板混凝土体量决定，工程量边界较清晰；重力式沉箱方案的工程量除沉箱本体外，还包括基槽开挖、基床、倒滤层、回填和地基处理，受现场条件影响更大。

从费用构成看，高桩方案的费用分布较均衡，便于通过优化桩距、梁板尺度和预制构件类型控制投资；沉箱方案费用集中在几个大项，一旦地基处理或基床工程量增加，总造价会出现明显上升。

两种方案的工程量和费用采用相同统计口径。高桩梁板式方案主体工程量较分散，沉箱方案费用集中在地基处理、沉箱预制和水上安装，造价差异可与结构计算结果共同作为推荐方案的判断条件。

方案比选与结论

比选原则

方案比选从安全可靠性、地基适应性、施工可行性、运营维护、环保适应性和工程造价六个方面进行。高桩梁板式和重力式沉箱均按相同泊位功能和装卸工艺条件比较，判断依据包括结构计算结果、工程量和投资估算。

从国际港口设施技术标准的经验看，码头方案选择应综合考虑结构安全、生命周期维护、施工窗口、地基风险和港口运营组织，初始造价只是其中一项指标。[23]本工程为电厂配套煤码头，供煤连续性和施工风险控制的重要性高于一般临时性码头。

技术比选

高桩梁板式方案能够通过PHC桩将荷载传递至较深持力层，对软弱表层土适应性好。其梁板和桩基计算结果表明，面板、纵梁、横梁和单桩承载力均能满足初步设计要求，主要控制内容为桩顶水平位移、轨道沉降差和节点构造质量。

重力式沉箱方案经过地基处理后抗滑、抗倾和浮运稳定均可满足初步验算要求，结构整体性和前沿刚度较好。但该方案对地基处理质量、基床整平、沉箱预制出运、浮运安装和回填顺序依赖较强，施工组织复杂，对软土地基不确定性更敏感。

表8-1 两种结构方案技术比选

| 评价项目 | 高桩梁板式 | 重力式沉箱 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软土地基适应性 | 较好，桩基穿越软土 | 一般，需加固处理 | 高桩占优 |
| 结构整体刚度 | 中等，梁桩体系 | 较大，整体墙式结构 | 沉箱占优 |
| 施工复杂度 | 打桩和梁板安装常规 | 预制、浮运、安装复杂 | 高桩占优 |
| 施工风险 | 受打桩精度影响 | 受基床和浮运影响大 | 高桩占优 |
| 运营维护 | 构件较多，便于局部维修 | 整体性强，沉降修复难 | 高桩略优 |

经济比选

经济比选采用第七章概预算结果。高桩梁板式方案初步总造价约6500万元，重力式沉箱方案约12200万元，沉箱方案投资增加约5700万元。若考虑软土地基处理深度增加、预制场条件不足或拖航安装窗口受限，沉箱方案费用和工期风险还可能进一步增加。

Rc=C2-C1C1×100%=12200-65006500×100%=87.7%	(8.1)

式中：

Rc——费用差率；

C2——沉箱方案费用，万元；

C1——高桩方案费用，万元；

表8-2 费用差率计算表

| 项目 | 高桩梁板式 | 重力式沉箱 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 估算总费用 | 6500万元 | 12200万元 | 沉箱增加5700万元 |
| 费用差率 | - | (12200-6500)/6500 | 87.7% |

按费用增幅公式计算，沉箱方案相对高桩梁板式方案造价增幅约87.7%。在两种方案均能满足初步结构安全要求的前提下，较高的沉箱造价难以通过运营阶段收益抵消，尤其是本工程为电厂配套专用泊位，追求的是稳定供煤和合理投资。

从投资构成看，高桩方案费用较分散，主要由桩基、梁板、钢筋和施工措施组成；沉箱方案费用更集中，沉箱预制、基床和地基处理占比高。费用集中意味着一旦关键单价或工程量发生变化，方案总价波动更明显。

从工期经济性看，高桩方案可按桩基、预制构件、现浇节点和面层分段流水施工，施工节奏较容易控制。沉箱方案需要等待预制、起浮、拖航、安装和回填形成连续链条，任一环节受阻都会影响整体工期。

从运营期经济性看，高桩梁板式结构的局部构件维修相对方便，护舷、面板、节点和附属设施可分区处理。沉箱方案整体性较强，若发生较大沉降或前沿位移，修复通常涉及基床、回填和胸墙多部位，维修组织更复杂。

推荐方案

综合结构计算和工程造价结果，推荐本工程采用高桩梁板式码头结构。推荐理由包括：第一，该方案对场区软弱土层适应性更强，可通过PHC桩控制沉降和承载；第二，施工工艺成熟，可减少大范围基槽换填和沉箱浮运安装作业；第三，工程造价明显低于沉箱方案；第四，梁板和桩基体系便于后期局部维修和设备基础调整。

重力式沉箱方案作为备选结构型式保留。该方案稳定验算可以满足要求，但成立前提依赖较大规模地基处理，施工风险和投资均明显偏高；在具备稳定预制出运条件、地基处理资料充分且岸壁刚度要求较高的岸段，可继续作为局部岸段备选方案。

S=∑wisi=0.30s1+0.25s2+0.20s3+0.15s4+0.10s5	(8.2)

式中：

S——综合得分；

wi——第i项指标权重；

si——第i项指标评分；

S1=0.30×88+0.25×90+0.20×86+0.15×92+0.10×82=88.1	(8.3)

S2=0.30×84+0.25×70+0.20×68+0.15×60+0.10×78=73.1	(8.4)

表8-3 推荐方案综合评价

| 指标 | 权重 | 高桩梁板式得分 | 重力式沉箱得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构安全 | 0.30 | 88 | 84 |
| 地基适应性 | 0.25 | 90 | 70 |
| 施工可行性 | 0.20 | 86 | 68 |
| 工程造价 | 0.15 | 92 | 60 |
| 运营维护 | 0.10 | 82 | 78 |
| 综合得分 | 1.00 | 88.1 | 73.1 |

施工组织方面，高桩梁板式方案应明确桩位图、桩长控制表、梁板预制清单和节点详图，施工单位可按标准单元组织打桩、预制、吊装和现浇连接。

结构计算方面，空间结构模型可用于复核卸船机移动轮压、系缆力方向、靠船反力和桩土相互作用。

造价控制方面，PHC桩长度、桩径、钢筋用量和设备荷载是高桩方案的主要敏感项。上述参数变化会直接影响工程量和投资，但不改变现阶段高桩方案综合占优的判断。

运营维护方面，运营期应布置沉降观测点、轨道线形监测点和前沿位移观测点，定期检查护舷、系船柱、面板裂缝和排水沟。

环保设施方面，封闭廊道、除尘系统、含煤污水收集和喷淋设施应与土建设计同步完成预留预埋，防止后期改造破坏结构构件。

环境保护与安全措施

推荐高桩梁板式方案后，环境保护措施应与装卸工艺同步实施。卸船点、转载点和皮带机廊道采用封闭、导料、喷雾和负压除尘组合措施，码头面设置含煤污水收集沟和沉淀处理设施，雨污分流后方可排放或回用。

煤码头粉尘主要来自抓斗卸船、转运站落料、堆场堆取料和大风扬尘。设计中应根据气象条件、煤种特性和作业方式组合采用密闭、湿法除尘、喷雾抑尘和干式除尘措施；露天装卸起尘点设置湿法除尘设施，带式输送机廊道和转运站起尘点设置密闭罩、除尘器和喷雾装置，堆场设置固定或移动式喷淋系统、防风抑尘网，作业道路定期清扫和洒水。

堆场径流雨水、码头面初期雨水、码头面及带式输送机廊道和转运站冲洗水均可能夹带煤粉，应通过截水沟、沉淀池和含煤污水处理设施收集处理。给水排水设施能力应满足船舶、生产、生活、环保、消防及雨污水排放要求，处理达标后的中水或雨水优先回用于除尘喷淋、道路冲洗和绿化等低质用水，剩余水量按环保要求达标排放。码头面和转运站周边设置排水沟，防止含煤污水直接入海。港口工程环境保护设计还应在施工图阶段细化雨污分流、含煤污水回用、噪声控制和固体废物处置措施[21]。

噪声主要来自卸船机、皮带机、转运站和装载机等设备。设计中应选用低噪声设备，对转运站和电机设备采取隔声、减振措施，并通过合理布置生产辅助区和绿化隔离带降低噪声影响。

安全措施包括靠泊作业安全、设备运行安全、消防安全、防台风和施工安全。码头前沿应设置护轮坎、爬梯、救生设施和明显标识；卸船机轨道、皮带机廊道和电气控制系统应设置联锁保护；台风季节应制定船舶离泊、设备锚定和临时停工预案。

码头前沿设置护轮坎、安全栏杆、救生设施和明显警示标识。卸船机运行范围设置限位、夹轨器、锚定装置和防风抗台设施，皮带机设置拉绳开关、防跑偏装置和防堵料保护。船舶靠离泊期间应由专人指挥，作业区域限制无关人员进入，台风、大风和能见度不足条件下按港区调度要求停止相关作业。

煤炭堆场存在自燃和粉尘燃爆风险，应设置消防给水、室外消火栓、喷淋设施和温度监测。转运站、电气室和皮带机廊道应按防火分区布置，电气设备满足防尘、防潮和防爆要求。

对粉尘、噪声和高温作业岗位应配备个人防护用品，设置休息室和冲洗设施。各控制室和大型机械操作室应具有良好的密封、通风、降噪和温控条件，控制室应与高粉尘区域保持距离，并设置通风空调。定期开展职业健康监测和设备巡检，降低长期运行风险。

结论

本设计完成了汕尾电厂配套5万吨级煤码头的初步设计。总平面确定泊位长度260m、前沿设计水深12.50m、码头面高程3.60m；装卸工艺确定以卸船机、前沿漏斗、带式输送机、封闭廊道和除尘系统组成连续接卸流程。

高桩梁板式和重力式沉箱两种方案均已完成构造说明、主要尺度确定、结构计算和工程量估算。计算与概算结果表明，高桩梁板式方案对场区软土地基适应性更好，施工组织更成熟，工程投资更低，推荐作为本工程主体结构方案。

桩基反力、轨道沉降差、节点配筋、耐久性构造和施工组织是高桩梁板式方案的主要控制内容。设备厂家资料确定后，应复核卸船机轮压、轨距、锚固件和轨道梁局部构造。

两种结构方案采用统一的泊位尺度、装卸工艺和荷载条件，结构构造、稳定验算、工程量和概预算口径一致。

高桩梁板式和重力式沉箱的局部构造分别明确主体尺度、材料和节点关系。沉箱方案已完成抗滑、抗倾覆、基底应力和浮运稳定计算，可与高桩方案按同一口径比较。

工程量按基础段、主体段、附属段、工艺段和措施段拆分，两种方案分别给出造价。综合结构计算和概预算结果，高桩梁板式方案在安全、施工和经济性方面更适合本工程。

参考文献

[1] 中华人民共和国交通运输部. 海港总体设计规范： JTS 165-2025[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2025.

[2] 中华人民共和国交通运输部. 码头结构设计规范： JTS 167-2018[S]. 北京:：人民交通出版社股份有限公司，2018.

[3] 中交第四航务工程勘察设计院. 汕尾电厂港口工程岩土工程地质勘察报告[R]. 广州：中交第四航务工程勘察设计院，2003.

[4] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程地基设计规范：JTS 147-2017[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2017.

[5] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册：上册[M]. 北京：人民交通出版社，1997.

[6] 王元战. 港工建筑物[M]. 天津：天津大学出版社，2009.

[7] Carl A. Thoresen. Port Designer's Handbook[M]. 3rd ed. London: ICE Publishing, 2014.

[8] British Standards Institution. BS 6349-2:2019 Maritime works-Code of practice for the design of quay walls, jetties and dolphins[S]. London: BSI Standards Limited, 2019.

[9] 严恺，梁其荀，谢世楞，等. 海岸工程[M]. 北京：人民交通出版社, 2003.

[10] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册：中册[M]. 北京：人民交通出版社，1997.

[11] PIANC. Harbour Approach Channels Design Guidelines: Report No. 121[R]. Brussels: PIANC, 2014.

[12] 交通部第一航务工程勘察设计院. 海港工程设计手册：下册[M]. 北京：人民交通出版社，1997.

[13] 中华人民共和国交通运输部. 煤炭矿石码头粉尘控制设计规范：JTS/T 156-2024[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2024.

[14] 中华人民共和国交通运输部. 港口道路与堆场设计规范：JTS 168-2017[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2017.

[15] 中华人民共和国交通运输部. 港口工程荷载规范：JTS 144-1-2010[S]. 北京：人民交通出版社，2010.

[16] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程混凝土结构设计规范：JTS 151-2011[S]. 北京：人民交通出版社，2011.

[17] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 中国地震动参数区划图：GB 18306-2015[S]. 北京：中国标准出版社，2015.

[18] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程抗震设计规范：JTS 146-2012[S]. 北京：人民交通出版社，2012.

[19] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程桩基设计规范：JTS 147-7-2022[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2022.

[20] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程结构耐久性设计标准：JTS 153-2015[S]. 北京：人民交通出版社，2015.

[21] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程环境保护设计规范：JTS 149-2018[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2018.

[22] 中华人民共和国交通运输部. 自动化煤炭矿石码头技术规范：JTS/T 188-2022[S]. 北京：人民交通出版社股份有限公司，2022.

[23] The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan. Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan[M]. Tokyo: OCDI, 2009.

附 录

图1 总平面布置图

图2 高桩梁板式平面，立面图

图3 高桩梁板式断面图，配筋图

图4 重力式沉箱平面，立面图

图5 重力式断面图，配筋图

致 谢

本毕业设计在指导教师孙克俐老师的耐心指导下完成。老师在码头总平面布置、装卸工艺选择、结构方案比选和计算表达等方面给予了细致指导，使我对港口工程初步设计流程有了更系统的认识，在此表示诚挚感谢。

感谢建筑工程学院各位老师在本科阶段的教学与培养。港口航道与海岸工程专业课程为本次设计提供了必要的理论基础，也使我在规范查阅、工程资料分析和结构计算方面得到锻炼。

感谢家人和同学在毕业设计期间给予的理解、鼓励和帮助。由于本人专业水平有限，设计中仍可能存在不足，恳请各位老师批评指正。