设计依据

自然条件

气象条件

防城港地处广西壮族自治区南部沿海，在亚洲东南部季风区内，季风环流明显，属南亚热带季风型海洋气候。主要灾害性天气有龙卷风、热带气旋、雷暴等。冬季偏北风，夏季偏南风，年平均受台风或热带低压影响1次，最多3次，发生在6—9月份，风力一般8—9级。受海洋和十万大山山脉的影响，境内阳光充足，雨量充沛，气候宜人，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。

（1）气温

采用防城气象观测站1982~2002 年气象观测资料分析港区气候特征。

| 多年平均气温： | 21.9~22.1ºC |  |
| --- | --- | --- |
| 历史最高气温： | 37.5~37.8℃ |  |
| 历史最低气温： | -1.8~1.4℃ |  |
| 多年月平均最高: | 24.6℃ | 7月 |
| 多年月平均最低: | 6.4℃ | 1月 |

（2）降雨

防城港地处低纬度，属南亚热带季风气候，吹夏季讯风的时间长，受海洋湿热气流影响大，雨季较长，雨量充沛，水资源丰富。由于十万大山的地形作用，雨量较多，是广西乃至全国最多的地区和暴雨中心之一。每年4月至10月为雨季，降水量占全年近90%。降雨主要特征值如下：

| 多年平均年降水量： | 2823mm |
| --- | --- |
| 年最大降水量： | 3542mm |
| 年最少降水量： | 1386mm |
| 年平均降水日数： | 176天 |
| 年最多降水日数： | 204天 |
| 年平均降水量≥25.0mm的日数： | 54.6 天 |
| 年平均降水量≥50.0mm的日数： | 19.4 天 |

（3）雾

雾日较少，年平均10.9天，常发生在冬末春初的清晨，一般延续2-3小时，日出雾散。

（4）风况

本地区冬夏的风向季节变化比较显著，春季风向集中于偏北方位，偏南方位次之；夏季风向集中于偏南方位，秋、冬季风向集中于偏北方位。港区平均风速在2~4m/s 之间，夏季平均风速最低，冬季平均风速最大。

采用企沙测风塔2006 年4 月至2007 年3 月一整年观测资料分析，年平均风速为3.9m/s，年静风频率1.8%，全年主导风向为NNE，频率为26.8%，次主导风向为SW，频率为9.5%。强风向E，频率为1.5%。

台风在本地区登陆年均为1.3次，最多1964年共5次。登陆的台风最早于5月中旬，最迟于11月中旬，6~9月份是台风盛行期。台风影响期间会带来大风和暴雨，最大风速主要出现在台风影响过程中。根据风资料统计，≥6级风的大风日数年均为36天，≥8级风的日数为6.7天；暂取大于6级风的年出现天数为29天，以统计作业天数之用。

（5）相对湿度

根据防城气象观测站1982~2002 年气象观测资料分析，各月的平均相对湿度在73％~88％之间，多年平均相对湿度为81%，相对湿度最小为冬季，历年最小为25％。

水文条件

（1）潮汐

港区附近海域潮汐类型属正规全日潮型，潮汐属正规全日潮，日分潮占主导地位。最高潮位5.52米，最大潮差5.39米，平均高潮位为3.7米，全年潮高3米以上的有315天。

（2）潮流

潮流属不正规全日潮为主的混合潮型，潮流运动形式为往复流，流向基本与岸线和深槽走向一致。涨潮流方向主要在270~360°之间；落潮流方向在90~180°之间。

根据2003 年全潮观测，港区涨潮流流速介于0.08~0.54m/s 之间；落潮流流速介于0.08~0.95m/s 之间。港区附近海域余流分布主要由风场、径流和沿岸水流所支配。

（3）波浪

防城港港湾三面环山，两侧外延有白龙、企沙两个半岛环抱，港区及其附近海区波浪动力条件弱，平时波浪不是很大，常见浪小于0.5m，约占波浪频率的96％。出现1m 以上浪高的频率小于1.8％，出现2m 以上浪高的大浪频率更少。台风季节偶尔出5~6 级波浪，仅占波浪频率的0.07％。进行码头水工建筑物设计时可不考虑波浪荷载作用。

（4）泥沙

港区整体为沙质海岸，海水清澈，水体含沙量极小，组成极细，为粘性泥沙。据1992 年、2003 年全潮观测，全潮平均含沙量为0.0072~0.037kg/m3，实测瞬时最大含沙量茅尾海内为0.35kg/m3，拦门沙段为0.08kg/m3。

（5）水位

水位基准面以国家85高程基准面起算，单位为m。

1） 设计水位：最高潮位5.52米，最大潮差5.39米，平均高潮位为3.7米，全年潮高3米

设计高水位(高潮10％)为  4.27m

设计低水位(低潮90％)为  1.56m

2） 极端水位：

极端高水位(50年一遇)：  5.52m

极端低水位(50年一遇)；  0.13m

3） 施工水位：

低潮施工水位：           2.54m

地质与地形地貌条件

防城港市境内山地、台地、丘陵交错。北部及南部主要以低山丘陵地为主，山丘连绵起伏；中部为山地形；东南为沿海丘陵和海湾滩涂。十万大山自东向西横亘防城港市腹地，山脉全长130公里，横跨两国两市一县（即：中国、越南两国，防城港、钦州两市，宁明县），主要山峰有18座，高度海拔都在1000米以上。河流10多条，均发源于十万大山，多数为东南向，汇入北部湾，主要河流有：防城江、那梭江、茅岭江、明江以及中越边境的北仑河等。港口位于城市南部港口区，位于我国大陆海岸线的西南端，三面临海，与越南隔海相望。

根据《防城港9#10#泊位工程地质勘察报告》，本工程所在地地质情况为受河口冲积与沿海丘陵交界地区，表现在工程地质条件为岩基埋置深度较小，表层较软弱淤积层厚度不大。本工程所处场地底层从上至下可分为淤泥、淤泥—淤泥质粘土、粗砾砂、强风化花岗岩层等，详细介绍如下：

第一层为淤泥，层厚3~4m，分布在高程为-5~ -8米的范围内。以灰黄色为主，局部灰色，湿～很湿，软可塑，局部软塑和硬可塑。手捏滑腻，刀切面光滑，粘性好，含粉细砂和贝壳碎片，偶含腐植质。局部含少量粘土结核、砂团和铁质氧化胶结物颗粒，局部含少量贝壳碎和较多的铁质氧化物胶结颗粒，局部含较多粉细砂和间夹 薄层粉细砂，呈粉质粘土状。胶结物颗粒、砂团一般手捏易散，局部较硬。厚度变化呈北薄南厚，全区连续分布。

第二层为淤泥-淤泥质土，层厚1~2m，分布在高程为-6~ -9米的范围内。浅灰色～黄褐色为主，杂色次之，湿～稍湿，软可塑～硬塑，局部软塑，刀切面稍光滑～光滑，粘性较好～好，以粘土为主，粉质粘土次之，局部含少量～多量砂，呈粘性土混砂～砂混粘性土状或粉土状。局部含少量贝壳碎和较多的腐木。局部间夹薄层粉细砂。局部含卵石，厚度小，中部与北部呈透镜状分布。局部夹粉细砂薄层。全区连续分布。物理力学性质指标随深度变化略有变好。

第三层为全风化花岗岩：稍湿，坚硬土状，原岩矿物成分基本风化，结构、构造已破坏，但尚可辩认，多以粘性土、粉细砂和粗砾砂为主，呈砾质粉土、粉土、砾质粘性土和粉质粘土状，局部呈砂混粘性土和粘性土混砂状，一般手捏易散，浸水易崩解，湿水后粘性稍大。

第四层为强风化花岗岩：稍湿，坚硬土状，局部半岩半土状和夹中等风化岩碎块，原岩矿物多已风化，结构、构造大部分已破坏，可清晰辩认，呈粗粒花岗结构，风化裂隙和浸染锈斑一般较发育，局部极发育，岩芯以粉细砂、粘性土和粗砾砂为主，呈砾质粉土、砾质粘性土、粉土、粉质粘土为主，局部呈砂混粘性土和粘性土混砂状，一般手捏易散，浸水易崩解、软化，局部湿水粘性较大，局部呈半岩半土状，但手折易断，局部夹中等风化岩碎块，接近中等风化岩状，岩块较硬，锤击较难断。

第五层,中等风化花岗岩：坚硬，岩质较新鲜，岩芯较完整，呈短柱状、碎块状，风化裂隙和浸染诱斑较发育，局部裂隙面风化强烈，粗粒花岗结构，块状构造，岩芯锤击声较脆、难断，RQD指标一般70～75％，局部较低。

第六层, 微风化花岗岩：坚硬，岩质新鲜，岩芯完整，岩芯呈柱状、短柱状，局部呈长柱状，一般风化裂隙不发育,局部风化裂隙发育，粗粒花岗结构，块状构造，矿物成分以石英、长石、云母等为主，锤击声脆、难断，岩芯采取率高，RQD＞90％。

地震条件

防城港处于地壳稳定区内，地震活动水平总体不高，地震活动强度和频度较低，具有不均匀分布的特点，历史上没有发生过7 级以上的强震，历史地震对港区的最大影响烈度为Ⅴ度，50 年超越概率10％的基岩水平峰值加速度值为0.055g，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

货运量与船型

编制依据

本章编制依据主要包括：

· JTS/T 110-4-2025《港口工程初步设计文件编制规定》

· JTS 165-2013《海港总体设计规范》

· 《北部湾港总体规划（2021—2035年）》

· 防城港市国民经济和社会发展统计公报

· 防城港港区历年吞吐量统计数据及航运企业运营资料

防城港经济社会发展概况

防城港市地处广西南部、北部湾北岸，是西部陆海新通道的重要门户和我国面向东盟开放合作的前沿枢纽。近年来，防城港市经济保持高速增长态势：

2025年全年GDP 1201.26亿元 同比增长6.3%

2025年上半年GDP增速 7.5% 领跑广西全区

2025年上半年规上工业增加值增速 12.6% 全区前列

2025年上半年外贸进出口增速 41.4% 全国外贸50强城市首位

出口增速 87.3% 全国外贸50强城市首位

全年外贸进出口总额 741.1亿元 对全区增长贡献度达40%

防城港市锚定“现代化临港工业城市”发展定位，临港产业集群规模已超三千亿级，涵盖钢铁、有色金属、能源、粮油食品、装备制造等支柱产业，适箱货源丰富。

集装箱吞吐量预测

防城港港区吞吐量现状

防城港港口货物吞吐量近年来持续快速增长。2025年，防城港港口年吞吐量首次突破2亿吨大关，全年货物吞吐量完成20590万吨，比上年增长11.2%。2025年上半年，防城港港口货物吞吐量已突破1亿吨，创历史同期新高。

集装箱吞吐量方面，2025年防城港完成135.04万标准箱，同比增长34.4%，增速位居全国沿海港口前列。与此同时，北部湾港全港2025年集装箱吞吐量突破1000万标箱，集装箱航线总数达100条。

防城港港区历史吞吐量增长方面，近年来保持快速增长态势。2019年西部陆海新通道建设初期，防城港完成货物吞吐量10141万吨。此后吞吐量持续攀升，至2024年已达到18519万吨，2019至2024年间年均增长率约为12.8%。2025年，港口吞吐量再创新高，全年完成货物吞吐量20590万吨，较上年增长11.2%，首次突破2亿吨大关。

预测方法与依据

本工程吞吐量预测采用组合预测方法，综合以下三种途径：

（1）时间序列分析法：基于防城港港区历年集装箱吞吐量数据，运用指数平滑法和SARIMA模型进行趋势外推。

（2）弹性系数法：防城港市2025年上半年GDP增长7.5%，外贸进出口增长41.4%，集装箱吞吐量增长34.4%。集装箱吞吐量弹性系数（吞吐量增速/GDP增速）约为4.6，弹性系数（吞吐量增速/外贸增速）约为0.83。考虑到西部陆海新通道建设的持续推进和临港产业的快速发展，预计未来一段时期集装箱吞吐量将保持与腹地经济同步高速增长的趋势。

（3）上位规划目标校核：根据《北部湾港总体规划（2021—2035年）》，北部湾港2025年集装箱吞吐量目标为1000万TEU（已实现），2035年目标为2500万TEU。防城港港区作为北部湾港的重要组成部分，其集装箱吞吐量将按相应比例增长。

预测年限与水平年

· 基准年：2025年（防城港集装箱吞吐量135.04万TEU）

· 设计水平年：项目建成投产后的第10年

· 远景水平年：项目建成投产后的第20年

吞吐量预测结论

综合考虑腹地经济增长趋势、西部陆海新通道建设红利以及北部湾港一体化发展态势，预测本工程各水平年吞吐量如下：

以2025年作为基准年，防城港港区完成集装箱吞吐量135.04万标准箱，其中外贸箱量约占60%，内贸箱量约占40%，重箱占比约为75%，空箱占比约为25%。在此基础上，结合腹地经济增长趋势、西部陆海新通道建设带来的货源增量以及北部湾港一体化发展的规划目标，预计在设计水平年（即项目建成投产后第十年），防城港港区集装箱吞吐量将保持年均8%至12%的增长速度，据此推算设计水平年本工程承担及港区整体的集装箱吞吐量规模。至远景水平年（即项目建成投产后第二十年），吞吐量规模将依据《北部湾港总体规划（2021—2035年）》中北部湾港2035年2500万标准箱的总体目标以及防城港港区在北部湾港中所占的合理比例进行校核与推算。

集疏运方式与集疏运量

集疏运体系现状

防城港已形成较为完善的集疏运网络，具备公路、铁路、水水联运等多式联运条件：

（1）公路集疏运

防城港通过G75兰海高速、G7511钦东高速等干线公路接入广西及西南地区高速公路网，公路集疏运条件便利。

（2）铁路集疏运

铁路集疏运是防城港的核心优势之一。防城港是西部陆海新通道铁海联运的重要节点，海铁联运集装箱量从2019年的520万吨增长至2024年的1875万吨，年均增长29.22%。企沙铁路支线经电气化改造后，货物列车实现路企直通，有效提升了港口集疏运效率。2025年，西部陆海新通道铁海联运班列累计开行超万列。

（3）水水中转

防城港积极发展水水中转业务。2025年11月，“防城港—顺德新港”集装箱班轮快线正式开通，采取点对点直航模式，单航次可满载约200个标准重箱，运输时效较传统中转模式提升超10天，目前已实现每周1班常态化运营。随着平陆运河的建设推进，未来防城港水水中转能力将进一步提升。

集疏运量分配预测

结合防城港港区实际集疏运结构特点（参考2025年数据：海铁联运1875万吨、水路公路等其他方式），各集疏运方式分担比例大致为：

· 海铁联运 ：约占40%～50%

· 公路集疏运：约占30%～40%

· 水水中转：约占10%～20%

具体分担比例应根据本工程的功能定位和航线规划进一步细化确定。根据JTS/T 110-4-2025的要求，需单独分析冷藏箱、危险品箱等特殊货种的集疏运要求。

设计船型

设计船型主尺度

根据交通运输部发布的“集装箱船设计船型尺度”，3万吨级集装箱泊位设计船型主尺度如下：

| 尺度 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶吨级 | DWT | t | 30000 | 3万吨级 |
| 总长 | L | m | 241 | 规范设计船型 |
| 型宽 | B | m | 32.3 | 规范设计船型 |
| 型深 | H | m | 19.0 | 规范设计船型 |
| 满载吃水 | T | m | 12.0 | 规范设计船型 |
| 载箱量 | - | TEU | 1901-2500 | 参考值 |

设计年通过能力

根据装卸工艺方案、设计船型、泊位数量及作业天数等参数，按照现行规范计算本泊位的设计年通过能力。

- 码头年工作318天，每天纯作业时间21小时；设计船型3万DWT；泊位设计通过能力为50万TEU。

方案比选

重力式沉箱码头结构

重力式沉箱码头结构概述

沉箱重力式码头结构的墙身是由沉箱构成，沉箱结构可用于建设满堂式、连片式和墩式码头。沉箱是一种巨型的钢筋混凝土空箱，箱内用纵横向隔墙隔成若干舱格。沉箱一般在预制厂预制，然后在滑道上用台车滑放下水。沉箱也可利用船坞、滑道、船台或其他合适的天然岸滩预制下水。下水后的沉箱用拖轮拖至现场，定位后用灌水压载法将其沉放在整平好的基床上，再用砂或块石等材料填充沉箱内部。

沉箱结构的优点是：施工速度快，水下工作量小，结构整体性好，抗震性能强。

其缺点是：耐久性不如块体结构，钢材用量多，需要专门的施工设备。沉箱结构一般适用于具备沉箱预制、运输、沉放设施的情况或工程量较大的大型码头。

重力111式沉箱结构方案主要设计数据

泊位总长300m，共设10座沉箱，分段长度30m，与变形缝一一对应。沉箱采用C45钢筋混凝土预制，单座外廓尺寸为长29.95m、宽12.5m、高13.5m。沉箱顶面标高+3.5m，底面标高-10.0m，底板厚0.5m，外墙厚0.35m，内隔墙厚0.2m，沿宽度方向设3列仓格、4道纵墙，仓格净跨约3.6m。沉箱内回填开山土石至+3.5m，顶面铺0.3m厚二片石垫层，再浇筑0.5m厚低标号素混凝土封顶。

基槽开挖至花岗岩持力层，底宽16.0m，边坡1:2。基床抛填10至100kg块石，厚2.0m，分两层施工：底层厚1.2m为抛石层，顶层厚0.8m为人工整平层，夯实后基床顶面标高-11.0m。港池侧基床坡面抛填200至300kg块石护面，厚1.0m。

现浇C40钢筋混凝土胸墙，高2.0m，底宽12.5m，顶宽12.5m。胸墙底面设剪力槽与沉箱顶部预留槽口嵌固，槽深0.3m。胸墙顶面标高+5.5m，前沿临水面设200mm乘200mm倒角。胸墙分10段浇筑，段间缝宽20mm，填塞沥青麻絮。

沉箱后方紧贴箱壁设倒滤层，为二片石厚0.3m加碎石厚0.2m的双层结构，外包每平方米250克土工布。沉箱接缝处倒滤层加厚至0.8m并设土工布包裹的碎石棱体。倒滤层后回填开山土石至+5.5m，分层碾压，坡比1:1.5。

系船柱每个分段设1个，间距30m，采用1500kN铸钢系船柱，锚固于胸墙内，锚筋深不小于1.2m。橡胶护舷每座沉箱设2组，间距约15m，采用鼓型橡胶护舷，设计吸能量按3万吨级船舶有效撞击能量确定。电缆槽设于胸墙顶面靠陆侧，宽0.6m、深0.4m。码头面层为50mm厚C40现浇混凝土磨耗层，内配D6.5间距100mm双向钢筋网。码头前沿设可拆卸式钢护栏，高度1.2m。

重力式大圆筒码头结构

重力式大圆筒码头结构概述

大圆筒结构的墙身由大圆筒组成，大圆筒是预制的大直径无底薄壁钢筋混凝土，直径一般为5~20m。大圆筒为预制构件，预制后吊运或托运到现场，依次安放；待安放完成后，筒内充填砂石等填料。

大圆筒码头结构的优点是：结构简单，施工速度快，造价低，钢筋混凝土用量与钢结构用量比沉箱结构少，沉入式大圆筒结构可用于软土地基情况。

大圆筒结构的缺点是：需要大型起重运输设备，抛石基础上的大圆筒结构对基底产生的应力大，沉入式大圆筒结构的设计计算方法和施工技术等有待进一步完善和更多实际工程的检验。

重力式大圆筒结构方案主要设计数据

结构总体布置：码头总长300m，采用单排大圆筒连续布置形成岸壁，分段长度30m共分10段。每个分段设2个大圆筒，共计20个。圆筒采用C45钢筋混凝土预制，底端坐落在抛石基床上，顶部通过现浇胸墙纵向连接形成整体。圆筒内回填开山土石，后方设倒滤层后回填陆域至设计高程。码头面层为现浇钢筋混凝土面层，厚50mm，与胸墙顶面平齐。

大圆筒尺寸：圆筒外径12.0m，壁厚0.35m，高度15.5m。安装后圆筒顶面标高+4.0m，底面标高-11.5m（坐落于基床顶面）。基床顶面标高-11.0m（与前沿底标高一致），基床厚2.0m，底面标高-13.0m。圆筒内回填开山土石至+4.0m，回填料重度19kN/m³。

圆筒间距与接缝：圆筒中心间距15.0m，相邻圆筒外壁净距3.0m（。分段缝设于相邻段间，缝宽20mm，填塞沥青麻絮，段间不设连接钢筋，允许各自独立变形。

胸墙：现浇C40钢筋混凝土胸墙，高1.5m，底宽12.5m（跨盖相邻两圆筒顶部外侧并外挑0.25m），顶宽12.5m。胸墙底面设剪力槽与圆筒顶部预留槽口嵌固，槽深0.3m。胸墙连续浇筑，仅在分段缝处断开，缝宽20mm。胸墙顶面标高5.5m，前沿临水面设200×200mm倒角。

基床与基础：基槽开挖至花岗岩面不少于0.5m，底宽16.0m，边坡1:2。基床采用10～100kg块石抛填，厚2.0m，分两层施工：底层厚1.2m为抛石层，顶层厚0.8m为人工整平层。夯实后基床顶面标高-11.0m，满足圆筒底面-11.5m的坐底要求。港池侧基床坡脚设200～300kg块石护面，厚1.0m，护面块石延伸至基床顶面外缘。

倒滤层与后方回填：圆筒后方紧贴筒壁设倒滤层，倒滤层为二片石厚0.3m+碎石厚0.2m的双层结构，外包250g/m²土工布。圆筒接缝处倒滤层加厚至0.8m，并设土工布包裹的碎石棱体，防止填料从筒间缝隙流失。倒滤层后回填开山土石至+5.5m，分层碾压，回填坡比1:1.5。

筒内填料：圆筒内部回填开山土石，筒顶以上0.5m范围内设二片石垫层，再浇筑0.5m厚低标号素混凝土封顶，防止上部荷载直接作用于筒内填料导致不均匀沉降。

重力式码头通用计算

基本数据资料

设计断面：广西防城港九号泊位码头，其结构型式为带卸荷板的混凝土方块结构。码头前沿高程5.50m，码头前水底高程-11.0m，码头分段长度30m计算内容。仅对设计高水位和极端低水位情况，按承载能力极限状态，采用作用效应的持久组合，进行以下验算和计算：

① 沿基床顶面、基床底面的抗滑稳定性验算；

② 对码头前趾的抗倾覆稳定性验算；

③ 基床承载力验算和地基应力计算。

结构安全等级。结构安全等级为二级。

水文地质资料：设计高水位4.27m；极端低水位：0.13m。本计算不考虑极端高水位情况。

波浪要素：波高H1% = 1.0m，波长L=12m。

基底底地基为粉质粘土，内摩擦角标准值φ=12°；γ=17.0kN/m³。考虑到开挖基槽时地基已受到扰动，取其粘聚力标准值C=0，其他从略。

地震。地震烈度为6度，可不考虑抗震设防。

码头面荷载：

堆货荷载：码头前沿10m宽度内区域，堆货荷载标准值q1=20kPa；距码头前沿10m后地带，q2=70kPa。

船舶荷载：系缆力标准值P=550kN；系船缆的水平投影与码头前沿线的夹角α=30°；系船缆与水平面的夹角β=15°。系缆力作用在码头地面以上0.45m处。

混凝土与抛石基床摩擦系数设计值f=0.60，抛石基床与地基摩擦系数设计值f=0.35。抛石基床承载力设计值取σγ=550kPa。

作用标准值及其作用效应和抗力计算

- (1)码头上的作用。施加于码头结构上的永久作用有：墙后回填料产生的土压力水平分力，竖向分力和传递至基床和地基上的建筑自重力。无剩余水压力。

- 施加于码头结构上的可变作用有：码头面堆货荷载产生的土压力、船舶荷载的系缆力。不考虑波浪作用。

- 抗滑抗倾覆稳定性验算的抗力有：建筑物自重力及其产生的稳定力矩，由永久和可变作用产生的竖向土压力、基床前地基上的被动土压力。

- (2)系缆力标准值及其产生的力矩。垂直于码头岸线方向的水平力标准值

- 计算沿墙底的稳定性时，系缆力沿码头线方向的分布长度等于码头分段长度 30m，每延米码头的系缆力水平分力的标准值PRH 及其对墙底的倾覆力矩 MRH分别为

- PRH=  / 30 =

- MRH= (5.5 + 11.0+ 0.45)PRH =

- (3)主动土压力标准值及其产生的倾覆力矩和稳定力矩。为简便计，墙后主动破裂面与竖直面之间的夹角近似取 28，破裂面与抛石棱体表面交于M点，M 点以上按填土计算，M 点以下按块石计算。取ij面作为假想墙背，取；jk 墙背和卸荷板以下墙背取

- ① 主动土压力系数。第 n 层土的主动土压力系数按下式(库仑土压力公式)计算：

- 卸荷板以上包括中砂和块石两种填料，按作用于假想墙背上的土压力计算，取外摩擦角，中砂的主动土压力系数为 Kan = 0.307，块石的主动土压力系数为 Kan = 0.172。

- 卸荷板以下只有块石一种填料，外摩擦角，主动土压力系数为 Kan= 0.160。

- ② 土压力强度计算。土压力计算，分别按永久作用和可变作用土压力强度计算。第 n 层填料顶层土压力强度按下式计算：

- 永久作用

- 可变作用 eq n1 = q Kan

- 第 n 层填料底层土压力强度按下式计算：

- 永久作用

- 可变作用 eqn2 = q Kan

- 按以上公式列表计算设计高水位时的各土层土压力强度值，给出墙背水平土压力分布图。

- ③ 土压力合力标准值及其产生的力矩计算。根据土压力强度分布图，列表计算土压力合力标准值及其产生的力矩。

- 第n 层的土压力水平合力标准值对码头前趾的力LHn =第n层底高程 - 码头底高程 + 第  n  层水平梯形土压力强度图形的形心与该土层底的距离  yn 。当,  yn  按下式计算：

- 土压力标准值的水平力、竖向分力分别按下式计算：

- (4) 建筑物自重力标准值及其产生的稳定力矩。建筑物自重力包括结构及其上部填料的自重力，。设计高水位时，计算面为基床顶面，由自重力产生的竖向力和稳定力矩计算。

- 对于沿基床底的抗滑稳定性验算，由于地基土较好，基床前被动土压力，计算基床部分的水下自重力标准值：

- 基床前的被动土压抗力标准值

验算

由给出的可变作用计算结果可判断，对于抗滑、抗倾稳定性验算，由码头面堆载产生的土压力为主导可变作用；系缆力为非主导可变作用。

结构安全等级为二级，其结构重要性系数取 。

抗滑、抗倾稳定性验算情况为承载力极限状态，持久状况的持久组合，作用的效应组合数取；抗力的结构系数，因无波浪作用，抗滑稳定性验算取 ；抗倾覆稳定性验算取。基床承载力分项系数取。

- 抗滑稳定性验算。分别按下列的验算表达式验算：

沿基床顶面

沿基床底面

(2) 抗倾覆稳定性验算。抗倾覆稳定性按下列表达式验算：

(3) 基底应力和地基应力验算。

MR, M0分别为竖向合力标准值产生的稳定力矩和水平作用合力标准值产生的倾力矩； G', H'  分别为作用在基床顶面的竖向作用合力标准值和水平作用合力标准值。

MR = MG + MEV+ MEQV

M0 = MEH + MEqH + MPR

G' = G + EV + EQV

H = EH + EqH + PRH

沉箱码头计算

沉箱浮游稳定计算

沉箱近程浮运，要求满足定倾中心高度。

钢筋混凝土重度标准值为24.5kN/m³，海水重度标准值为10.25kN/m³，木材重度标准值为8kN/m³。

- 平衡压载时的浮游稳定性计算

- 加水深度t0的计算。

无压载时沉箱的重心位置

大圆筒码头计算

水域及陆域布置

设计基础参数汇总

根据本设计前序章节已确定的各项参数，汇总如下：

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计船型吨级 | DWT | t | 30000 |  |
| 设计船型总长 | L | m | 241 |  |
| 设计船型宽 | B | m | 32.3 |  |
| 设计船型满载吃水 | T | m | 12.0 |  |
| 设计船型载箱量 | Q | TEU | 1901-2500 | 取中值2200 |
| 年设计通过能力 | Pt | 万TEU/年 | 50 | 设计目标值 |
| 年工作天数 | Ty | d | 318 |  |
| 昼夜纯工作时间 | td | h | 21 |  |
| 泊位长度 | Lb | m | 300 | 现状岸线长 |
| 码头前沿设计水深 | D | m | 13.50 | 现状水深 |
| 码头前沿底标高 | ▼底 | m | -12.4 | 理论最低潮面 |

水域布置

码头前沿线及方位角

防城港9号泊位位于渔澫港区，码头采用顺岸式连续布置。码头前沿线方位角与现状港区岸线一致，取北偏东27.04°至南偏西207.04°。

停泊水域

码头前停泊水域宽度按设计船型型宽的2倍确定：

B停 = 2B = 2 ×32.3 m= 64.6m

设计取停泊水域宽度为65m。停泊水域设计水深与码头前沿设计水深一致，取13.50m。

回旋水域

回旋水域按椭圆形布置，尺度取值如下：

· 长轴取2.0倍～2.5倍设计船长，即482m～603m，取500m；

· 短轴取1.5倍～2.0倍设计船长，即362m～482m，取400m。

回旋水域设计水深与码头前沿设计水深一致，取13.50m。回旋水域与停泊水域平顺衔接，确保船舶掉头作业顺畅。

航道

进港航道利用防城港渔澫港区现有进港航道。航道有效宽度按设计船型型宽的4.5倍～5.0倍取值，设计取150m。航道设计水深与码头前沿设计水深一致，取13.50m。航道边坡取1:5～1:8。

水域布置尺度汇总

| 水域项目 | 符号 | 单位 | 设计取值 | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停泊水域宽度 | B停 | m | 65 | 2B |
| 停泊水域水深 | - | m | 13.50 |  |
| 回旋水域长轴 | - | m | 500 | 2.0L-2.5L |
| 回旋水域短轴 | - | m | 400 | 1.5L-2L |
| 回旋水域水深 | - | m | 13.50 |  |
| 航道有限宽度 | - | m | 150 | 4.5B-5.0B |
| 航道设计水深 | - | m | 13.50 |  |

陆域布置

堆场容量计算

根据《海港集装箱码头设计规范》（JTS 165-4-2011），堆场所需容量按下式计算：

E = Qh×KBK×kd×tdc/Tyk

式中：E为堆场所需容量（TEU）；Qh为年货运量（TEU），取500000TEU；KBK为堆场工作不平衡系数，取1.15～1.25，本设计取1.20；Kd为货物到港月不平衡系数，取1.10～1.20，本设计取1.15；tdc为平均堆存期（d），进口重箱取7～10d，本设计取8d；Tyk为堆场年工作天数，取350d。

代入计算：

E =500000×1.20×1.15×8÷350≈15771

设计取堆场所需容量为16000TEU。

地面箱位数计算

地面箱位数按下式计算：

Ns=E∕nc∕Ks

式中：Ns为地面箱位数；nc为堆箱层数，采用轮胎式场桥，取堆4过5，层数取4；Ks为堆场高度利用系数，取0.75～0.85，本设计取0.80。

代入计算：

Ns=16000÷4÷0.80=5000

设计取地面箱位数为5000TEU。

堆场面积确定

堆场总面积按下式计算：

Ay=Ns⋅Ad⋅Kd

式中：Ay为堆场总面积（m²）；Ad为单个标准箱位占地面积（m²/TEU），按20英尺标准箱尺寸加通道间距，取25～30m²/TEU，本设计取28m²/TEU；Ka为通道及辅助面积系数，取1.30～1.50，本设计取1.40。

代入计算：

Ay=5000×28×1.40=196000m2

设计取堆场总面积为200000m²（20万m²）。

陆域纵深

码头陆域纵深按堆场面积及泊位长度推算：

陆域纵深=Ay∕Lb⋅Kd

式中：Kd为陆域布置系数，考虑前方作业地带、道路、辅助建筑等用地，取1.20～1.35，本设计取1.25。代入计算：

陆域纵深=200000÷300×1.25=833m

设计取陆域纵深为850m，陆域总面积约25.5万m²。

堆场分区布置

堆场按功能分为以下区域：

· 重箱区：用于堆放进口重箱，占地面积约12万m²，布置在堆场中部，靠近码头前沿。

· 空箱区：用于堆放空箱，占地面积约3万m²，布置在堆场后方。

· 冷藏箱区：设有专用冷藏箱供电设施，占地面积约1万m²，布置在堆场一侧靠近变电所位置。

· 危险品箱区：按规范要求与其他箱区保持安全距离，占地面积约5000m²，布置在堆场边缘下风向位置，设有专用消防设施。

· 预留发展区：占地面积约3万m²，预留为远期自动化堆场改造空间。

港内道路布置

港内道路分为主干道、次干道和支路三级：

· 主干道：沿堆场周边环形布置，宽度为25m，满足集装箱牵引车及半挂车双向通行及转弯要求。

· 次干道：箱区之间道路，宽度为15m，满足场桥转场及集卡通行。

· 支路：辅助通道，宽度为10m。

道路转弯半径不小于15m。港区设主出入口1处，布置在陆域后方，与后方疏港公路衔接；次出入口1处，与铁路装卸线衔接。闸口设6条车道，配备智能闸口系统。

辅助生产建筑物

辅助生产建筑物布置在陆域后方靠近主出入口处，主要包括：综合办公楼约3000m²、维修车间约1000m²、变电所约500m²、给水泵房及消防水池约300m²、污水处理站约200m²、门卫及闸口管理室约200m²。建筑物总建筑面积约5200m²，具体尺寸及布置详见总平面布置图。

铁路衔接

本设计利用既有铁路专用线，铁路装卸线布置在堆场后方，设1条到发线和1条装卸线，有效长度满足整列集装箱班列作业要求。铁路作业区与堆场之间设宽度15m的集卡通道，便于公铁联运换装。

陆域布置汇总

设计高程

码头面高程

码头前沿高程应根据泊位性质、设计船型、装卸工艺、水文、气象条件、防汛要求确定，并应与码头的防洪标准一致，在设计高水位时，码头作业应正常。

防城港为正规全日潮，最高潮位5.52m，平均高潮位3.70m。根据规范要求，码头面高程应高于设计高水位加富裕高度。设计高水位取高潮累积频率10%的潮位，按防城港当地验潮资料约为4.27m，富裕高度取1.50m～2.00m。

设计取码头面高程为+5.50m（以当地理论最低潮面起算），与防城港集装箱码头现状条件相协调。

码头前沿底高程

码头前沿底标高按下式计算：

设计低水位取低潮累积频率90%的潮位，按防城港当地验潮资料约为1.56m，D=13.50m，则：

设计取码头前沿底标高为-11.00m

堆场高程

堆场高程应考虑与码头面的衔接、排水要求和地基处理方案综合确定，设计取+5.50m～+6.00m，略低于码头面，坡度向排水沟方向不小于5‰，确保雨水顺畅排放。

高程汇总

小结

本章完成了防城港9号泊位3万吨级集装箱进口码头泊位的总平面布置设计。水域布置确定了码头前沿线方位角、停泊水域宽度65m、回旋水域长轴500m、短轴400m、航道有效宽度150m，各水域设计水深均为13.50m。陆域布置经计算确定堆场所需容量为16000TEU、地面箱位数为5000TEU、堆场总面积为20万m²、陆域纵深为850m；堆场按重箱区、空箱区、冷藏箱区、危险品箱区和预留发展区分区布置，港内道路分3级设置，主干道宽度25m，辅助建筑物总建筑面积约5200m²。设计高程确定码头面高程为+6.50m，码头前沿底标高为-11.00m，与防城港9号泊位现状条件一致。总平面布置方案满足3万吨级集装箱船安全靠离泊作业要求，陆域布局满足年设计通过能力50万TEU的堆存与装卸作业需求，为后续装卸工艺设计和水工建筑物设计提供了空间控制条件。

装卸工艺

工艺流程设计

总体工艺方案

本工程采用国内集装箱码头最成熟、应用最广泛的“岸桥—集装箱牵引车+半挂车—轮胎式场桥”工艺系统，即“三级式”作业流程。该方案技术成熟、设备通用性强、维护成本可控，在防城港集装箱码头已有丰富的运营经验。

卸船作业流程

本泊位为集装箱进口卸船泊位，卸船作业流程如下：

岸桥卸船 → 水平运输 → 堆场堆存

具体步骤为：

1. 船舶靠泊：3万吨级集装箱船（载箱量1901～2500TEU）靠泊码头；

2. 岸桥卸船：岸桥从船舱内抓取集装箱，吊运至码头前沿；

3. 水平运输：集装箱牵引车牵引半挂车在码头前沿接箱，经港内主干道运输至堆场指定箱区；

4. 堆场堆存：轮胎式场桥在半挂车上取箱，堆存至堆场指定箱位。

工艺流程简图

装卸机械设备选型

岸边集装箱起重机（岸桥）

（1）选型依据

岸桥选型需满足设计船型3万吨级集装箱船（型宽B=32.3m）的装卸作业要求。根据《海港集装箱码头设计规范》（JTS 165-4-2011），岸桥外伸距应能覆盖设计船型甲板上最外侧一列集装箱。

3万吨级集装箱船舱盖板上堆箱层数一般为4～5层，甲板上最大堆箱列数约10～12列。据此，本工程岸桥主要技术参数如下：

防城港码头现状已配置双箱吊岸桥，本设计选型与之保持一致，便于设备互备和统一维护。

水平运输设备

水平运输采用集装箱牵引车+半挂车组合方案，这是国内集装箱码头最常用的水平运输方式。集卡载重量40t，满足40英尺重箱运输要求。牵引车与半挂车按1:1.2～1:1.5的比例配备，考虑半挂车在堆场等候装卸时的周转需要。

防城港码头通常按1台岸桥配备4台集卡的比例配置水平运输设备，本设计参照此经验配置。

堆场作业设备——轮胎式场桥（RTG）

堆场作业设备选用轮胎式场桥（RTG）。RTG可以跨越6列集装箱和一个集卡车道，堆放3～5层集装箱，机动灵活，调度方便，能较好地与码头前沿岸桥等装卸设备匹配作业，达到较高的装卸作业效率。

本工程RTG主要技术参数如下：

设备对比说明：堆场设备除轮胎式场桥（RTG）外，轨道式场桥（RMG）也是可选方案。RMG优点是大车行走速度较快、定位精度高、易于实现自动化，但缺点是无法转场、需铺设轨道、土建投资较大。RTG的优点是机动灵活、可任意转场、土建投资小，且防城港码头现状采用的即为RTG方案。综合考虑防城港现状条件、投资控制和运营灵活性，本设计推荐采用RTG方案。

空箱及杂项作业设备

配置1台集装箱正面吊用于空箱堆码、零星提箱及维修区作业。正面吊额定起重量45t，堆箱层数可达5层。

装卸设备数量计算

岸桥台数计算

根据《海港集装箱码头设计规范》 ，岸桥所需台数按下式计算：

场桥（RTG）台数计算

堆场所需场桥台数按下式计算：

集装箱牵引车与半挂车数量

牵引车与半挂车数量按岸桥台数配置。根据行业经验，1台岸桥通常配备4台集卡，以确保水平运输环节不形成瓶颈。

· 牵引车数量：5台岸桥 × 4 = 20台

· 半挂车数量：考虑周转等候，按牵引车的1.3倍配置，即20 × 1.3 = 26台

正面吊数量

配置1台集装箱正面吊，用于空箱区、维修区及零星提箱作业。

设备配置汇总

装卸工艺方案可行性论证

船时效率校核

5台岸桥同时作业时，考虑同时作业系数0.85，设计船时效率为：

本设计前序章节确定的设计船时效率目标值为75～100TEU/h，按5台岸桥配置计算的实际船时效率127.5TEU/h，满足并超出设计目标要求。

年通过能力反算校核

工艺流程平面布置

码头前沿作业区

码头前沿布置5台岸桥，沿300m码头岸线平均间距约60m布置（考虑岸桥轨距16m及相邻岸桥安全作业间距）。码头前沿至海侧轨之间为船舶作业区，海侧轨与陆侧轨之间为集卡通行及接箱区。岸桥轨距16m，可满足至少3条集卡车道同时通行。

水平运输通道

港内主干道沿堆场周边环形布置，宽度25m，满足集卡双向通行及转弯要求。主干道与各箱区之间设15m宽次干道连接。

堆场作业区

堆场按箱区分区布置，各箱区之间设RTG跑道。RTG跨距23.47m，可跨越6列集装箱和1条集卡车道。堆场箱位排列与RTG跨距相匹配，每个箱区长度根据RTG作业效率及堆存量确定。

辅助作业区

空箱区、维修区及正面吊作业区布置在堆场后方靠近辅助建筑物处，便于日常维护管理。

小结