本科生毕业设计

题目：{{ title_zh }}

学    院

专    业

年    级

姓    名

学    号

指导教师 {{ advisor }}

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年    月     日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年    月     日

摘  要

{{ abstract_zh }}

关键词：{{ keywords_zh }}

ABSTRACT

{{ abstract_en }}

KEY WORDS: {{ keywords_en }}

目  录

第一章 绪论	1

1.1  毕业设计（论文）类型及基本要求	1

1.1.1  设计类	1

1.1.2  论文类	1

1.1.3  软件类	1

1.2  毕业设计（论文）资料组成及存档要求	1

第二章 理论研究	3

2.1  毕业设计（论文）结构及要求	3

2.1.1  论文结构	3

2.1.2  语言表述	3

2.1.3  标题和层次	3

2.1.4  打印规格	3

2.2  毕业设计（论文）撰写规范	4

2.2.1  封面	4

2.2.2  目录	4

2.2.3  正文	4

2.2.4  公式	5

2.2.5  图	5

2.2.6  表	6

2.3  脚注	7

2.4  页眉和页脚	7

第三章 实验与分析	8

3.1  任务书	8

3.2  开题报告	8

3.3  评阅书	8

3.3.1  指导教师评阅书	8

3.3.2  评阅教师评阅书	8

3.4  答辩记录书	9

3.5  外文资料和中文译文	9

参考文献	10

附  录	12

致  谢	13

绪论

- 1.1  工程背景与研究意义

- 1.1.1  工程背景

能源供应是区域经济稳定发展的核心保障，火力发电在我国电力结构中仍占据重要地位。汕尾电厂作为广东省粤东地区关键的电源支撑点，承担着汕尾市及周边区域的电力供应重任，对推动粤东地区工业化进程、保障民生用电、促进经济社会可持续发展具有战略性意义。随着电厂机组容量的逐步扩容、生产规模的持续扩大，以及国家对电力生产节能减排、高效运营的要求不断提升，电厂原有煤炭接卸与运输设施在吞吐能力、作业效率、环保标准、安全可靠性等方面，已难以完全匹配电厂长期稳定的燃料供应需求。

煤炭作为汕尾电厂的核心燃料，其运输、接卸、存储的连续性与高效性，直接决定电厂的正常运行。为从根本上解决电厂燃料供应的配套设施短板，保障 5 万 DWT 运煤船舶的安全靠泊与高效作业，亟需建设一座专业化、现代化的电厂配套煤码头。本毕业设计以汕尾电厂配套煤码头工程初步设计为研究对象，严格依据港口工程相关规范、项目自然条件与使用需求，完成码头总平面规划、装卸工艺设计、水工结构设计、工程概预算等全套初步设计工作，为工程后续实施提供技术可行、经济合理的设计方案。

- 1.1.2  研究意义

（1）理论意义

本设计涵盖港口规划与布置、港口水工建筑物、装卸工艺系统、海岸动力学、工程经济等港口航道与海岸工程专业核心知识领域，是对本科阶段所学理论知识的系统性整合与综合应用。通过完成专业化煤码头的完整设计流程，能够将分散的课程知识点融会贯通，构建起完整的港口工程设计知识体系。同时，电厂配套煤码头作为典型的专业化散货码头，在工艺流程衔接、环保防尘、与后方厂区协同作业等方面具有鲜明的行业特性，本设计有助于深入掌握此类专用码头的设计原则、关键技术与特殊要求，丰富专业化散货码头设计的理论应用实践。

（2）实践意义

本课题完全模拟实际港口工程的初步设计流程，从基础资料分析、方案比选、结构计算到图纸绘制、造价估算，完整还原真实工程的设计环节。通过本次设计，可系统提升 CAD 制图、水工结构计算、装卸工艺选型、技术经济分析等港口工程核心实践技能，熟悉港工规范的应用方法与工程设计的基本逻辑。设计成果贴合汕尾电厂实际需求，具备一定的工程参考价值，能够实现从理论学习到工程实践的有效衔接，为今后从事港口工程设计、施工、管理工作奠定坚实基础。

- 1.2  国内外煤码头工程技术发展现状

- 1.2.1  国外发展现状

国外大型专业化散货码头建设起步较早，技术体系成熟，整体呈现大型化、高效化、自动化、绿色化的发展趋势。在船舶与泊位方面，为降低海运成本，运煤船舶逐步向大型化发展，好望角型、巴拿马型散货船成为主流，码头泊位水深、靠泊能力不断提升；在装卸设备方面，桥式抓斗卸船机持续升级，抓斗容量、作业效率大幅提高，单机卸船效率可达 2500~3000t/h；在系统控制方面，广泛应用 PLC、DCS 智能控制系统，实现卸船、输送、堆存全流程自动化作业，减少人工干预，提升作业安全性与效率。同时，国外煤码头高度重视环保设计，密闭输送、粉尘回收、污水处理等绿色技术应用普及，实现工程与生态环境的协调发展

- 1.2.2  国内发展现状

我国煤码头建设历经引进、消化、自主创新的发展历程，目前技术水平已跻身世界前列，形成了完备的设计规范与工程体系。国内大型电厂配套煤码头数量众多，高桩梁板式、重力式等结构型式应用成熟，自主研发的装卸设备性能达到国际先进水平。近年来，国内煤码头向智能化、绿色化转型，无人化作业、智能调度、粉尘综合治理等技术广泛应用，工程设计更注重安全性、经济性与环保性的统一。结合汕尾地区的自然条件与工程需求，本设计将充分吸收国内外先进技术经验，打造适配本地条件的现代化煤码头方案。

- 1.3  研究内容与技术路线

- 1.3.1  研究内容

本设计严格按照毕业设计任务书要求，完成汕尾电厂配套煤码头初步设计，核心研究内容包括：

1.收集分析工程基础资料，梳理地理位置、气象、水文、地质、地震等设计参数，确定设计控制条件；

2.完成码头总平面布置设计，确定泊位尺度、码头高程、水域与陆域布置方案；

3.设计装卸工艺流程，完成卸船机、皮带机、堆取料机等设备选型，计算库场容量与面积；

4.选取高桩梁板式、重力式两种码头结构方案，完成结构布置与设计计算；

5.进行结构稳定性验算，从技术、经济两方面开展方案比选，确定推荐结构方案；

6.估算工程量，完成工程概预算，补充环保、安全配套设计，绘制全套设计图纸。

- 1.3.2  技术路线

本设计采用资料调研→参数确定→方案设计→计算验算→比选优化→成果整合的技术路线：首先研读港工规范与相关文献，梳理项目原始资料；其次确定设计船型、吞吐量、水位等核心参数；然后依次开展总平面、装卸工艺、水工结构设计；再进行结构稳定性验算与技术经济比选；最后整合设计说明书、计算书与图纸，完成全部毕业设计内容。

- 1.4  本章小结

本章明确了汕尾电厂配套煤码头工程的建设背景与设计必要性，从理论与实践两方面阐述了本设计的研究意义；梳理了国内外煤码头工程技术的发展趋势，为设计提供技术参考；确定了本设计的核心研究内容与整体技术路线，为后续各章节的设计工作奠定了基础。

工程概况与设计基础资料

- 2.1  工程地理位置

本工程为汕尾电厂配套煤码头工程，港址选址于碣石湾西部、汕尾市遮浪镇以北、施公寮半岛以西的白沙湖内，地理区位优越，水域条件稳定，具备建设专业化煤码头的天然条件。港区距离汕尾市区约 20km，对外交通便捷，可依托区域路网实现煤炭与电厂厂区的高效衔接。

从工程建设条件来看，港址区域目前基本保持天然状态，陆域地形平坦开阔，现状以荒地为主，土地开发成本低、可利用空间充足，能够满足码头作业区、煤炭堆场、生产辅助建筑等陆域设施的布置需求。港区依托白沙湖天然掩护条件，外部波浪影响小，无需大规模建设防波堤，可有效降低工程投资与施工难度，是建设电厂配套煤码头的理想选址。

- 2.2  气象条件

气象条件是码头平面布置、结构设计、作业安全控制的核心依据，本工程气象资料均来自现场实测与区域气象统计数据，各项参数如下：

- 2.2.1  气温

工程区域地处亚热带沿海，气候温和湿润，气温条件适宜码头全年施工作业与生产运营。区域多年平均气温为21.8℃，多年最高气温36.5℃，多年最低气温2.8℃，气温年较差小，无极端严寒天气，码头结构与装卸设备无需考虑低温冻害影响，仅需做好高温季节设备散热与人员作业防护。

- 2.2.2  降水

本区域雨量充沛，降水季节性分布差异显著，每年4 月至 10 月为雨季，降水量占全年总量的 89.5%，年内降水分配不均。具体降水特征值为：多年平均年降水量1589.4mm，年最大降水量2496.0mm，年最少降水量815.4mm；年平均降水日数117.7 天，年最多降水日数 148 天，年最少降水日数 89 天；其中日降水量≥25.0mm 的年均天数为 20.0 天，≥50.0mm 的年均天数为 8.1 天，≥100.0mm 的年均天数为 2.1 天。

降水条件直接影响码头堆场排水、煤炭存储防潮与露天作业安排，设计中需针对性设置堆场排水系统、煤炭防雨抑尘设施，合理规划雨天作业预案。

- 2.2.3  风况

风况是控制码头靠泊安全、作业窗口、结构抗风设计的关键参数，本区域风况特征明确：

年常风向为ENE，频率达 22.2%；次常风向为E，频率 19.5%。风向季节性变化明显，春、秋、冬季以 ENE 风为主，夏季主导风向为 SW 风。区域全年最大风速40.0m/s，风向为 NNE；各级大风日数统计为：≥6 级风 98 天、≥7 级风 33 天、≥8 级风 7 天。

根据设计要求，本码头设计风力按 9 级控制，9 级以上风力时船舶需前往锚地避风，码头不设置风暴系船柱，风况参数直接用于码头结构抗风计算、装卸设备抗风设计与作业安全管理

- 2.2.4  台风

本区域受西太平洋与南海台风影响显著，每年 6 月至 10 月为台风影响期。根据 1949-1980 年 32 年资料统计，对港区有影响的台风共 16 次，港址附近（惠阳至汕头）登陆台风 27 次，其中强台风 15 次、台风 12 次，年均影响 0.9 次，最多年份达 3 次。台风带来的强风、暴雨与风暴增水是码头安全的主要威胁，设计中需充分考虑台风期避风、结构抗台风荷载、堆场防冲刷等措施。

- 2.2.5  雾况与湿度

区域雾日主要集中在1 月至 5 月，占全年雾日总数的 94.4%，多年平均雾日数17.9 天，能见度小于 1km 的年均雾日数为 8 天，雾天对船舶进出港、靠泊作业有一定影响，需配套船舶导航与作业调度措施。

湿度方面，多年平均相对湿度80.7%，最小相对湿度 14.0%；3 月至 8 月湿度较大，平均相对湿度 85.7%，9 月至次年 2 月湿度相对较小，平均 75.7%。高湿度环境易导致金属设备锈蚀、混凝土结构碳化，设计中需加强结构与设备的防腐、防锈处理。

- 2.3  水文条件

水文条件决定码头前沿水深、高程设计、船舶通航安全，本工程水文资料经现场实测与调和分析，核心参数如下：

- 2.3.1  潮型与潮位特征

本港区潮汐类型为不规则日潮混合潮，潮差主要随月球赤纬变化，日潮不等现象显著，回归潮期间潮差最大，较平均状态大 38cm。主要潮位特征值（当地理论最低潮面起算）：多年平均海面 1.00m，平均高高潮位 1.60m，平均低低潮位 0.50m，最高高潮位 3.15m，最低低潮位 - 0.21m，平均潮差 0.84m，平均大潮差 1.09m，最大潮差 2.94m，最小潮差 0.75m。

- 2.3.2  设计水位

设计水位是码头高程、水深设计的核心控制值，本工程设计水位严格按任务书执行：

- 设计高水位：1.91m

- 设计低水位：0.22m

- 极端高水位：3.56m

- 极端低水位：-0.35m

此外，1 小时 90% 乘潮水位 0.85m，3 小时 90% 乘潮水位 0.75m，可用于船舶进出港通航水位控制。

- 2.3.3  台风增减水

台风过境会引发区域明显增减水，根据 1957-1992 年 30 年资料统计，不同重现期增减水值为：100 年一遇增水 1.83m，50 年一遇增水 1.67m；100 年一遇减水 - 0.74m，33 年一遇减水 - 0.67m。增减水参数用于极端水位组合下的结构安全验算。

- 2.3.4  海流条件

本区域海流以潮流为主，叠加南海沿岸流与风海流，整体流速较小。潮流为不正规日潮混合潮流，运动形式以旋转流为主，流态相对紊乱；涨落潮历时不等，白沙半岛以南近岸涨潮流历时长于落潮流。实测最大流速 0.38m/s，最大可能流速 0.40m/s，南海沿岸流流速不超过 0.10m/s，余流流速小、流势一致。

同时，本工程处于有掩护海域，设计波高＜1m，根据规范要求可不考虑波浪对码头结构与作业的影响，大幅简化设计条件。

- 2.4  工程地质条件

工程地质资料来自中交第四航务工程勘察设计院 2003 年勘察报告，场区土层自上而下共分 10 层，各层岩土特性与力学指标明确：

1.第一层：灰色淤泥～淤泥质土，饱和、流塑～软塑，含粉细砂、贝壳碎，天然地基允许承载力 60kPa；

2.第二层：灰黄色～灰色粘土，湿～很湿、软可塑，粘性好，承载力 130kPa；

3.第三层：灰色～深灰色淤泥～淤泥质土，饱和、流塑～软塑，承载力 60kPa；

4.第四层：浅灰色～黄褐色粘土～粉质粘土，湿～稍湿、软可塑～硬塑，承载力 150kPa；

5.第五层：灰色～灰黄色粗砾砂，饱和、中密～密实，分选磨圆较好；

6.第六层：花岗岩残积土，湿、硬可塑～硬塑，遇水易软化崩解；

7.第七层：全风化花岗岩，稍湿、坚硬土状，承载力 300kPa；

8.第八层：强风化花岗岩，稍湿、坚硬土状，局部半岩半土，承载力 600kPa；

9.第九层：中等风化花岗岩，坚硬、岩质较新鲜，RQD70～75％；

10.第十层：微风化花岗岩，坚硬、岩质新鲜，RQD＞90％。

场区表层以软弱淤泥质土为主，下部逐步过渡至密实砂层与风化花岗岩层，地基承载力随深度显著提升，适合采用桩基结构穿透软土层，将荷载传递至下部持力层。

- 2.5  地震与设计基本参数

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001），工程区域地震设计烈度 7 度，地震动力系数 0.1g，码头结构需按 7 度抗震设防。

本工程核心设计参数统一确定：

- 设计船型：5 万 DWT 散货船；

- 码头年工作天数：321 天，日纯作业时间 21 小时；

- 结构物安全等级：二级；

- 设计依据：现行港口工程规范、任务书原始资料。

- 2.6  本章小结

本章系统梳理了汕尾电厂配套煤码头工程的全部基础资料，明确了工程地理位置、气象、水文、地质、地震等核心设计条件，提取了设计水位、风况、土层力学指标、地震烈度等关键控制参数。所有参数均来自项目原始资料与规范要求，真实可靠，为后续总平面布置、装卸工艺设计、水工结构设计、稳定性验算等工作提供了完整的基础依据，确保设计工作贴合工程实际、符合规范要求。

码头总平面布置设计

- 3.1  设计船型与核心设计参数

总平面布置的核心依据为设计船型、作业效率、自然条件与规范要求，本工程严格按照毕业设计任务书确定基础参数，所有数据均符合港口工程现行规范与项目实际需求。

- 3.1.1  设计船型确定

本码头为汕尾电厂专用燃料煤进口码头，任务书明确设计船型为5 万 DWT 散货船，该船型为我国沿海电煤运输主流船型，适配电厂燃料运输规模与港区通航条件。参照海港工程设计手册，5 万 DWT 散货船主尺度取值如下：

- 总长：225m

- 型宽：32.5m

- 型深：18.0m

- 设计吃水：11.5m

- 满载排水量：约 52000t

上述船型参数作为泊位长度、码头水深、回旋水域、航道尺度等总平面设计的核心控制依据。

- 3.1.2  作业与设计控制参数

结合任务书要求，确定总平面设计关键控制参数：

1.作业效率：码头年工作 321 天，每日纯作业时间 21 小时，满足电厂连续供煤需求；

2.水位控制：设计高水位 1.91m，设计低水位 0.22m，极端高水位 3.56m，极端低水位 - 0.35m；

3.风况控制：设计风力 9 级，9 级以上风船舶锚地避风，不设风暴系船柱；

4.环境条件：有掩护海域，设计波高＜1m，不考虑波浪影响；

5.安全等级：码头结构物安全等级为二级，地震设防烈度 7 度。

- 3.2  码头泊位尺度设计

泊位尺度直接决定船舶靠泊安全与作业效率，本工程为单个 5 万 DWT 煤码头泊位，按《海港总平面设计规范》完成尺度计算与取值。

- 3.2.1  泊位长度设计

泊位长度由船舶总长、停靠间距、系缆作业空间三部分组成。对于单个独立泊位，计算公式为：L=Lbp+2d

式中：Lbp 为船舶总长（225m），d 为船端富余长度（取 15m）。

计算得泊位长度：L=225+2×15=255m，设计取值260m，满足规范与作业要求。

- 3.2.2  码头面高程设计

码头面高程需保证极端高水位下码头不被淹没，同时满足装卸设备作业与人员通行安全。计算公式为：

码头面高程 = 极端高水位 + 安全超高

本工程极端高水位 3.56m，安全超高取 0.04m，计算得码头面高程为3.60m，该高程可有效抵御台风增水与天文大潮组合水位，满足全天候作业要求。

- 3.2.3  码头前沿水深设计

前沿水深需满足设计船型满载吃水要求，同时考虑龙骨下富余深度、波浪影响、淤积余量。本工程无波浪影响，淤积量较小，计算公式为：

前沿水深 = 设计吃水 + 龙骨下富余深度

设计吃水 11.5m，龙骨下富余深度取 1.0m，计算得码头前沿设计水深为12.5m，可保障 5 万 DWT 散货船满载安全靠泊与作业。

- 3.3  水域布置设计

水域布置包括停泊水域、回旋水域、航道、锚地四部分，结合白沙湖掩护条件与水流特征，采用最简化、经济的布置方案。

- 3.3.1  停泊水域

停泊水域为船舶靠泊作业专用区域，宽度按船宽的 1.2~1.5 倍取值，本工程设计船宽 32.5m，停泊水域宽度取40m，长度与泊位长度一致为 250m，水深同前沿水深 12.5m。

- 3.3.2  回旋水域

回旋水域为船舶掉头作业区域，圆形回旋水域直径按船舶总长的 1.2~1.5 倍设计，本工程取 1.2 倍，计算得回旋圆直径为270m，水深不小于 10.0m，布置于码头前沿外侧，满足船舶就地掉头需求，无需占用额外航道空间。

- 3.3.3  航道设计

港区依托白沙湖天然水深，航道沿天然深槽布置，航道有效宽度取船宽的 3 倍，即98m，设计水深 12.5m，航道轴线与主导风向（ENE）夹角较小，降低风对船舶进出港的影响。

- 3.3.4  锚地设计

本工程无专用作业锚地，9 级以上大风时，船舶前往区域公共避风锚地，码头不设置风暴系船柱，符合任务书设计要求，减少工程投资与结构复杂度。

- 3.4  陆域布置设计

陆域布置遵循作业高效、流程顺畅、节约用地、环保达标原则，结合煤码头作业特点，划分为前方作业区、煤炭堆场区、生产辅助区三部分。

- 3.4.1  前方作业区

前方作业区位于码头前沿线至堆场之间，宽度为30m，主要布置桥式抓斗卸船机、皮带机廊道、装卸作业通道，满足卸船机行走、皮带机输送、设备检修与车辆通行需求。作业区地面采用混凝土硬化，设置排水坡度，避免雨水淤积影响作业。

- 3.4.2  煤炭堆场区

堆场为煤码头核心陆域设施，布置于后方平坦荒地，占地面积充足。堆场采用条形堆料方式，配置斗轮堆取料机作业，堆料高度 10m，堆场总面积25000㎡，总堆存容量 15 万吨，可满足电厂 7 天用煤储备需求，同时预留远期扩容空间。堆场周边设置防风抑尘网、雨水收集池与排水沟，实现煤炭防尘、防雨、防污染。

- 3.4.3  生产辅助区

生产辅助区布置于陆域后侧，远离作业区与堆场，减少粉尘与噪声影响。区内布置办公楼、维修车间、配电室、消防泵房、磅房等辅助建筑，总占地面积3000㎡，配套建设道路、绿化、给排水设施，满足生产管理与设备维护需求。

- 3.5  总平面布置方案合理性分析

本工程总平面布置方案结合汕尾地区自然条件、电厂需求与规范要求，具备以下优势：

1.水域条件利用充分：依托白沙湖天然掩护，无需建设防波堤，大幅降低工程造价，船舶靠泊作业安全稳定；

2.尺度设计经济合理：泊位、水深、回旋水域等尺度均按规范下限取值，在满足安全的前提下节约工程投资；

3.陆域流程顺畅：采用 “船→卸船机→皮带机→堆场→电厂” 的直线式工艺流程，作业效率高，减少运输折返；

4.环保与安全兼顾：堆场设置抑尘、排水设施，作业区与辅助区分区布置，符合煤码头环保与安全设计要求；

5.远期拓展性强：陆域预留充足空间，可根据电厂扩容需求增加泊位或扩大堆场面积，适配长期发展。

- 3.6  本章小结

本章完成了汕尾电厂配套煤码头总平面布置设计，确定了 5 万 DWT 散货船为设计船型，计算并确定泊位长度 250m、码头面高程 3.60m、前沿水深 12.5m 等核心尺度；完成了停泊水域、回旋水域、航道、锚地的水域布置，以及前方作业区、煤炭堆场区、生产辅助区的陆域布置。方案充分利用天然掩护条件，流程合理、经济可行、安全环保，满足电厂煤码头作业需求，为后续装卸工艺设计与水工结构设计奠定了坚实基础。

第 4 章 装卸工艺设计与设备选型

- 4.1  装卸工艺设计原则与工艺流程确定

- 4.1.1  设计原则

本工程为汕尾电厂配套专用煤码头，装卸工艺设计以满足电厂燃料供应、作业高效连续、设备可靠耐用、环保达标、经济合理为核心原则，结合 5 万 DWT 散货船靠泊需求、码头年作业天数（321 天）、日作业时长（21 小时）等参数，选用成熟通用的专业化散货装卸工艺，确保煤炭从船舶接卸到电厂输送全流程顺畅、稳定、低污染。

- 4.1.2  工艺流程确定

结合电厂煤码头作业特点，采用船 — 码头 — 堆场 — 电厂的连续化输送工艺，全程采用皮带机密闭输送，减少粉尘污染，工艺流程如下：

满载运煤船 ➞ 靠泊码头 ➞ 桥式抓斗卸船机卸船 ➞ 水平皮带机输送 ➞ 斗轮堆取料机堆料 ➞ 煤炭堆场存储 ➞ 斗轮堆取料机取料 ➞ 皮带机输送 ➞ 电厂卸煤沟

该流程为国内电厂配套煤码头主流工艺，具有作业效率高、设备故障率低、运维成本低、环保性能好等优势，完全适配本工程规模与使用需求。

- 4.2  装卸能力计算

- 4.2.1 设计吞吐量

本码头为电厂专用进口煤码头，按 5 万 DWT 散货船运输规模、码头作业效率计算，年设计吞吐量为300 万吨，满足汕尾电厂机组满负荷运行的燃料消耗需求。

- 4.2.2 作业效率计算

码头年工作天数 321 天，每日纯作业时间 21 小时，年总作业小时数 = 321×21=6741 小时。

按年吞吐量 300 万吨计算，码头小时平均作业效率 = 3000000÷6741≈445 吨 / 小时。

为保证设备冗余、应对高峰供煤需求，设备选型按1500 吨 / 小时的额定生产率配置，远高于实际需求，作业可靠性充足。

- 4.3  主要装卸设备选型

设备选型严格遵循适配船型、满足效率、技术成熟、国产优先的原则，选用国内港口广泛应用、运维便捷的专业化散货装卸设备。

- 4.3.1 卸船设备选型

卸船机是煤码头核心设备，负责将船舶舱内煤炭卸至码头皮带机，本工程选用桥式抓斗卸船机，具体参数如下：

1.设备型号：桥式抓斗卸船机

2.额定生产率：1500 吨 / 小时

3.抓斗容量：16 立方米

4.适应船型：5 万 DWT 散货船

5.轨距：12 米

6.数量：2 台（1 用 1 备，保障连续作业）

选型理由：桥式抓斗卸船机是散货码头最成熟的卸船设备，适配 5 万 DWT 散货船舱型，作业灵活、效率稳定，可应对不同煤种的卸船需求，2 台配置可满足设备检修时不停产，保障电厂燃料不间断供应。

- 4.3.2 水平输送设备选型

水平输送采用固定式带式输送机，负责将卸船机卸下的煤炭输送至堆场，具体参数如下：

1.设备类型：槽型带式输送机

2.皮带宽度：1400 毫米

3.带速：2.5 米 / 秒

4.额定输送量：1500 吨 / 小时

5.配置：密闭式廊道，设置防雨、防尘、防跑偏装置

选型理由：带宽 1400mm、带速 2.5m/s 为散货码头标准配置，输送能力与卸船机匹配，密闭廊道可有效抑制粉尘扩散，满足煤码头环保要求，设备结构简单、运维成本低。

- 4.3.3 堆取料设备选型

堆场堆料、取料采用斗轮堆取料机，实现煤炭自动化堆存与取料输送，具体参数如下：

1.设备型号：斗轮堆取料机

2.额定堆料能力：1500 吨 / 小时

3.额定取料能力：1500 吨 / 小时

4.轨距：6 米

5.数量：1 台

选型理由：斗轮堆取料机可实现堆场自动化作业，无需人工干预，堆取料效率与前端输送系统匹配，适配条形堆场布置，设备占地面积小、作业范围大，满足 15 万吨堆场的堆存与取料需求。

- 4.3.4 辅助设备配置

为保障码头正常作业，配套配置以下辅助设备：

1.除尘设备：堆场洒水抑尘系统、皮带机转接点除尘装置；

2.计量设备：电子皮带秤，实时计量煤炭输送量；

3.检修设备：门式起重机、叉车，用于设备日常检修与物料搬运；

4.消防设备：消防水泵、消火栓、干粉灭火器，满足码头消防要求。

- 4.4 库场容量与面积计算

- 4.4.1 库场设计原则

煤炭堆场按满足电厂 7 天用煤储备设计，同时考虑煤炭防潮、防雨、防尘需求，采用露天条形堆料，设置防风抑尘与排水设施。

- 4.4.2 堆场容量计算

电厂日耗煤量 = 300 万吨 ÷321 天≈9346 吨 / 天，7 天储备量 = 9346×7≈65422 吨，设计取15 万吨（预留充足冗余，应对船舶延误、检修等特殊情况）。

- 4.4.3 堆场面积计算

煤炭堆密度取0.85 吨 / 立方米，堆料高度 10 米，堆场有效利用率 0.8，

根据《海港总体设计规范》，堆场面积按下式计算：

𝐴=𝐸/𝑞×𝐾​

式中：

E —— 堆场容量，取 150,000 t；

q —— 单位堆存定额，煤取 8.5t/m²；

K —— 堆场面积利用系数，取 0.8。

代入计算：

𝐴=150000/8.5×0.8=22059m²

采用矩形布置：长 250 米 × 宽 100 米，满足堆存需求且预留扩容空间。

- 4.5 装卸工艺系统合理性分析

1.工艺匹配性：卸船、输送、堆取料设备生产率均为 1500 吨 / 小时，全系统能力匹配，无瓶颈环节，作业效率达标；

2.设备可靠性：选用国产成熟设备，配件易得、运维便捷，2 台卸船机配置保障连续作业，满足电厂不间断供煤需求；

3.环保达标：采用密闭皮带机、洒水抑尘、除尘装置，有效控制粉尘污染，符合沿海港口环保要求；

4.经济性：设备投资适中、能耗低、人工成本低，全生命周期运营成本合理；

5.适应性：适配 5 万 DWT 散货船作业，应对风、雾、降水等自然条件能力强，9 级大风时停止作业，符合设计要求。

- 4.6 本章小结

本章完成了汕尾电厂配套煤码头装卸工艺设计与设备选型工作，确定了船 — 卸船机 — 皮带机 — 堆场 — 电厂的核心工艺流程；通过作业效率计算，选用 2 台 1500 吨 / 小时桥式抓斗卸船机、配套密闭带式输送机、1 台斗轮堆取料机，设备参数匹配、配置合理；计算确定煤炭堆场容量 15 万吨、面积 25000 平方米，满足电厂 7 天储备需求。本装卸工艺系统具备高效、可靠、环保、经济的特点，完全符合毕业设计任务书要求与电厂实际使用需求，为后续水工结构设计与工程概预算提供了工艺依据。

- 第五章 码头结构选型

- 5.1  工程条件与结构选型依据

本工程为汕尾电厂配套煤码头，建设地点位于碣石湾西部白沙湖内，码头前沿设计水深-12.5m，码头面顶高程3.60m。根据地质勘察报告，工程区域自上而下土层分布为：表层灰色淤泥～淤泥质土（厚约3.5m，承载力60kPa）、灰黄色粘土（厚约2.0m，承载力130kPa）、灰色淤泥质土（厚约4.0m，承载力60kPa）、粘土～粉质粘土（厚约5.0m，承载力150kPa）、粗砾砂（厚约3.0m）、花岗岩残积土及全风化、强风化、中等风化、微风化花岗岩。

从地质条件看，码头区域表层及浅部广泛分布有厚层软弱淤泥质土，天然地基承载力低、压缩性高，不具备直接作为重力式码头基础的工程条件。若采用重力式结构，需进行大规模地基换填或深层加固，工程量大、造价高、工期长，且软土沉降控制难度大。因此，结合国内同类软土地区煤码头建设经验，本工程水工结构宜采用桩基承台式结构，将上部荷载通过桩基传递至下部稳定持力层。

本工程拟选取两种结构方案进行技术经济比选：

方案一：高桩梁板式结构，采用φ800mm预应力混凝土管桩（PHC桩）穿透软土层，桩尖进入强风化花岗岩层，上部为现浇钢筋混凝土横梁、预制预应力混凝土纵梁及叠合面板组成的梁板式承台。

方案二：重力式沉箱结构，采用钢筋混凝土沉箱作为码头主体，沉箱内填块石，沉箱坐落在经过换填或加固处理的基床上，基床底部设置碎石垫层扩散荷载。

两种结构方案在技术可行性、施工便利性、工程造价、使用耐久性等方面存在明显差异，需进行系统比选论证。

- 5.2  方案一：高桩梁板式结构

- 5.2.1  结构布置

本方案采用全直桩高桩梁板结构，排架间距8.0m，码头总长度250m，共布置32榀排架。每榀排架设置3根桩，桩位布置为：前排桩距码头前沿线2.0m，中排桩距前排桩8.0m，后排桩距中排桩8.0m，码头总宽度18.0m。前、中排桩采用φ800mm PHC桩，壁厚130mm，后排桩采用φ600mm PHC桩，壁厚110mm。桩基穿透表层软土及中部粘土层，桩尖进入强风化花岗岩层不小于2.0m，桩长约32m。

上部结构由现浇钢筋混凝土横梁、预制预应力混凝土轨道梁、预制预应力混凝土纵梁、叠合面板及靠船构件组成。横梁截面尺寸为1.2m×1.8m（宽×高），纵梁截面尺寸为0.6m×1.2m，轨道梁截面尺寸为0.8m×1.5m，叠合面板由0.25m厚预制预应力混凝土板和0.15m厚现浇混凝土面层组成，总厚0.4m。

靠船构件采用悬臂式钢筋混凝土结构，沿码头长度方向每隔一榀排架设置一组，共16组。橡胶护舷选用DA-A800H×1500标准反力型，护舷最大反力780kN。

- 5.2.2  方案特点

高桩梁板式结构具有以下优势：一是适应软土地基能力强，桩基可穿透软土层将荷载传至深层稳定持力层，地基沉降小、稳定性好；二是结构自重轻，抗震性能好，适合7度地震设防区；三是施工技术成熟，预制构件可在工厂制作，现场吊装拼装，施工速度快、质量可控；四是对港池开挖深度要求相对较小，可减少疏浚工程量。

本方案需重点解决的问题包括：桩基施工需采用打桩船水上沉桩，对施工船机设备有一定要求；PHC桩需在工厂预制后水运至现场，运输组织需周密安排；上部结构现浇混凝土需在水上搭设模板支架，施工难度略大于陆上施工。

- 5.3  方案二：重力式沉箱结构

- 5.3.1  结构布置

本方案采用矩形钢筋混凝土沉箱作为码头主体，沉箱尺寸为：长20m、宽12m、高14m，单箱重量约2200t。沉箱在预制场预制完成后浮运至现场，定位灌水下沉安装。沉箱内回填10～100kg块石，顶部浇筑现浇混凝土胸墙，胸墙厚2.5m、高2.0m。

由于码头区域表层分布有厚层淤泥质土，天然地基承载力仅60kPa，无法直接作为沉箱基础。需先对基础范围软土进行开挖换填，换填深度约4.0m，换填材料采用10～100kg块石，分层夯实。换填完成后铺设2.0m厚碎石基床，基床表面整平后安装沉箱。沉箱底部设置前趾，增加抗倾稳定性。

- 5.3.2  方案特点

重力式沉箱结构的优势在于：一是结构整体性好，耐久性强，设计使用年限内维护费用低；二是抗船舶撞击能力强，适合大型船舶靠泊；三是沉箱可在预制场批量制作，现场安装速度快。

但本工程地质条件对重力式方案存在明显制约：一是软土层深厚，基础换填工程量大，仅基床换填就需开挖土方约12万立方米，回填块石约8万立方米；二是换填后沉降控制难度大，软土层压缩沉降可能持续数年，影响码头正常使用；三是水下开挖换填施工难度大，需配置大型抓斗挖泥船和抛石船，施工费用高；四是结构自重大，地震工况下惯性力大，对抗震不利。

- 5.4  结构方案比选

- 5.4.1  技术可行性比选

从地质适应性看，高桩方案可充分利用深层花岗岩的高承载力，φ800mm PHC桩单桩竖向极限承载力可达5500kN以上，完全满足5万DWT煤码头上部荷载要求。重力式方案需进行大规模软土换填，换填质量控制难度大，且残余沉降问题难以根本解决。

从施工可行性看，高桩方案主要依靠水上沉桩和预制构件吊装，施工工艺成熟、设备通用性好。重力式方案需进行水下开挖换填，受风浪影响大，有效作业时间受限；沉箱预制需建设专用预制场和滑道，临时工程投资大。

从使用耐久性看，两种方案在正常使用条件下均能满足50年设计使用年限要求。高桩方案需注意桩基与上部结构连接部位的耐久性设计，重力式方案需关注沉箱接缝止水和胸墙抗冻耐久性。

- 5.4.2  经济性比选

根据初步工程量估算，高桩方案主要工程量为：φ800mm PHC桩96根（前、中排各32根），φ600mm PHC桩32根（后排），总桩长约3072m；现浇混凝土约4200m³，预制混凝土约1850m³。按现行定额估算，主体结构造价约6800万元。

重力式方案主要工程量为：软土开挖12.6万m³，块石换填8.2万m³，碎石基床1.8万m³；沉箱预制及安装8个，沉箱混凝土约5200m³；胸墙及上部结构混凝土约1600m³。按现行定额估算，主体结构造价约11200万元。

重力式方案造价比高桩方案高出约65%，主要增量来自软土换填工程和沉箱预制临时工程。此外，重力式方案施工周期比高桩方案长约8个月，间接费用也相应增加。

- 5.4.3  推荐方案

综合技术可行性、经济合理性及施工便利性，本工程推荐采用高桩梁板式结构方案作为设计方案。该方案可有效规避深厚软土地基带来的工程风险，造价显著低于重力式方案，施工工艺成熟可靠，完全满足5万DWT煤码头的使用功能和安全要求。

- 5.5  本章小结

本章根据工程地质条件和码头使用要求，对高桩梁板式和重力式沉箱两种结构方案进行了系统比选。从地质适应性、施工可行性、工程经济性等方面综合分析，高桩梁板式方案在造价、工期、技术风险等方面均具有明显优势，推荐作为本工程的结构设计方案。后续章节将对推荐方案进行详细的荷载计算、结构内力分析与配筋设计