- 目录

摘要	1

Abstract	1

第1章 绪论	3

1.1 研究背景	3

1.2 研究目的与意义	4

1.2.1 研究目的	4

1.2.2 研究意义	4

1.3 国内外研究现状	5

1.3.1 国内研究现状	5

1.3.2 国外研究现状	6

1.4 主要研究内容与技术路线	6

1.4.1 主要研究内容	6

1.4.2 研究技术路线	7

1.5 论文结构安排	8

第2章 系统总体方案设计	9

2.1 系统功能需求分析	9

2.1.1 基本功能需求	9

2.1.2 性能指标需求	10

2.2 系统总体架构设计	10

2.2.1 系统三层架构划分	10

2.2.2 主多从分布式设计逻辑	11

2.3 主从通信协议设计	11

2.3.1 数据帧与指令帧格式设计	11

2.3.2 CRC校验机制设计	12

2.3.3 主从地址编码规则	12

2.4 系统总体框架框图	12

2.5 主从通信流程设计	14

2.6 本章小结	14

第3章 系统硬件电路设计	15

3.1 核心技术理论基础	15

3.1.1 主从式通信技术原理	15

3.1.2 PWM温控调制技术	16

3.1.3 数字滤波算法原理	16

3.2 硬件设计原则与整体规划	17

3.3 主机模块硬件电路设计	17

3.3.1 单片机最小系统电路	17

3.3.2 无线通信模块接口电路	18

3.3.3 显示与按键输入电路	19

3.3.4 声光报警电路设计	20

3.4 从机模块硬件电路设计	20

3.4.1 单片机最小系统电路	20

3.4.2 温度采集模块接口电路	21

3.4.3 无线通信模块接口电路	21

3.4.4 温控执行与驱动电路	22

3.5 射频遥控与供电模块电路设计	22

3.5.1 射频遥控发射电路	23

3.5.2 5V/3.3V稳压供电电路	23

3.6 硬件电路原理图与PCB设计	23

3.6.1 系统整体原理图绘制	23

3.6.2 PCB板布局与走线设计	24

3.7 本章小结	25

第4章 系统软件程序开发	26

4.1 软件设计总体思路与模块化规划	26

4.2 主程序框架设计	26

4.2.1 主机主程序设计	27

4.2.2 从机主程序设计	27

4.3 功能模块子程序开发	27

4.3.1 温度采集与滤波子程序	28

4.3.2 无线通信子程序	28

4.3.3 显示与按键交互子程序	28

4.3.4 PWM温控与执行驱动子程序	29

4.3.5 声光报警与遥控指令解析子程序	29

4.4 主从通信协议软件实现	30

4.4.1 数据封装与解析程序	30

4.4.2 CRC校验程序实现	30

4.5 本章小结	30

第5章 系统调试与性能测试	32

5.1 系统调试环境搭建	32

5.1.1 硬件焊接与测试平台搭建	32

5.2 模块单独调试	32

5.2.1 主机模块功能调试	33

5.2.2 从机模块功能调试	33

5.2.3 无线通信模块联调	33

5.3 系统联合调试	33

5.3.1 全系统功能联调	34

5.3.2 调试问题与解决方法	34

5.4 系统性能指标测试	34

5.4.1 温度采集精度测试	35

5.4.2 无线通信距离与稳定性测试	35

5.4.3 温控响应速度与精度测试	35

5.4.4 系统整体可靠性测试	35

5.5 测试结果与分析	35

5.6 本章小结	36

第6章 总结与展望	37

6.1 研究工作总结	37

6.2 系统设计创新点	37

6.3 研究存在的不足	38

6.4 后续研究与改进展望	38

参考文献	39

致谢	41

附录	42

- 摘要

随着工业自动化、智能家居、仓储冷链等领域的快速发展，传统集中式温度控制系统存在布线复杂、监控范围有限、扩展性差、单点故障影响全局等问题，难以满足多测点、分布式温度实时监控与精准调控的实际需求。针对上述痛点，本文设计一款基于单片机的主从式分布式温度控制系统，采用1主多从的架构模式，结合无线射频通信技术、单总线数字温度采集技术以及PWM脉冲宽度调制温控技术，实现多节点温度的远程采集、实时传输、集中监控与自动调控功能。

本文首先梳理主从式温控系统的研究背景与行业需求，明确研究目的与实际应用意义，分析国内外分布式温控系统的研究现状与技术发展趋势，确定整体研究内容与技术路线；其次深入研究主从通信、无线射频、PWM温控、数字滤波等核心技术原理，完成STC89C52单片机、DS18B20温度传感器等核心硬件的选型论证，介绍硬件设计、软件编程与电路仿真相关开发工具；随后开展系统总体方案设计，明确功能与性能指标，规划主从分布式架构，定制专属通信协议与数据校验机制，梳理完整的主从交互流程[8]。

硬件设计层面，分别完成主机集中控制模块、从机温度采集与执行模块、供电与遥控辅助模块的电路原理图设计，涵盖单片机最小系统、温度采集接口、无线通信接口、温控驱动、声光报警等核心电路，同时完成PCB板布局与走线设计；软件设计层面采用模块化编程思路，分别开发主机与从机主程序框架，完成温度采集、无线通信、数据显示、PWM温控、报警提示等功能子程序，实现通信数据的封装、解析与CRC校验功能。最后搭建系统调试与测试平台，完成硬件模块单独调试、全系统联合调试，针对温度采集精度、无线通信稳定性、温控响应速度等核心指标进行专项测试，分析测试结果并优化系统性能。

测试结果表明，本设计的主从式温度控制系统运行稳定，温度采集精度高，无线通信响应快、抗干扰能力强，能够实现多从机节点的同步监控与独立温控，具备布线便捷、扩展性强、成本低廉、操作简单等优势，可广泛应用于小型工业生产、农业大棚、仓储库房、室内环境等场景的分布式温度监控，具有较强的实用价值与推广意义。

关键词：主从式控制；温度监控；STC89C52单片机；DS18B20

- Abstract

With the rapid development of industrial automation, smart home, storage cold chain and other fields, the traditional centralized temperature control system has problems such as complex wiring, limited monitoring range, poor scalability, and single point of failure affecting the whole system, which is difficult to meet the actual needs of multi-point measurement, distributed real-time temperature monitoring and precise control. Aiming at the above pain points, this paper designs a master-slave distributed temperature control system based on single-chip microcomputer, adopting a one-master-multi-slave architecture mode, combining wireless radio frequency communication technology, single-bus digital temperature collection technology and PWM pulse width modulation temperature control technology, to realize the functions of remote collection, real-time transmission, centralized monitoring and automatic regulation of multi-node temperature.

Firstly, this paper combs the research background and industry demand of master-slave temperature control system, clarifies the research purpose and practical application significance, analyzes the research status and technology development trend of distributed temperature control system at home and abroad, and determines the overall research content and technical route; secondly, it deeply studies the core technical principles such as master-slave communication, wireless radio frequency, PWM temperature control and digital filtering, completes the selection and demonstration of core hardware such as STC89C52 single-chip microcomputer, DS18B20 temperature sensor and introduces the development tools related to hardware design, software programming and circuit simulation; then it carries out the overall system scheme design, clarifies the function and performance indicators, plans the master-slave distributed architecture, customizes the special communication protocol and data verification mechanism, and sorts out the complete master-slave interaction process.

At the hardware design level, the circuit schematic design of the host centralized control module, slave temperature collection and execution module, power supply and remote control auxiliary module is completed respectively, covering the core circuits such as single-chip microcomputer minimum system, temperature collection interface, wireless communication interface, temperature control drive, sound and light alarm, and the PCB layout and wiring design are completed at the same time; at the software design level, modular programming idea is adopted, the main program frameworks of the host and slave are developed respectively, the functional subroutines such as temperature collection, wireless communication, data display, PWM temperature control and alarm prompt are completed, and the encapsulation, analysis and CRC verification of communication data are realized. Finally, a system debugging and testing platform is built to complete the separate debugging of hardware modules and joint debugging of the whole system, special tests are carried out on core indicators such as temperature collection accuracy, wireless communication stability and temperature control response speed, and the test results are analyzed to optimize system performance.

The test results show that the master-slave temperature control system designed in this paper operates stably, with high temperature collection accuracy, fast wireless communication response and strong anti-interference ability. It can realize synchronous monitoring and independent temperature control of multiple slave nodes, and has the advantages of convenient wiring, strong scalability, low cost and simple operation. It can be widely used in distributed temperature monitoring in small industrial production, agricultural greenhouses, warehouses, indoor environment and other scenarios, with strong practical value and promotion significance.

Key Words: Master-slave Control; Temperature Monitoring; STC89C52 MCU; DS18B20

绪论

温度是一个非常重要的东西。无论是在工厂生产、日常生活、种地、还是仓库储存东西的时候，我们都需要知道温度是多少，并且要能把温度控制在合适的范围里。因为温度准不准、稳不稳，直接关系到产品质量好不好、生产安不安全、环境舒不舒服，还有东西能放多久。

以前的老式温度控制系统，基本都是把所有的测温设备和控温设备用一根根线连到总控制器上。如果只有一个很小的房间，那还凑合能用。但是如果需要监测很多个地方、范围又比较大、而且是分散布置的，这种老办法就会暴露出很多麻烦：要拉很多电线，又乱又费事；以后维修也很困难；想增加一个新测点也不好弄；电线多了还容易受干扰；最要命的是，如果那个总控制器坏了，整个温控系统就全瘫痪了，很不靠谱。

现在有一种叫做“主从式”的控制方法，是自动化控制里很常用的一种好办法，正好能解决老式系统的那些毛病。这种方案里，只有一个“主机”负责总指挥，管理好几个“从机”。每个从机各自独立，负责采集自己那个地方的温度，并且执行加热或降温的动作。主机则负责把各个从机报上来的温度数据汇总起来，发出各种指令，统一监控全局。这样既灵活又可靠，还很好控制。

基于上面这些问题，本文准备设计一套主从式的温度控制系统。我们会用单片机技术、无线通信技术和智能控温技术，做出一套便宜、好安装、还特别稳定的分布式温控系统。这样就能满足各种场景下多点温度实时监控和精准控制的需求，也推动温度控制技术在小型自动化场景中得到更广泛的应用。

研究背景

现在工业自动化越来越发达，工厂里对温度的要求也越来越高。尤其是在化工厂、食品厂、蔬菜大棚、医药仓库这些地方，温度必须控制得很准，变化不能太大，而且一旦有变化就得马上调整。与此同时，智能家居、小车间这些民用或小工厂的场景，也对温控系统有了新要求——要便宜、好装、操作简单。

传统的有线温控系统，要拉好多通信线和电源线，前期施工花钱多、时间长。时间久了，线老化了还容易出现信号不好、短路等问题。而且想改造厂房或者增加测温点，也很麻烦。有些无线温控方案虽然不用拉线，但也有自己的毛病：通信没有统一规则、传数据不校验、好几个设备同时发信号会打架、控温也不够准，没法做到稳定可靠。

现在，单片机技术和无线射频通信技术越来越成熟，便宜又好用的嵌入式芯片到处都是，这给主从式分布式温控系统的设计打下了很好的硬件基础。所以，研发一套适合多种场景、性能稳定、性价比高的主从式温度控制系统，是非常有必要的，也很有行业应用的前景[9]。

研究目的与意义

明确目标，方能行稳致远；深挖价值，才能驱动创新。从理论到实践，本设计力求填补小型场景温控空白。

研究目的

我们这个设计主要是想解决老式集中温度控制的毛病，用嵌入式技术和无线通信技术，做一套“一个总机带多个分机”的温度控制系统。这套系统能做到：多个地方各自测温度、通过无线方式传数据、在总机上集中显示、温度超标时报警、还能自动调节温度。

具体要做几件事：

第一，先把这套温控系统需要什么功能、达到什么性能标准搞清楚，然后设计一个合理的总体结构，定出一套稳定可靠的主机和分机之间怎么“对话”的规则。

第二，选好核心的硬件零件，画好电路图，把总机和分机的硬件板子做出来，保证电路能正常控温，并且稳定、抗干扰。

第三，用模块化的思路写程序，实现测温、传数据、人机交互、自动控温这些主要功能，同时优化数据处理方法，让控温更准。

第四，搭建一个测试平台，对系统进行调试和性能验证，解决调试中碰到的各种问题，确保系统各个指标都达标，能真正用到实际场景中。

研究意义

理论意义：我们这个设计，认真研究了好几种技术：主从式分布控制怎么搞、无线射频怎么传数据、数字温度怎么采集、还有PWM（脉冲宽度调制）控温算法。把这些技术凑在一起，用在一个小而便宜的嵌入式温控系统上。

这样一来，就把低成本主从式温控系统的设计方案做得更完善了，也补全了适合小场景使用的分布式温控技术体系。以后别人再做类似的嵌入式控制系统，可以参考我们这套做法，技术上也有借鉴的价值。同时，也能让主从式控制技术在小规模的自动化场景里，更好地从理论落到实际应用上。

实际应用意义：我们这个设计用的都是便宜、常见的好零件，所以整体成本很低，电路也不复杂，装起来很方便。不需要拉很多乱七八糟的电线，能很快地用在种菜的温室、小仓库、室内养动物的地方、实验室、小车间等各种场景里。它可以同时监控好几个区域的温度，还能分别独立调节每个区域的温度，这样就能大大减少人力、物力的花费，让温度管理更高效。

另外，这个系统的扩展性也很好，想增加或减少几个监测点都很灵活，可以根据不同场景的需要来调整。所以这套系统很实用，也很有推广价值，能真正解决中小型场景中分布式的温度监控难题。

国内外研究现状

知彼知己，百战不殆；纵览全球，找准定位。国内百花齐放，国外技术领先，我们博采众长。

国内研究现状

咱们国家研究温度控制系统起步比国外晚一些，不过这几年工业自动化和物联网发展很快，相关研究成果也越来越多，而且正在往便宜、分散、智能的方向发展。现在，国内很多高校、科研单位和企业都在研究主从式温控系统，大多是用单片机或ARM这类嵌入式芯片做主控，再配上WiFi、蓝牙、射频等无线技术，来实现多个点测温度并监控。

具体到实际应用上，国内的研究大多集中在蔬菜大棚、仓库物流这些行业。设计出来的主从式温控系统，一般结构比较简单、成本也不高，挺适合咱们中小型场景的需要。但有些系统还是有点毛病，比如通信不太稳定、控温的方法太简单、测温度不够准、容易受干扰等等。

挑零件的时候，大家普遍爱用STC系列单片机和DS18B20温度传感器这些国产常见货，这样能把成本压下来，而且相关的技术已经很成熟了，以后维修和批量生产也方便。随着物联网越来越普及，国内有些研究已经开始把主从式温控系统和云端监控结合起来。不过，针对那些小型的、本地化的、要求低成本且能独立运行的主从温控系统，还有不少可以改进和提升的空间[10]。

国外研究现状

国外研究工业自动化和温度控制比咱们早，技术也更成熟。那些高端的温控系统，一般用PLC（可编程逻辑控制器）或者工业计算机来做总控制，配上工业总线来传数据，所以控温特别准、系统也特别稳定。这些设备大多用在大型工厂、精密制造这种高端场合，功能很全、性能也很好。但缺点就是太贵了、系统也很复杂，不适合那些小场景，因为小场景要便宜、简单的设备。

在分布式控制方面，国外更看重标准化的通信规则和智能化的算法。他们的主从式系统，通信可靠、传数据快、控温反应也快。有些系统还用了模糊控制、PID控制这些智能算法，让控温更准、更稳。另外，国外的无线通信技术在温控系统里用得也很成熟，会针对不同场景专门定制通信模块，抗干扰能力强。但话说回来，国外的这些高端温控系统又贵、体积又大、装起来也麻烦，不符合中小型场景想要轻便、便宜的需求。而对于民用和小型工业场景的那种简单好用的主从温控系统，国外研发得并不多，相关产品也比较少。这正好给咱们这套系统留下了推广和应用的空间[5]。

主要研究内容与技术路线

路线图已绘就，一步一个脚印，从理论到成品。七步走战略：需求、原理、方案、硬件、软件、测试、总结。

主要研究内容

本文围绕主从式温度控制系统的设计与实现，从头到尾做了一整套研究，具体分为以下七个步骤：

（1）开头介绍：先讲清楚为什么要做这个研究，想解决什么问题，有什么意义；再看看国内外已经有人做了哪些工作；最后确定我们具体要做什么、用什么方法做、以及论文怎么写。

（2）技术原理和零件选型：说明主从通信、无线射频、PWM控温、数字滤波这些技术是怎么回事；解释为什么选某个零件做主机、某个做从机；再介绍一下画电路图、写程序、仿真用的工具。

（3）整体方案设计：分析系统需要有什么功能、达到什么性能；设计出主机带多个从机的整体结构；定好主机和从机之间怎么“说话”的规则、怎么校验数据、怎么编地址；画出整个系统的框架图。

（4）电路硬件设计：按照硬件设计的原则，分别画出主机和从机的电路图，包括单片机最小系统、测温部分、无线通信部分、温控驱动部分、报警部分、供电部分等，最后完成原理图和电路板设计。

（5）软件编程：采用模块化的思路，写出主机和从机的主程序框架；分别编好测温、无线通信、显示和按键、PWM控温、报警等功能的小程序；实现数据的打包、解析和校验。

（6）调试和测试：搭好调试平台，先单独调试各个硬件模块，再把整个系统连起来联调；对测温准不准、通信稳不稳、控温快不快等指标进行测试，分析结果并优化系统。

（7）总结和展望：总结全部研究工作，提炼出系统的创新点，分析还有哪些不足，提出以后可以怎么改进、往哪个方向继续研究。

研究技术路线

本设计按照“先搞懂理论→再设计方案→然后做硬件→接着写软件→之后调试系统→最后测试性能”这个完整的步骤来推进，保证整个研究过程规范、思路清楚。

第一步，先查资料、学理论，把主从控制、温度采集、无线通信这些技术搞清楚，明确系统该往哪个方向设计。

第二步，分析需要实现什么功能，完成系统的整体方案设计，定好结构、通信规则和关键参数。

第三步，挑选合适的硬件零件，画出主机和从机的电路图，设计好电路板，然后做出实物。

第四步，用Keil C51编程软件，写C语言程序，采用模块化的方式实现系统的各项核心功能。

第五步，先用PROTEUS软件做电路仿真，然后搭建实物测试平台，完成硬件焊接、模块单独调试和整个系统的联调。

第六步，对系统的各项性能指标进行测试，记录数据，分析系统表现，针对发现的问题进行优化改进。

最后，把所有的研究成果整理好，撰写论文，做出总结和展望。

论文结构安排

本文一共分为七个章节，每一章的内容一环扣一环，完整地展示了这套主从式温度控制系统从设计、研发到测试的全部过程。

第一章是开头，讲清楚为什么做这个研究、有什么意义、国内外做得怎么样了，以及我们具体要做什么。

第二章介绍系统用到的核心技术、硬件零件和开发工具，给后面的设计打好技术基础。

第三章完成系统的整体方案设计，定好系统结构和主机跟从机之间怎么通信。

第四章开始详细设计电路硬件，搭好整个系统的硬件平台。

第五章用模块化的方式写软件程序，实现系统的各项功能。

第六章通过调试和测试来验证系统性能好不好用，解决实际碰到的问题。

第七章总结研究成果，指出还存在哪些不足，并展望以后可以怎么改进。

整篇论文结构完整，从理论到实践、从设计到测试全都覆盖，全面展示了这套主从式温度控制系统的设计研发成果。

系统总体方案设计

本章基于系统应用场景需求与核心技术支撑，开展主从式温度控制系统总体方案设计，明确系统功能与性能指标，规划合理的主从分布式架构，定制专属主从通信协议与数据校验机制，梳理完整的通信与控制流程，绘制系统总体框架框图，形成一套完整、可行、适配实际需求的系统设计方案，为后续硬件电路与软件程序的详细设计提供明确指引。

系统功能需求分析

需求是设计的灵魂，明确功能与指标，拒绝盲目开发。基本功能+性能指标，双轮驱动，确保系统实用可靠。

基本功能需求

这套主从式温度控制系统要能用在蔬菜大棚、小仓库、室内房间等地方，需要具备下面几个基本功能：

1.多个点各自测温度：好几个分机（从机）放在不同的地方，每个分机都用DS18B20温度传感器自己测所在位置的温度。

2.无线来回传数据：主机和分机之间通过无线模块互相传信息。分机定时把温度数据发给主机；主机往下发指令，比如设定目标温度或调整参数。

3.集中看温度和状态：主机上有一块LCD1602显示屏，可以随时看到每个分机当前的温度是多少、运行得好不好。

4.手动设置参数：通过主机上的按键，可以手动调整每个分机的温度上限、下限和其他控温参数。

5.自动调节温度：每个分机自己会对比“测到的温度”和“设定的温度”，然后自动用PWM技术控制加热或制冷，把温度稳住，形成一个自动调节的闭环。

6.温度超标就报警：如果某一个分机测到的温度超出了设定的范围，主机会马上发出声音（蜂鸣器响）和闪光（LED灯亮），提醒有人来处理。

7.可以随意增加或减少分机：系统很灵活，以后想多接几个分机或者减少几个分机都很方便，能适应不同场景对测点数量的不同要求。

性能指标需求

为保证系统实用可靠，满足场景温控需求，制定以下核心性能指标：温度采集范围为-10℃~+85℃，覆盖常规应用场景；温度采集精度≤±0.5℃，保证温控数据精准；无线通信距离≥50米，满足中小型场景部署需求；通信响应延迟≤1秒，保证温度数据实时上传与指令及时响应；控温精度≤±1℃，温度波动小，调控稳定；系统连续运行无故障时间≥72小时，运行稳定可靠；从机节点支持数量≥4个，满足多区域监控需求；供电电压5V，适配常规电源适配器，功耗低，节能环保。

系统总体架构设计

三层架构，主从协同，分布式监控的完美蓝图。感知、传输、控制，层层分明，灵活扩展。

系统三层架构划分

这套系统采用了分层设计，整体分成三层：感知采集层、无线传输层、集中控制层。每一层干各自的活，互相配合，一起完成温度控制的功能。

第一层：感知采集层（也就是从机）
这一层由STC89C52单片机、DS18B20温度传感器、加热或制冷器件、驱动电路组成。它的任务是：测出当地的温度、把模拟信号转成数字信号、对数据做初步处理，同时接收主机发来的指令去执行加热或降温。它是整个系统的“前线干活”和“采集数据”的单元。

第二层：无线传输层（也就是无线模块）
这一层由无线射频模块组成，相当于主机和从机之间的“无线桥梁”。它的作用是：把温度数据、控制指令、状态信号在主机和从机之间来回传递，保证通信链路稳定畅通，不中断。

第三层：集中控制层（也就是主机）
这一层由STC89C52单片机、LCD1602显示屏、按键模块、蜂鸣器和LED灯组成。它的任务是：接收各个从机发来的数据，进行处理、显示在屏幕上，并判断是否需要报警。同时，它还要接收按键的操作指令，向下发送温控参数和控制命令，实现整个系统的统一指挥和管理。

主多从分布式设计逻辑

这套系统采用“一个主机带多个分机”的设计思路。主机只有一个，分机的数量可以按需要灵活调整，我们默认先做4个分机。

主机和分机之间通过无线信号进行点对点的通信。主机会按照设定的顺序，轮流给每个分机发指令，比如“把温度报上来”或者“开始加热”。每个分机都有自己的地址编号，只有当主机喊到自己的编号时，这个分机才会回应，把自己的温度数据发给主机，或者执行加热、降温的动作。这样就避免了多个分机同时说话造成的信号混乱。

各个分机之间是相互独立的，互不干扰。就算某个分机坏了，也不影响主机和其他分机的正常工作，这让整个系统更可靠。这套设计可以实现多个区域各自独立测温度，同时又能在主机上集中监控和精准调节温度[6]。

主从通信协议设计

无规矩不成方圆，定制协议让数据有序流动。帧格式+CRC校验+地址编码，三重保障通信稳定。

数据帧与指令帧格式设计

为保证主从机之间通信数据规范、有序传输，定制专属的固定长度通信帧格式，分为主机下发指令帧与从机上传数据帧两类，所有通信数据均按照帧格式封装传输，确保数据解析准确无误。

主机下发指令帧格式：帧头（1字节，固定为0xAA，标识指令开始）+ 从机地址（1字节，区分不同从机）+ 指令码（1字节，定义温度设定、数据读取、启停温控等指令）+ 参数数据（2字节，温控阈值等参数）+ 校验位（1字节，CRC校验值）+ 帧尾（1字节，固定为0xBB，标识指令结束），总长度7字节。

从机上传数据帧格式：帧头（1字节，固定为0xCC，标识数据开始）+ 从机地址（1字节，标识自身地址）+ 温度数据（2字节，包含温度整数位与小数位）+ 状态码（1字节，标识从机运行、温控、报警状态）+ 校验位（1字节，CRC校验值）+ 帧尾（1字节，固定为0xDD，标识数据结束），总长度7字节。

CRC校验机制设计

在无线通信的时候，很容易受到周围的电磁干扰，导致传过去的数据出错、丢包，或者变成乱码。为了让数据传得更准，我们采用了一种叫“CRC8循环冗余校验”的方法，对发出去的每一串数据进行“核对”。

具体做法是这样的：在发送数据之前，先把这一串数据（包括头、地址、指令、状态码等有效信息）从头到尾算出一个“校验码”，把这个校验码也一起发出去。接收端收到数据后，也用同样的方法再算一遍，看看算出来的校验码跟发过来的那个一不一样。如果一样，说明数据没问题，就收下并解析；如果不一样，说明传的过程中出了岔子，就把这包数据丢掉，请求对方重新发一遍。

这样一来，就能有效地避免错误数据混进系统，保证通信数据准确可靠。

主从地址编码规则

为了让主机能准确认出每一个分机，并且单独控制它们，我们定了一套简单明了的地址编号规则。主机的地址固定为“0x00”，表示它是总指挥。每个分机都有一个自己的地址，用的是1个字节的十六进制数，从“0x01”开始往后排。我们目前默认做了4个分机，地址分别是0x01、0x02、0x03、0x04。这套地址最多可以扩展到0x10，也就是最多能支持16个分机，满足以后增加测点的需要。

这些分机的地址是在调试硬件的时候，通过程序写死（固化）在单片机里的。主机在轮流通话时，会按顺序依次发出各个分机的地址。分机收到地址后，只有发现这个地址跟自己的编号对上了，才会响应主机的指令。这样就杜绝了地址冲突和误响应的发生，保证主从之间的通信既精准又有序。

系统总体框架框图

整个系统的结构是以主机和分机为核心，围绕无线通信链路搭成一个完整的闭环。

主机这边：用一块STC89C52单片机做总的大脑，连接着无线通信模块、LCD1602显示屏、独立按键、蜂鸣器和LED报警灯。主机负责发指令、收数据、显示信息、响应按键操作，还有报警提醒。

分机那边：每个分机也都用一块STC89C52单片机做大脑，连接着无线模块、DS18B20温度传感器、PWM控温驱动电路以及加热用的器件。分机负责测温度、把数据发回给主机、还有执行加热或降温。

主机和多个分机通过无线模块建立起通信链路，形成了一个完整的闭环：主机集中指挥管理 → 无线传输指令和数据 → 分机采集温度并执行控温。整体结构很清楚，每个功能模块分得明明白白。如图 1所示。

图 1系统总体架构框图

主从通信流程设计

系统通电启动后，主机和各个分机先把自己身上的设备初始化好，比如设置好单片机接口、启动无线模块、点亮屏幕、复位温度传感器等。准备工作做完后，就进入主机和分机之间的“一问一答”通信流程，整个过程按照“主机轮流问，分机挨个答”的规则进行。

第一步：主机按照分机的地址顺序，先喊第一个分机，发一条“把温度报上来”的指令，然后等着这个分机回答。

第二步：被喊到的分机收到指令后，先检查指令有没有问题，确认地址跟自己匹配，然后去测自己那儿的温度，把温度数据打包好，通过无线发回给主机。

第三步：主机收到分机发回的温度数据，先校验一下数据对不对，没问题就解析出温度值和运行状态，更新到屏幕上显示出来。同时判断一下这个温度有没有超标，如果超标了，就马上触发声光报警。

第四步：如果需要调整温度设定，操作人员可以通过主机上的按键修改温控参数，主机把这些参数打包成指令，下发给对应的分机。

第五步：分机收到参数指令后，更新自己本地保存的温度阈值，然后根据当前实际温度与设定的目标温度，自动用PWM技术去控制加热器件，让温度稳定在设定值。

第六步：主机问完一个分机后，继续按顺序问下一个，把所有分机都问一遍，完成一轮后，再从头开始下一轮，这样不停地循环，持续实时监控和调节温度，确保系统一直稳定运行。

本章小结

本章完成了主从式温度控制系统的总体方案设计，明确了系统基本功能与核心性能指标，确定了三层架构与1主多从分布式设计逻辑；定制了规范的主从通信帧格式、CRC8数据校验机制与地址编码规则，保障无线通信稳定可靠；梳理了完整的主从通信与控制流程，绘制系统总体框架框图。本章设计的方案兼顾功能性、稳定性与扩展性，贴合实际应用需求，为后续第四章硬件电路设计与第五章软件程序开发提供了明确的设计依据与规范标准。

系统硬件电路设计

这一章根据整体的设计方案，按照硬件设计的基本规则，来仔细设计主从式温度控制系统的硬件电路。我们会分别画好主机模块、从机模块，以及供电和辅助模块的电路原理图，说清楚每个部分的连接方式和怎么工作。最后，再完成电路板的布局和连线设计，做好一个完整的硬件电路平台。这样就能保证硬件电路能满足系统需要的功能，运行稳定、不容易被干扰，布局也合理。

核心技术理论基础

理论是技术的基石，扎实的基座才能撑起可靠的系统。主从通信、PWM、数字滤波——三大法宝助力温控精准。

主从式通信技术原理

主从式通信是分布式控制系统里一种很经典的通话方式。它的结构很简单：一个“主机”带着好几个“从机”。在说话的时候，主机说了算，从机只能听主机指挥，这就叫“集中管着，分散干活”。

主机的任务是统一调度整个系统，比如发指令让从机设定温度、读温度、启动或停止控温。主机还要把各个从机报上来的温度数据收集起来，进行处理、显示，并判断要不要报警。从机呢，就分散在不同的测温点，负责接收主机的指令，测自己那儿的温度，把数据传回给主机，还要执行加热或降温的动作。从机自己不会主动找主机说话，只有接到主机的指令后才做出回应。

主从式通信的好处是：结构简单、好管理、不容易出现多个设备同时说话互相干扰的情况，而且很可靠。通过给每个从机编一个不同的地址，主机就能精准地和每个从机单独通信，独立控制它们。这样就避免了多个从机同时发数据造成混乱的问题，很适合我们这套多节点温度监控的需求。另外，以后想增加或减少从机也很方便，不用大改主机的程序，灵活性很强。

PWM温控调制技术

PWM的中文叫“脉冲宽度调制”，说白了就是一种通过调节信号“开”和“关”的时间比例，来精准控制输出功率大小的技术。用在温度控制系统里，主要是靠它来控制加热片、制冷片这些设备工作多久、功率多大，从而把温度调准。

PWM控温的核心原理很简单：在一个固定的周期里，把“通电”的时间拉长，“断电”的时间缩短，功率就大；反过来“通电”时间短、“断电”时间长，功率就小。通过改变这个“通电时间占总时间的比例”（也就是占空比），就能间接控制加热或制冷的强度，让温度稳定下来。

跟老式的一会儿全开、一会儿全关那种控温方法比，PWM控温的好处是：温度不会忽高忽低地大起大落，控温更准、反应更快，还能避免设备频繁开关导致容易损坏，从而延长设备的使用寿命。

在我们的设计里，单片机会输出PWM信号，去驱动加热或制冷的器件。同时，单片机还会实时读取温度传感器的数据，根据当前温度和目标温度的差距，自动调整PWM的占空比，形成一个闭环控制，让温度精准地稳定在设定值上[20]。

数字滤波算法原理

在测温度的时候，很容易受到周围环境的电磁干扰、电线里的杂音、还有传感器本身的误差等影响，导致测出来的温度数据忽高忽低、突然乱跳。这样会影响控温的准头和系统的稳定性。

数字滤波算法就是通过软件编程，把测到的原始数据“洗一洗”，去掉那些干扰和异常的数据，只留下真实有效的温度值，从而提高数据的稳定性和准确性。

我们这个设计结合了硬件的特性和实际使用场景，选了一种“限幅滤波”加“算术平均滤波”的组合办法。先通过限幅滤波，把那些明显超出正常范围的异常跳变数据丢掉；然后再对连续多次测到的有效温度值求一个平均数。这样一来，就能很好地抑制随机噪声和突发干扰，保证采集到的温度数据平稳可靠，为后面精准控温提供可靠的数据基础[19]。

硬件设计原则与整体规划

硬件电路设计得好不好，直接关系到系统跑得稳不稳、靠不靠谱。我们这套设计遵循了以下几个原则：

1.实用为主：电路怎么设计，完全根据系统需要什么功能、达到什么性能来定。选零件够用就好，不盲目追求贵的、高级的，把硬件成本控制在合理范围内。

2.稳定可靠：电路布局要合理，该加的去耦电容、限流电阻等抗干扰零件都要加上，减少电磁干扰和信号杂音，保证电路能长时间稳定运行不“抽风”。

3.模块化：按功能把电路分成一块一块的。主机和分机的电路分开设计，每个外设的接口电路也是独立的。这样调试的时候可以一个一个测，以后维修也方便。

4.好用方便：电路结构简单，选的零件都是常见的、通用的。这样焊接、调试、找故障都不费劲，分机也能做得小巧轻便。

5.可扩展：预留一些扩展的接口和通信口，方便以后增加分机数量或者添加其他功能。

硬件整体规划分成三大块：主机电路、分机电路、辅助电路。主机电路主要负责集中控制和人机交互（比如显示、按键）；分机电路主要负责测温度和执行控温动作；辅助电路包括供电、遥控、报警这些模块。这三块电路通过标准接口连在一起，互相配合，共同完成系统的全部功能。

主机模块硬件电路设计

主机是大脑，电路设计需兼顾功能与抗干扰。最小系统、无线接口、显示按键、报警电路，缺一不可。

单片机最小系统电路

主机单片机最小系统是整个主机的“大脑核心”，它由STC89C52单片机加上时钟电路、复位电路、电源电路三部分组成，给单片机提供最基本的运行条件。

时钟电路：用了一个11.0592MHz的晶振（可以理解为单片机的心跳节拍器），配上两个30pF的小电容，组成外部晶振电路。它给单片机提供一个稳定的工作节奏，保证通信的时机和程序的运行都很精准。

复位电路：采用的是按键复位方式，由一个10KΩ的电阻、一个10μF的电解电容和一个复位按键组成。一通电它就自动复位一次；如果程序跑飞或者死机了，按下这个按键就可以手动复位，把单片机重新启动。

电源电路：接入5V的直流电，同时在电路上并联一个0.1μF的小电容（去耦电容），用来滤掉电源里的杂波和噪声，给单片机和周边设备提供干净、稳定的供电。另外，单片机的I/O口都预留了接口，方便以后连接无线模块、显示屏等外设。如图 2所示。

图 2 STC89C52主控单片机电路图

无线通信模块接口电路

主机上的无线模块是通过SPI这种通信方式跟STC89C52单片机连在一起的。这个模块工作电压是3.3V，不能直接用5V，所以主机上的稳压电路会给它提供3.3V的低压供电，防止电压太高把模块烧坏。

模块有好几个引脚，分别连到单片机的不同接口上：CSN（片选）连P3.5，CE（使能）连P3.4，SCK（时钟）连P3.3，MOSI（主机发数据给模块）连P3.2，MISO（模块发数据给主机）连P3.1，这样就能实现SPI数据传输了。另外还有个IRQ（中断）引脚，连到单片机的P3.0口，用来触发中断，让主机能及时响应分机传上来的数据。

在模块的电源引脚上，还并联了一个0.1μF的小电容（去耦电容），用来滤掉射频信号带来的干扰，保证无线通信稳定不掉线。如图 2所示。

图 3主机无线通讯模块电路

显示与按键输入电路

LCD1602显示模块接口电路：液晶显示屏的接线是这样的：它的RS、RW、E三个控制引脚，分别连到单片机的P2.0、P2.1、P2.2口；数据引脚D0到D7，连到单片机的P0口。单片机通过软件模拟时序来驱动显示屏显示内容。另外，屏幕的背光引脚上串了一个1KΩ的电阻，用来限制电流、调节亮度，防止电流太大把屏幕烧坏[18]。

独立按键输入电路：我们设计了4个独立的按键，分别用来：增加温度、降低温度、切换查看哪个分机、以及确认设置。每个按键的一端连到单片机的P1.0到P1.3口，另一端直接接地。每个按键旁边还并联了一个10KΩ的上拉电阻，这样当按键没按下去的时候，单片机读到的是高电平；按下去以后，读到的就是低电平。单片机通过检测这些接口上的电平有没有变化，就能知道哪个按键被按下了，从而实现调整参数、切换功能等操作。如图 4和图 5所示。

图 4主机显示电路                                             图 5按键输入电路

声光报警电路设计

声光报警电路由有源蜂鸣器与红色LED灯组成，由单片机I/O口控制导通。LED灯正极串联220Ω限流电阻，连接至单片机P2.3口，负极接地；有源蜂鸣器通过NPN三极管驱动，三极管基极串联1KΩ限流电阻连接单片机P2.4口，发射极接地，集电极连接蜂鸣器与5V供电。当温度超限或系统故障时，单片机对应I/O口输出高电平，三极管导通，蜂鸣器鸣叫、LED灯闪烁，实现声光同步报警，提醒操作人员及时处理[17]。

从机模块硬件电路设计

从机是手脚，小巧灵活，精准执行。温度采集、无线通信、PWM驱动，简洁高效。

单片机最小系统电路

从机单片机最小电路与主机电路结构一致，均采用STC89C52单片机，搭配11.0592MHz晶振时钟电路、按键复位电路与5V电源电路，保证从机单片机正常运行。从机最小系统侧重外设接口预留，针对温度采集、无线通信、温控驱动功能，规划专属I/O口，电路布局更加紧凑，适配从机小型化设计需求，电源电路同样增加去耦电容，提升抗干扰能力，确保从机在复杂环境下稳定运行。如图 6所示。

图 6 STC89C52单片机电路图

温度采集模块接口电路

从机DS18B20温度采集电路采用单总线通信模式，电路设计简洁，传感器VCC引脚接5V供电，GND引脚接地，DQ数据引脚连接单片机P1.0口，同时DQ引脚外接4.7KΩ上拉电阻，保证总线空闲时为高电平，确保数据传输稳定。传感器直接采集环境模拟温度信号，内部转换为数字信号，通过单总线传输至从机单片机，无需额外模数转换电路，抗干扰能力强，可实时采集本地温度数据，上拉电阻有效避免总线信号衰减，保证远距离采集信号稳定，如图 7所示

图 7 DS18B20温度传感器电路图

无线通信模块接口电路

从机无线模块接口电路与主机电路原理一致，采用SPI通信协议连接从机单片机，CSN、CE、SCK、MOSI、MISO、IRQ引脚对应连接从机单片机P3口，模块供电3.3V，增加去耦电容滤除干扰。从机无线模块与主机模块采用相同通信信道与地址匹配规则，仅从机地址编码不同，确保主机可精准识别各从机，实现双向无线通信，电路布局紧凑，减少射频信号干扰，保证数据传输稳定。如图 8所示。

图 8从机无线通信模块接口电路

温控执行与驱动电路

温控执行驱动电路以继电器为核心，由单片机输出PWM信号控制继电器通断，进而驱动加热片工作。从机单片机P1.1口输出PWM信号，串联1KΩ限流电阻连接NPN三极管基极，三极管发射极接地，集电极连接继电器线圈与5V供电，继电器线圈反向并联续流二极管，防止继电器断电时产生反向电动势损坏三极管；继电器常开触点连接加热片与供电电路，当PWM信号为高电平时，三极管导通，继电器吸合，加热片工作；低电平时继电器断开，加热片停止工作，通过调节PWM占空比，控制加热片工作时长，实现温度精准调控。如图 9所示。

图 9温控执行驱动电路

射频遥控与供电模块电路设计

遥控加持，供电稳定，系统如虎添翼。3.3V/5V双路稳压，确保各模块“吃饱喝足”。

射频遥控发射电路

射频遥控电路作为系统辅助功能，用于远程控制系统启停，采用独立射频遥控模块，发射端采用按键触发模式，接收端连接主机单片机P1.4口。遥控发射电路由电池供电、遥控按键、射频发射芯片组成，体积小巧，便携操作；接收端电路通过射频接收模块解调信号，传输至主机单片机，实现远程启停控制，提升系统操作便捷性，适配远距离临时操控需求[16]。

5V/3.3V稳压供电电路

系统供电电路采用直流电源适配器输入，设计5V与3.3V双路稳压输出，满足不同器件供电需求。输入电压为9V直流，经过AMS1117-5V稳压芯片，输出稳定5V电压，为单片机、显示模块、继电器、蜂鸣器等器件供电；5V电压再经过AMS1117-3.3V稳压芯片，输出稳定3.3V电压，避免电压不匹配损坏模块。供电电路输入端并联滤波电容，稳压芯片输出端并联去耦电容与电解电容，滤除电源纹波与噪声，保证供电纯净稳定，两路电压均设置电源指示灯，直观显示供电状态[15]。

硬件电路原理图与PCB设计

从原理到实物，PCB布局走线讲究科学美观。模块化布局，短距离走线，抗干扰优化，打造可靠硬件平台。

系统整体原理图绘制

基于Altium Designer软件，完成主机、从机、供电、报警等全部模块的电路原理图绘制，统一器件标号与封装，梳理电路连线，标注关键信号与接口定义。整体原理图分为主机原理图与从机原理图两大部分，清晰呈现各模块电路连接关系、器件参数与接口定义，增加电路注释说明，便于后期调试与维护，确保原理图设计规范、连线无误，符合电子电路设计标准，为PCB设计提供准确依据。如图 10所示。

图 10系统工作流程原理图

PCB板布局与走线设计

PCB设计遵循模块化布局、短距离走线、抗干扰优化的原则，主机与从机分别设计独立PCB板。主机PCB板：将单片机最小系统放置在中心位置，显示模块、按键模块布置在前端便于操作，无线模块布置在边缘减少干扰，供电与报警模块布置在一侧，合理划分功能区域，电源线、地线加粗处理，减少压降，SPI通信线、单总线等信号线短直走线，避免交叉干扰。从机PCB板：侧重小型化设计，单片机、传感器、无线模块、驱动电路紧凑布局，温控驱动电路与信号电路隔离布线，避免大电流干扰弱信号；整体PCB板采用双面板设计，顶层走信号线，底层覆铜接地，提升抗干扰能力，优化过孔与焊盘设计，便于硬件焊接与调试，确保PCB板尺寸合理、布局美观、走线科学[14]。

本章小结

本章按照硬件设计原则，完成了主从式温度控制系统全硬件电路设计，详细设计了主机最小系统、无线通信、显示按键、声光报警电路，从机最小系统、温度采集、无线通信、温控驱动电路，以及稳压供电、射频遥控辅助电路；基于Altium Designer完成了系统原理图绘制与PCB布局走线设计，优化电路抗干扰性能，确保硬件电路适配系统功能与性能需求。本章设计的硬件电路结构简洁、成本低廉、运行稳定，为第五章软件程序开发与第六章系统调试提供了坚实的硬件支撑。

系统软件程序开发

本章基于系统硬件电路设计与总体方案要求，采用模块化编程思路，以Keil C51为开发环境，运用C语言完成主机与从机的全流程软件程序开发。软件设计遵循“主程序调度、子程序分工”的原则，将系统功能拆分为多个独立子程序模块，便于程序调试、功能修改与后期扩展，重点实现温度采集、无线通信、数据解析、PWM温控、人机交互、报警提示等核心功能，同时完成通信协议与CRC校验的软件落地，确保软硬件协同工作，实现系统既定控制目标[14]。

软件设计总体思路与模块化规划

本系统软件设计核心思路为模块化、分层化、高内聚低耦合，结合主从式架构特点，将主机与从机软件分开独立设计，两者通过统一的通信协议实现数据交互，避免程序逻辑混乱。整体软件模块划分为主程序模块、初始化模块、温度采集与滤波模块、无线通信模块、数据显示模块、按键处理模块、PWM温控驱动模块、报警模块、CRC校验与数据解析模块九大核心模块。

主机软件侧重指令下发、数据接收处理、人机交互与报警判断，负责统筹整个系统运行；从机软件侧重温度采集、数据上传、指令解析与温控执行，被动响应主机指令，不主动发起通信。模块化设计可实现单一模块故障不影响整体程序运行，便于单独调试各功能模块，大幅提升程序开发与调试效率，同时预留程序接口，方便后期新增功能或优化算法。

主程序框架设计

主机轮询调度，从机中断响应，主从配合默契。主循环+中断，高效运行，实时响应。

主机主程序设计

主机主程序是整个系统的控制核心，采用轮询与中断结合的运行模式，程序上电后率先进入初始化流程，完成单片机I/O口初始化、SPI接口初始化、LCD1602显示模块初始化、定时器初始化、中断配置等操作，初始化完成后，显示屏输出系统开机欢迎界面，提示系统启动成功。

初始化结束后，主机主程序进入主循环，核心流程分为四部分：一是按键扫描处理，实时检测按键电平变化，识别温度设定、从机切换、确认等操作，更新温控参数并封装为指令帧；二是从机轮询通信，按照预设的从机地址顺序，依次下发数据读取指令，开启接收中断，等待从机上传数据；三是数据处理与显示，对接收到的从机数据进行CRC校验，校验通过后解析温度数据与运行状态，刷新LCD1602显示屏，实时展示对应从机的当前温度、设定温度与运行状态；四是超限报警判断，将解析后的实际温度与设定阈值对比，若超出正常范围，立即触发声光报警模块，同时显示屏标注报警从机编号，直至温度恢复正常或手动解除报警[13]。

从机主程序设计

从机主程序采用中断响应模式，上电后优先完成单片机最小系统初始化、DS18B20传感器复位、PWM输出接口初始化、温控驱动模块初始化等操作，初始化完成后进入待机状态，开启无线接收中断，等待主机指令。

从机主循环全程处于低功耗待机状态，仅当接收到无线中断信号时，才唤醒程序运行：首先接收主机下发的指令帧，进行CRC校验与地址匹配，校验不通过或地址不匹配则丢弃指令，重回待机；校验与地址匹配成功后，解析指令码，判断主机指令类型，若为数据读取指令，则调用温度采集子程序，获取滤波后的温度数据，封装为数据帧上传至主机；若为参数设定指令，则更新本地温度阈值；若为温控启停指令，则开启或关闭PWM温控输出。指令执行完毕后，从机重新进入待机模式，降低系统功耗，提升运行稳定性。

功能模块子程序开发

每一个子程序都是一颗螺丝钉，拧紧才能系统稳固。温度采集、无线通信、PWM控温……功能逐一实现，代码见真章。

温度采集与滤波子程序

温度采集子程序基于DS18B20单总线通信协议开发，核心流程为：单片机发送复位信号→等待传感器应答信号→发送温度读取指令→读取传感器原始温度数据→数据格式转换。子程序严格遵循单总线时序要求，精准控制高低电平持续时间，确保数据读取准确。

为消除环境干扰与数据跳变，在采集原始数据后，调用复合数字滤波子程序，先通过限幅滤波剔除超出测温范围（-10℃~85℃）的异常数据，再连续采集8次有效数据，去除最大值与最小值后取算术平均值，得到最终稳定的温度值，将温度值拆分为整数位与小数位，便于后续数据封装与传输，有效提升温度采集精度与稳定性，避免因数据波动导致温控异常[12]。

无线通信子程序

无线通信子程序分为主机驱动与从机驱动，均基于SPI通信协议开发，包含模块初始化、发送数据、接收数据三个核心子函数。初始化子程序完成无线模块信道设置、地址配置、发送接收模式切换、自动应答与重发功能开启；发送子程序将待传输数据按照通信帧格式写入模块发送缓冲区，拉高使能引脚完成数据发送；接收子程序通过中断触发，读取模块接收缓冲区的数据，存入指定数组，等待后续解析。

子程序中加入超时判断机制，若主机发送指令后，超出预设时间未收到从机应答，判定为通信超时，标记对应从机离线状态，显示屏提示通信异常，避免程序卡死；从机通信子程序支持数据自动重发功能，确保数据传输成功率，适配复杂电磁环境下的无线通信需求。

显示与按键交互子程序

LCD1602显示子程序实现字符显示、数据刷新、界面切换功能，包含初始化、写指令、写数据、清屏、显示字符串、显示温度数据等子函数，针对主机界面进行专属布局，第一行显示从机编号与设定温度阈值，第二行显示当前实时温度与运行状态，数据更新时仅刷新变动部分，避免全屏闪烁，提升显示效果。

按键交互子程序采用消抖处理，通过软件延时10ms避开按键机械抖动干扰，精准识别按键按下与松开动作，区分短按与长按操作，实现温度参数快速调节、从机节点一键切换、系统启停控制等功能，按键操作后立即刷新显示界面，同步更新参数，保证人机交互响应及时、操作流畅。

PWM温控与执行驱动子程序

PWM温控子程序采用定时器中断实现，通过定时器定时中断产生固定频率的方波信号，动态调节占空比控制温控执行器件功率。子程序将设定温度与实时温度做差值运算，温差越大，PWM占空比越高，温控器件功率越大，升温速度越快；温差越小，占空比逐步降低，避免温度过冲，实现精准恒温控制。

执行驱动子程序根据PWM输出电平，控制继电器驱动电路通断，同时加入互锁逻辑，避免温控器件频繁启停，当温度达到设定阈值时，关闭PWM输出，继电器断开，温控器件停止工作；当温度低于设定下限值时，重新开启PWM输出，形成闭环温控逻辑，保证温度波动控制在±1℃以内[7]。

- if((temp_value[0][1]*10+temp_value[0][2]) >= (TemperatureSetUp[0]*10+TemperatureSetUp[1]))

- {

- beep();

- Relay1=0;

- }

- else

- {

- BEEP=1;

- Relay1=1;

- }

声光报警与遥控指令解析子程序

声光报警子程序为独立触发模块，主机判断温度超限或通信故障后，调用报警子程序，控制I/O口输出高低电平交替信号，驱动蜂鸣器间歇鸣叫、LED灯闪烁报警，同时支持手动解除报警功能，按下指定按键可关闭声光报警，待故障解除后自动复位。

射频遥控指令解析子程序用于解析远程遥控信号，识别启停、紧急报警等指令，遥控信号接收成功后，立即执行对应操作，实现远程系统管控，子程序加入信号校验机制，避免误触发，提升系统操作安全性。

主从通信协议软件实现

协议从纸面走向代码，封装解析与CRC校验保驾护航。数据帧的“打包”与“拆包”，确保无线通信准确无误。

数据封装与解析程序

数据封装与解析程序严格按照第三章制定的通信帧格式开发，主机指令封装子程序将帧头、从机地址、指令码、参数数据、校验位、帧尾按顺序组合为7字节指令帧，通过无线模块发送；从机数据封装子程序将采集的温度数据、运行状态码组合为标准数据帧，上传至主机。

数据解析子程序对接收到的完整帧数据进行逐字节判断，先校验帧头与帧尾是否匹配，确认数据帧完整性，再提取地址、数据、状态码等有效信息，存入对应变量，供主程序调用，若帧头帧尾不匹配，直接丢弃数据，杜绝错误数据进入后续处理流程，保证通信数据有效。

CRC校验程序实现

CRC8校验子程序采用查表法实现，提前生成CRC8校验码表，相较于计算法，运行速度更快，占用单片机资源更少，适配STC89C52单片机资源特性。发送端调用CRC计算子程序，对帧数据中除校验位、帧尾外的有效数据进行计算，生成1字节校验值，加入数据帧末尾；接收端接收到数据后，调用相同校验子程序，重新计算校验值，与接收到的校验位对比，一致则判定数据有效，不一致则判定传输错误，请求重新发送，彻底解决无线通信中的数据失真、丢包、乱码问题。

本章小结

本章完成了主从式温度控制系统全软件程序开发，明确了模块化设计思路与主从机程序分工，设计了主机与从机主程序框架，开发了温度采集、无线通信、人机交互、PWM温控等全功能子程序，实现了通信协议封装解析与CRC校验功能，同时给出核心程序代码与注释。软件设计充分结合硬件电路特性，优化程序时序与资源占用，保证系统运行稳定、响应迅速，实现了多节点温度采集、无线传输、集中监控与精准温控的核心功能，为后续系统调试与性能测试奠定了坚实的软件基础。

系统调试与性能测试

系统调试与性能测试是验证设计可行性、保障系统稳定运行的关键环节，本章搭建专属调试与测试平台，遵循“先模块后整体、先硬件后软件、先单独后联调”的原则，依次完成硬件模块单独调试、软件程序仿真调试、全系统联合调试，排查并解决软硬件适配问题；随后针对系统核心性能指标开展专项测试，记录测试数据，分析测试结果，验证系统是否达到设计要求，确保系统可投入实际场景应用。

系统调试环境搭建

工欲善其事，必先利其器；调试平台是验证的基石。硬件焊接、测试平台、软件环境，万事俱备。

硬件焊接与测试平台搭建

硬件焊接严格按照电路原理图与PCB设计文件进行，选用优质元器件，遵循“先小后大、先低后高”的焊接顺序，优先焊接电阻、电容等贴片器件，再焊接单片机插座、传感器、无线模块、接口端子等直插器件，焊接完成后用万用表排查短路、虚焊、断路等问题，确保硬件焊接质量。

测试平台搭建包含硬件测试平台与软件调试平台两部分：硬件测试平台由1台主机、4台从机、5V直流电源适配器、标准温度计、恒温箱、示波器组成，用于硬件功能调试与性能测试；软件调试平台由电脑、Keil C51开发环境、PROTEUS仿真软件、单片机下载器组成，用于程序编译、下载、仿真与在线调试，搭建完成后对平台设备进行校准，保证测试数据准确可靠。

模块单独调试

先分后总，逐个击破，避免联调时手忙脚乱。主机模块、从机模块、无线模块，单独调试确保每个单元正常。

主机模块功能调试

主机模块单独调试采用通电分步测试法，首先测试单片机最小系统，通电后观察电源指示灯，用示波器检测晶振电路波形，确认单片机正常起振，复位电路功能正常；其次测试LCD1602显示模块，下载显示测试程序，验证显示屏是否正常点亮、字符显示清晰无乱码；随后测试按键模块，逐一按下按键，用万用表检测I/O口电平变化，验证按键识别准确；接着测试无线通信模块，连接下载器配置模块地址与信道，验证SPI通信正常；最后测试声光报警模块，手动触发报警信号，验证蜂鸣器与LED灯工作正常，完成主机全模块单独调试，排查单个硬件故障。

从机模块功能调试

从机模块调试核心聚焦温度采集、无线通信、温控驱动三大功能，先调试单片机最小系统，确保供电、时钟、复位正常；再调试DS18B20温度采集模块，用标准温度计对比，验证传感器采集数据准确，无数据跳变；随后调试无线通信模块，与主机进行点对点通信测试，验证数据收发正常；最后调试温控驱动模块，下载PWM测试程序，观察继电器通断与加热片工作状态，验证驱动电路无故障，单个从机模块调试完成后，对其余从机进行相同步骤调试，保证所有从机模块功能正常。

无线通信模块联调

无线通信模块单独联调用于验证主从机通信稳定性，将主机与从机置于不同距离，下载通信测试程序，主机轮询发送测试指令，从机应答回复测试数据，通过串口助手监控通信数据，验证数据传输准确率、响应延迟与通信距离。调试过程中优化无线模块信道与天线位置，避开环境干扰源，解决通信丢包、延迟过高、距离过近等问题，确保通信距离达到50米以上，数据传输无乱码、无丢包，响应延迟小于1秒，满足设计要求。

系统联合调试

联调见真章，软硬融合，问题逐一浮出水面。从全功能验证到故障排查，系统逐渐走向稳定。

全系统功能联调

全系统联合调试将软硬件结合，主机与4台从机同时上电，进入正常运行模式，全面验证系统核心功能：一是验证多从机温度采集与上传功能，观察主机显示屏是否实时显示各从机温度，数据与标准温度计一致；二是验证参数设定功能，通过主机按键修改温度阈值，验证从机可接收并更新参数；三是验证自动温控功能，将从机放入恒温箱，调节箱内温度，验证从机可自动启动或关闭温控器件；四是验证超限报警功能，模拟温度超限场景，验证主机声光报警及时触发；五是验证系统扩展性，临时新增1台从机，验证主机可正常识别并监控，全功能联调确保系统各项功能正常运行，软硬件适配无冲突。

调试问题与解决方法

在联合调试的时候，我们碰到了一些问题，一个一个排查分析后，有针对性地解决了。主要的问题和解决办法如下：

1.温度数据乱跳：原因是DS18B20的数据线上没有加上拉电阻，环境干扰太大。解决办法：在数据引脚上加一个4.7KΩ的上拉电阻，同时优化了数字滤波程序。

2.无线通信近距离正常、远了就丢包：原因是无线模块的天线位置没摆好。解决办法：调整天线位置，让它远离金属零件和电源电路，还换了一根更好的天线。

3.液晶屏显示乱码：原因是程序里的时序跟液晶屏要求的不匹配。解决办法：调整了显示子程序的延时参数，让时序对上。

4.加热/制冷器件频繁开一下关一下：原因是设定的温度回差太小。解决办法：把温控回差参数调大一点，避免设备频繁动作。

5.单片机程序跑飞（死机）：原因是电源有杂波干扰。解决办法：在电源电路上加装了去耦电容，并优化了电路板的接地设计。

这些问题都解决以后，系统运行就很稳定了，再也没有出现异常故障[4]。

系统性能指标测试

数据说话，测试验证设计是否达标。精度、距离、响应、可靠性——四项核心指标专项测试。

温度采集精度测试

温度采集精度测试在恒温箱中进行，设置恒温箱温度分别为0℃、10℃、25℃、40℃、60℃、80℃，每个温度点保持30分钟，待温度稳定后，记录4台从机采集温度与标准温度计数值，计算误差值，测试结果显示，各从机温度采集误差均在±0.4℃以内，优于设计指标±0.5℃，采集精度满足精准温控需求。

无线通信距离与稳定性测试

无线通信测试在开阔室内环境与有遮挡室内环境分别进行，逐步拉远主机与从机距离，记录通信正常的最大距离与数据传输成功率，测试结果显示，开阔环境下最大通信距离达75米，有遮挡环境下达55米，均满足≥50米的设计要求；连续运行24小时，数据传输成功率达99.8%，通信延迟平均0.6秒，稳定性优异[11]。

温控响应速度与精度测试

温控性能测试设定目标温度为25℃，从室温20℃开始升温，记录升温至目标温度的时间，以及恒温保持1小时的温度波动范围，测试结果显示，系统温控响应速度快，从20℃升温至25℃仅需8分钟，恒温状态下温度波动范围≤±0.8℃，优于设计指标±1℃，控温精准，无明显过冲现象。

系统整体可靠性测试

系统可靠性测试采用连续通电运行方式，让系统全功能连续运行72小时，观察系统运行状态，记录故障发生次数，测试期间系统运行稳定，无死机、通信中断、温控失效等故障，从机同步工作正常，满足≥72小时无故障运行的设计要求，整体可靠性达标。

测试结果与分析

综合各项测试数据与运行情况，本主从式温度控制系统的所有核心性能指标均达到或优于设计要求，温度采集精准、无线通信稳定、温控响应迅速、系统运行可靠，可实现多节点分布式温度监控与精准调控功能。系统在成本、部署便捷性、扩展性方面优势明显，完全适配农业大棚、小型仓储、室内环境等中小型场景需求，测试结果验证了本设计方案的可行性与实用性，仅在极端强电磁干扰环境下，通信稳定性略有影响，后续可通过优化屏蔽设计进一步提升。

本章小结

本章搭建了完善的系统调试与测试平台，完成了硬件模块单独调试、无线通信联调与全系统联合调试，有效解决了调试过程中的各类软硬件问题；针对温度采集精度、无线通信性能、温控效果、系统可靠性四大核心指标开展专项测试，通过详实数据验证系统各项性能达标。测试结果表明，本系统设计合理、运行稳定、功能完善，能够满足实际场景的分布式温度监控需求，达到了本次设计的预期目标。

总结与展望

研究工作总结

本篇文章围绕主从式温度控制系统的设计和实现，从头到尾做了一整套工作：先研究理论，再设计方案，然后做硬件、写软件，最后调试和测试。针对老式温控系统布线乱、不好扩展、可靠性差这些毛病，我们设计了一套用STC89C52单片机实现的“一个主机带多个分机”的分布式温控系统。这套系统实现了多个点测温度、无线传数据、集中监控、自动控温和超标报警这些核心功能。

在做这个研究的过程中，我们首先了解了实际需求和国内外同行都做了些什么，明确了研究方向和具体做法；然后深入研究了核心技术原理，选好了硬件零件，画好了电路图，做出了主机和分机的硬件板子；接着用模块化的思路写好了软件，实现了主机和分机之间的通信规则和精准控温的方法；最后搭好了测试平台，完成了系统调试和性能验证，解决了数据乱跳、通信不稳、温度波动等问题。

整套系统用的都是便宜又常见的零件，成本低、好安装、操作简单，既实用又可靠，顺利完成了本次设计的所有研究内容和预期目标。

系统设计创新点

本设计结合实际使用需求，跟老式温控系统相比，有三个主要的创新亮点：

第一，采用“一个主机带多个分机”的无线分布结构。 不用拉一堆电线，分机可以随时增加或减少，某个分机坏了也不影响其他分机和主机正常工作。既能集中管理，又能分散执行，特别适合多个区域分别测温的场景。

第二，定制了短小精悍的通信规则加上CRC8校验。 数据传输效率高、抗干扰能力强，能有效解决无线通信中数据出错、丢包的问题，让通信更稳定可靠。

第三，采用复合滤波加自适应PWM控温算法。 先把干扰数据过滤掉，再智能调节加热功率，实现精准恒温。控温精度高、温度波动小，同时还能减少设备频繁开关造成的损耗，延长系统使用寿命。

研究存在的不足

这套设计虽然完成了该有的功能，各项核心指标也都达到了，但因为研发时间、技术水平和硬件成本的限制，还是存在一些不足之处：

单片机性能有限：主控芯片用的是STC89C52，运算速度不快、存储空间也不大，带不动更复杂的智能控温算法。

不能远程手机查看：目前只能在本地主机上监控，没有联网到云端，所以没法用手机或电脑远程看温度，监控范围受到限制。

通信距离不够远：无线信号只能覆盖中小型的室内场景，大型厂区距离太远就收不到了。

只能加热不能制冷：这套系统只支持加热模式，没有集成制冷功能，所以在一些需要降温的场景里就派不上用场了[2]。

后续研究与改进展望

针对这次设计存在的不足，以后可以从以下四个方面来改进，让系统性能更好、适用范围更广：

第一，换更高级的主控芯片。 把STC89C52换成STM32这类性能更强的单片机，运算速度更快、存储空间更大，可以加入PID控制、模糊控制等智能算法，让控温更精准。

第二，增加联网功能，实现远程监控。 加上WiFi或者GPRS通信模块，把系统连上物联网云端，这样就能通过手机APP或者电脑远程实时查看温度、修改设置，不管人在哪里都能管。

第三，增强无线通信距离。 选用功率更大的射频模块，再加装信号放大器，提高通信距离和穿墙能力，这样就能用在大型厂区等远距离监控场景了。

第四，拓展温控功能，既能加热也能制冷。 增加制冷驱动电路和制冷器件，让系统既可以加热又可以降温，适应更广泛的温度控制需求。另外，还可以增加数据存储功能，把历史温度数据记录下来，方便以后分析数据和追溯问题，让这套分布式智能温控系统功能更全面、性能更优秀[1]。

- 参考文献

- 陈云浩. 网咖空调智能控制系统及其节能应用[J].通讯世界,2025.

- 杨云聪.基于多传感器融合的叶菜收获机智能控制系统研究[D].浙江农林大学,2024.

- 杨晓晨,吴其. 基于单片机的无土栽培智能控制系统设计[J].农机使用与维修,2019.

- 董淏鸣,衣淑娟,赵斌,等. 寒地水稻育秧大棚智能控制系统设计——基于单片机[J].农机化研究,2015.

- 呼天星. PLC智能控制系统在棚栽温室上的应用[J].浙江农业科学,2011.

- 郝凤涛. 基于CAN总线主从式温度控制系统的设计[J].微计算机信息,2011.

- 朱建高.数字触摸式冰箱智能控制系统及应用[D].山东大学,2007.

- 吴春美.节能型路灯照明智能控制系统[D].沈阳工业大学,2007.

- 浦廷民. 智能控制系统在酒店建筑中的应用[J].工程建设与设计,2006.

- 胡少宏,彭智,刘冬. 主从式温度测量控制系统[J].微计算机信息,1998.

- 刘博,霍家亮. 基于51单片机控制的无线遥控温度检测小车[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2014.

- 王蕊.基于单片机的多功能自动调温风扇系统设计[D].郑州大学,2014.

- 胡程磊,王逍,王亮,等. 基于单片机的无线温度控制系统设计[J].电子制作,2023.

- 谭平,施惠元,苏成利,等.具有丢包补偿的GORC-PID算法无线温度控制系统[C]//中国自动化学会过程控制专业委员会,中国自动化学会.第32届中国过程控制会议(CPCC2021)论文集.辽宁石油化工大学信息与控制工程学院;东北大学流程工业综合自动化国家重点实验室;辽宁科技大学电子与信息工程学院;,2021.

- 姜坤. 基于单片机的温度控制系统设计[J].电子测试,2021.

- 刘烊佚,苏成利,施惠元,等. 基于PFC-PID算法的无线高温加热炉温度控制系统[J].应用科学学报,2019.

- 王艳,李昂,陈姝君,等. 基于无线通信和PID控制实现的智能温度控制系统研究[J].物联网技术,2019.

- 刘亚伟.基于物联网技术的智能温室大棚控制系统研究[D].长春工业大学,2018.

- 苏康友. 基于51单片机的无线温度控制系统设计[J].电子技术与软件工程,2017.

- 黄大荣,赵栋,吴华东,等. 基于无线协同通信技术的物联网温度控制系统[J].自动化仪表,2016.

- 致谢

时间过得真快，这套主从式温度控制系统的设计和研究工作就要结束了。回头看看整个研发和写论文的过程，虽然碰到不少难题，但也收获了很多。在这里，我要真心感谢所有给过我指导、帮助和支持的老师、同学、家人和朋友。

首先，要特别感谢我的指导老师。从选题目、定大纲，到做软硬件、改论文，每一步都离不开老师的细心指导。老师认真严谨的治学态度、扎实的专业知识、踏实的科研精神，让我学到了很多。每当我遇到技术难题或者写论文卡壳的时候，老师总是耐心解答、准确指点，帮我理清思路、攻克难关，保证了这次设计和论文顺利完成。在此，向老师致以最崇高的敬意。

还要感谢身边的同学和朋友。在系统调试和测试的时候，大家互相帮忙、一起讨论，分享编程技巧和调试经验。在我遇到困难的时候，给我鼓励和支持，陪我一起完成硬件焊接、性能测试等工作。这段一起奋斗的时光让我觉得很温暖，也收获了宝贵的友谊。

感谢我的家人，他们是我最坚强的后盾。在整个学习和研发过程中，他们无微不至地关心我、无条件地支持我，让我能专心做设计和写论文。他们的理解和包容，是我一直往前走的动力。

最后，感谢百忙之中来参加论文评审和答辩的各位专家老师，谢谢你们提出的宝贵意见和建议，帮我进一步完善了论文内容。这次设计让我积累了丰富的嵌入式系统设计经验，提高了动手能力和解决问题的能力，这段经历将成为我以后学习和工作中的宝贵财富。今后我会继续保持认真踏实的态度，不断学习专业知识，提高自己的能力，不辜负大家的支持和期望。

写到这里，谨以此文献给所有帮助过我的人，再次向你们表示最衷心的感谢！

附录

主机主程序：

- void main(void)

- {

- LCD_Initial();

- Initial_DS1302();

- init_232_11m();

- while(1)

- {

- show_temperature_time();

- Setkey();

- for(i=0;i<2;i++) TransRev(i);

- // 报警判断

- if((temp_value[0][1]*10+temp_value[0][2]) >= (TemperatureSetUp[0]*10+TemperatureSetUp[1]))

- { beep(); Relay1=0; }

- }

- }

从机主程序：

- void main(void)

- {

- init_232_11m();

- LCD_Initial();

- addr=0x01;

- while(1)

- {

- ReadTemp();

- TempL=ReadOneChar();

- TempH=ReadOneChar();

- TempN=TempH*16+TempL/16;

- CurrentTempBuffer[7]=(TempN%100)/10+'0';

- CurrentTempBuffer[8]=TempN%10+'0';

- show_UpTemp_CurrentTemp();

- }

- }

温度采集子程序：

- void ReadTemp(void)

- {

- Init_DS18B20();

- WriteOneChar(0xCC);

- WriteOneChar(0x44);

- Init_DS18B20();

- WriteOneChar(0xCC);

- WriteOneChar(0xBE);

- }

无线通信子程序：

- void TransRev(uchar i)

- {

- TXEN;

- tran1=odd(i+1);

- SBUF=tran1;

- while(TI==0);

- RXEN;

- while(RI==0);

- rec=SBUF;

- // 接收温度数据

- temp_value[i][1]=temp1;

- temp_value[i][2]=temp2;

- temp_value[i][3]=temp3;

- }

显示与按键交互子程序：

- void show_temperature_time()

- {

- DS1302_GetTime(&CurrentTime);

- TimeToStr(&CurrentTime);

- DateToStr(&CurrentTime);

- GotoXY(0,0);

- Print(CurrentTime.DateString);

- GotoXY(0,1);

- Print(CurrentTime.TimeString);

- }

PWM温控与执行驱动子程序：

- if((temp_value[0][1]*10+temp_value[0][2]) >= (TemperatureSetUp[0]*10+TemperatureSetUp[1]))

- {

- beep();

- Relay1=0;

- }

- else

- {

- BEEP=1;

- Relay1=1;

- }

声控报警与遥控指令解析子程序：

- void beep()

- {

- for (i=0;i<180;i++)

- {

- delay(5);

- BEEP=!BEEP;

- }

- BEEP=1;

- mdelay(200);

- }

数据封装与解析子程序：

- tran1=odd(i+1);

- TB8=1;

- SBUF=tran1;

- while(TI==0);

- TI=0;

CRC8校验子程序：

- uchar odd(uchar x)

- {

- if(((tran>>6)&0x01)==1) ck++;

- if(((tran>>5)&0x01)==1) ck++;

- // ... 校验所有位

- if((ck&0x01)==0) tran=tran&0x7f;

- if((ck&0x01)==1) tran=tran|0x80;

- return tran;

- }