本科生毕业论文（设计）

开题报告书

题    目：基于SPWM的375Hz与900Hz双频高质量发射优化设计

学生姓名：             王翔

学    号：         202214010124

专业班级：           自动化22101

指导教师：              孙一书

2025年12月 28 日

| 论文（设计）题目 |  |  | 基于SPWM的375Hz与900Hz双频高质量发射优化设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题目的、意义及相关研究动态： - 目的 本研究旨在针对375Hz与900Hz宽频率差双频发射场景的技术瓶颈，通过SPWM调制算法、系统拓扑结构及控制策略的协同优化，解决双频信号叠加畸变、谐波干扰严重、能量转换效率偏低及系统稳定性不足等核心问题。依托理论建模、仿真模拟与硬件实验相结合的方式，研发出适配该频率组合的高质量双频发射系统，实现波形质量、能量效率与运行稳定性的协同提升，填补宽频率差双频SPWM发射专项优化设计的空白。同时，为双频及多频SPWM发射技术在感应加热、无线充电等领域的工程化应用提供可靠的技术方案与理论支撑，推动相关技术的国产化落地与规模化普及，降低应用成本，提升行业技术水平。 - 意义 理论意义 完善双频 SPWM 调制策略体系 本研究提出的分段自适应载波策略与相位同步软切换算法，突破了固定载波频率下双频载波比不匹配的瓶颈，明确了双频系统中载波比选择、谐波分布规律与损耗平衡的量化关系，为非整数倍双频 SPWM 调制提供了理论参考，丰富了多频 SPWM 调制的理论体系。 工程实践意义 提升双频发射系统的可靠性与适应性 传统双频 SPWM 系统在负载波动或频率切换时，易出现电流冲击、器件过热等问题，限制了其在工业现场的应用。本研究集成的过流、过温保护机制与负载自适应调整策略，使系统可适应 20%-100% 的负载波动，器件结温控制在 80℃以内，显著提升了系统的可靠性与环境适应性，为双频发射系统的工业化应用提供了技术保障。 - 相关研究动态 （一）调制算法创新动态 在双频调制算法领域，可变开关频率策略成为突破传统固定频率局限的重要方向。最新研究提出载波包络线为反相正弦曲线的无源可变开关频率SPWM技术，通过无需额外硬件的无源设计，在适当扩频范围内可显著降低电感电流与输出电流的总谐波畸变率（THD），同时将系统效率提升1%以上，为双频场景下谐波抑制与损耗优化提供了新路径。此外，基于双分频带的新型随机开关频率SVPWM策略应运而生，以中心开关频率为中点划分局部分频带，结合开关周期的分频带自适应判断，在保证高次谐波分散效果的同时，有效降低电流环脉动与输出转矩波动，适配高端电驱动系统的高精度需求。这些算法创新为宽频率差双频调制提供了可借鉴的技术思路，但针对375Hz与900Hz特定频率组合的适配性优化仍处于探索阶段。 （二）控制架构与硬件实现动态 DSP+FPGA双核心架构凭借并行处理与高速响应优势，成为双频发射系统控制硬件的主流趋势。最新专利技术采用FPGA+DSP分布式架构，通过FPGA实现双波段信号的并行预处理，DSP负责数据融合与控制指令生成，同时基于Emif总线与SRIO总线的高低速接口分工，实现指令信息与基带数据的高效传输，解决了双频系统实时性与数据吞吐量的矛盾。国内研究进一步推进核心硬件国产化，基于国产DSP与FPGA芯片搭建双频SPWM信号发生器，通过硬件逻辑优化实现双频信号的同步生成与动态调节，降低了系统设计成本，推动技术工程化落地。但现有架构多针对特定频率范围设计，宽频率差场景下的接口协同与时序同步技术仍需完善。 （三）谐波抑制与效率优化动态 谐波抑制与能量效率的协同优化是当前研究的重点与难点。一方面，改进型SHEPWM技术持续迭代，通过精准计算开关时刻实现低次谐波定向抑制，结合宽频带滤波网络设计，可有效降低双频叠加产生的交叉谐波。另一方面，软开关技术与SPWM调制的融合应用不断深化，通过优化开关管驱动策略实现零电压/零电流切换，配合可变开关频率算法，在减少开关损耗的同时避免谐波集中。最新实验数据表明，融合可变开关频率与软开关技术的方案，可使系统效率提升至94.75%，输出电流THD降至3.01%，为双频系统性能均衡提升提供了实践支撑。 （四）应用领域拓展动态 SPWM双频技术的应用场景从传统感应加热向新能源、无线通信等领域延伸。在电动汽车充电领域，SPWM技术通过精准控制电压电流波形，提升充电效率与电网兼容性，双频方案可适配不同功率等级电动汽车的充电需求，实现快慢充模式的灵活切换。在无线能量传输领域，双频系统凭借不同频率的穿透能力与传输精度优势，适配多设备、多距离的供电场景，成为智能物联网终端供电的核心技术之一。这些应用需求反过来推动技术向宽频率适配、高稳定性、低成本方向升级，为本研究针对375Hz与900Hz宽频率差场景的优化设计提供了明确的应用导向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题的主要内容（观点）、创新之处： - 主要内容 一、 双频 SPWM 调制策略优化研究 1、双频载波比匹配机制研究 2、双频切换相位同步算法研究 二、 双频发射系统硬件电路设计与优化 1、高效功率电路拓扑与器件选型 2、高性能滤波与散热系统设计 三、 双频发射系统闭环控制算法研究 1、谐波闭环抑制策略研究 2、负载自适应调整机制研究 四、 系统仿真建模与实验验证研究 1、MATLAB/Simulink 仿真建模与分析 2、硬件实验平台搭建与性能测试 - 创新之处 在双频调制算法领域，可变开关频率策略成为突破传统固定频率局限的重要方向。最新研究提出载波包络线为反相正弦曲线的无源可变开关频率SPWM技术，通过无需额外硬件的无源设计，在适当扩频范围内可显著降低电感电流与输出电流的总谐波畸变率（THD），同时将系统效率提升1%以上，为双频场景下谐波抑制与损耗优化提供了新路径。此外，基于双分频带的新型随机开关频率SVPWM策略应运而生，以中心开关频率为中点划分局部分频带，结合开关周期的分频带自适应判断，在保证高次谐波分散效果的同时，有效降低电流环脉动与输出转矩波动，适配高端电驱动系统的高精度需求。这些算法创新为宽频率差双频调制提供了可借鉴的技术思路，但针对375Hz与900Hz特定频率组合的适配性优化仍处于探索阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究方法、设计方案或论文撰写提纲 - 研究方法 本研究采用理论与实践结合、仿真与实验互补的方法开展工作，核心方法如下：一是理论分析法，梳理SPWM双频调制原理与谐波产生机制，建立375Hz与900Hz双频发射数学模型，为算法与电路设计提供理论支撑；二是仿真模拟法，基于MATLAB/SIMULINK搭建系统仿真模型，验证优化算法与拓扑结构的可行性，迭代优化参数；三是硬件实验法，选用DSP+FPGA核心元器件搭建实验平台，完成软硬件集成调试与性能测试；四是对比分析法，将优化后系统与传统方案在波形质量、效率等指标上对比，验证优化效果。 - 设计方案 本研究围绕375Hz与900Hz双频高质量发射目标，结合前期研究内容与技术瓶颈，从调制算法、电路拓扑、控制架构三方面构建协同优化设计方案，确保系统兼顾波形质量、能量效率与运行稳定性，具体如下： （一）双频SPWM调制算法设计方案 采用“动态相位补偿+无源可变开关频率”融合算法，适配375Hz与900Hz宽频率差特性。以规则采样法为基础框架，建立双频调制数学模型，将375Hz与900Hz调制波按比例叠加后作为输入，载波选用反相正弦包络线无源可变频率载波，无需额外硬件即可实现开关频率动态调整。嵌入相位补偿模块，实时采集双频信号相位差数据，通过PID调节算法自适应输出相位偏移量，修正调制波相位，解决频率耦合与相位失配问题。同时，预设谐波抑制阈值，通过精准计算开关时刻，定向抑制5次、7次等低次交叉谐波，确保输出波形THD≤5%，兼顾算法实时性与波形质量。 （二）双频发射系统拓扑设计方案 设计“整流滤波-软开关逆变-宽频带匹配滤波”一体化拓扑结构。前端采用三相桥式整流+LC滤波电路，将工频交流电转换为稳定直流电，滤波电容选用高频低损耗型，减少纹波干扰；逆变环节采用全桥拓扑，开关管选用SiC MOSFET，搭配零电压切换（ZVS）驱动电路，通过优化驱动时序实现开关管零电压导通与关断，大幅降低开关损耗；输出端设计宽频带LC滤波网络，通过仿真优化电感、电容参数，使其同时适配375Hz与900Hz双频信号，高效滤除高次谐波，同时增设阻抗匹配网络，确保不同负载下双频信号稳定发射，提升能量传输效率。 （三）控制系统硬件与软件设计方案 硬件采用DSP+FPGA双核心架构，FPGA选用国产高并行度芯片，负责双频SPWM信号的并行生成、相位差采集与高速预处理，通过硬件逻辑优化实现信号生成延迟≤1μs；DSP选用浮点型芯片，承担数据融合、自适应参数调节与故障诊断功能，通过Emif总线与FPGA实现低速指令交互，SRIO总线实现高速数据传输，解决实时性与吞吐量矛盾。软件基于C语言与Verilog语言开发，包含调制算法模块、自适应控制模块、故障保护模块，自适应模块可根据负载阻抗反馈数据，动态调整调制频率、幅值及相位参数；故障保护模块集成过流、过压、过热检测，确保系统异常时快速停机，提升运行可靠性。 （四）系统集成与测试方案 按“仿真验证-硬件集成-分模块测试-整体优化”流程推进系统落地。先基于MATLAB/SIMULINK搭建全系统仿真模型，验证算法与拓扑可行性，迭代优化参数；再完成PCB版图绘制与元器件焊接，集成整流、逆变、控制、检测四大模块；分模块测试整流输出稳定性、逆变信号质量、控制响应速度，最后进行整体性能测试，检测双频信号发射质量、谐波含量、能量效率等指标，通过对比实验验证优化效果，直至满足设计目标。 3）论文撰写提纲 第一章 绪论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状 1.3 研究内容与技术路线 1.4 论文结构安排 第二章 相关理论基础 2.1 SPWM基本原理 2.2 双频SPWM调制理论 2.3 发射系统性能评价指标 第三章 基于SPWM的双频调制算法优化设计 3.1 传统双频SPWM算法的局限性分析 3.2 优化型双频SPWM调制算法设计 3.3 算法仿真验证与分析 第四章 双频SPWM发射系统硬件设计 4.1 发射系统整体架构设计 4.2 核心硬件电路设计 4.3 硬件抗干扰设计 4.4 硬件原型制作与调试 第五章 发射系统软件设计与集成 5.1 软件整体架构与开发环境 5.2 核心软件模块开发 5.3 软硬件集成与联调 第六章 双频发射系统性能测试与分析 6.1 测试平台搭建与测试方案设计 6.2 系统性能测试结果与分析 6.3 测试结果讨论与优化方向 第七章 总结与展望 7.1 研究工作总结 7.2 研究不足与未来展望 参考文献 致谢 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限和预期进度 - 学生选题时间：2025年10月31日前 - 指导老师下达任务书时间：2025年11月30号前 - 集中开题答辩时间：2025年12月29日 - 中期检查：2026年3月31日 - 毕业答辩时间：2026年5月20－30日 - 成绩评定与提交：2026年5月30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参考资料 [1]李传海,李峰,曲继圣,等. 空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术特点及其优化方法[J].山东大学学报(工学版),2005,(02):27-31. [2]孙树强,王来东. 改进SPWM脉冲技术的多电平逆变器功率控制仿真[J].计算机仿真,2023,40(09):66-69+75. [3]巨生云,蒋赢. 基于SPWM控制DC-AC变换器的代码生成技术[J].上海电机学院学报,2021,24(03):130-135. [4]李学华,白珍龙,王艳,等. 基于SPWM变频调速系统的研究和设计[J].石油化工自动化,2008,(03):42-45. [5]管云杰,程鹏铭,李山,等. 单相五电平混合桥逆变器SVPWM调制策略研究[J].电气工程学报,2025,20(03):58-68. [6]梁利平,周晶宇,杨双龙,等. 基于SPWM的电磁流量计谐振式励磁系统研制[J].仪表技术与传感器,2024,(05):53-59. [7]M.S. A ,I. A ,T. S , et al. Improvement of the performance of statcom in terms of voltage profile using ann controller[J].International Journal of Power Electronics and Drive Systems,2020,11(4):1966-1978.DOI:10.11591/ijpeds.v11.i4.pp1966-1978. [8]Zhenqiang Z ,Jianjun Z ,Shen L , et al. Asymmetrical SPWM-based control scheme for BESS-integrated UPQC with hybrid connected configuration[J].Journal of Power Electronics,2022,22(10):1735-1745.DOI:10.1007/S43236-022-00483-1. [9]K. S ,B. J . Sustainable power conversion topology based STATCOM for reactive power compensation[J].Renewable Energy Focus,2022,43277-290.DOI:10.1016/J.REF.2022.10.007. [10]Mohammed S H ,Sabry H A ,Hameed K H , et al. Impact of pulse-width modulation techniques on inverter efficiency and motor current quality in permanent-magnet synchronous motor drives: a simulation study[J].Measurement,2026,258(PA):119107-119107.DOI:10.1016/J.MEASUREMENT.2025.119107. [11]Samsudin S M ,Alias A ,Said M A N , et al. Comparative Study of Sinusoidal PWM Strategies in Cascaded Multilevel Inverters[J].Journal of Power and Energy Engineering,2025,13(09):95-116.DOI:10.4236/JPEE.2025.139007. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见：设计优化课题过于简单，需要多充实一下内容。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 题 报 告 会 纪 要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 2025年12月28日 |  |  |  | 地点 | 实训楼B602 |  |  |
| 与 会 人 员 | 姓名 | 职务（职称） |  | 姓名 | 职务（职称） |  | 姓名 | 职务（职称） |
|  | 肖运昌 | 副教授 |  | 周可丞 | 学生 |  | 莫柔 | 学生 |
|  | 周志刚 | 讲师 |  | 肖涛 | 学生 |  | 程宏 | 学生 |
|  | 孙一书 | 讲师 |  | 许子鸣 | 学生 |  | 罗嘉诚 | 学生 |
|  | 熊英 | 讲师 |  | 周李伟 | 学生 |  | 唐凌海 | 学生 |
| 会议记录摘要： 本次会议汇报375Hz/900Hz双频SPWM发射优化研究。聚焦频段谐波、切换不稳痛点，以算法与硬件协同优化为核心，创新优化SPWM算法及硬件抗干扰设计。下一步推进仿真、硬件调试与集成，通过测试优化方案，确保成果落地。 老师提问：嗯，清楚了。那硬件上针对这两个频段，除了功放和滤波，抗干扰这块还有没有更针对性的设计？ 学生回答：有的老师。除了专用滤波电路，我重点优化了PCB布线，避开双频段干扰耦合路径，还增加了局部屏蔽结构，专门抑制900Hz频段的电磁干扰，同时对电源做了隔离稳压处理，进一步提升抗干扰能力。 会议主持人： 记 录 人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院毕业论文 （设计） 工作 小组 意见 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |