表3

本科毕业论文（设计）开题报告

题    目        无人机精准投放技术

学    院          电子信息学院

专    业            通信工程

学生姓名             游忠锦

学    号    2022141450010  年级    2022

指导教师              杨鑫松

教务处制表

二〇二六年五月一日

| 选 题 意 义 | 在现代科技快速发展的背景下，无人机技术凭借其灵活性、高效性和低成本等优势，已广泛渗透到农业、物流、应急救援、环保等多个领域。 无人机精准投放技术作为无人机应用的核心环节之一，其性能直接决定了任务执行的效果与质量。在农业领域，精准投放农药、肥料、天敌昆虫等物资，能够有效提高资源利用率、减少环境污染、保障农作物产量与质量；在应急救援场景中，快速精准地投放救生器材、食品药品等物资，是保障受困人员生命安全的关键；在物流行业，无人机精准配送可突破地形与交通限制，提升末端配送效率。 因此，开展无人机精准投放技术的研究，对于推动相关行业转型升级、提升社会生产生活效率、增强应急保障能力具有重要的理论价值与实际应用意义。 |
| --- | --- |
| 国 内 外 研 究 现 状 概 述 | （一）国内研究进展 国内在无人机精准投放技术的研究与应用方面已取得显著进展，覆盖农业、应急救援、病虫害防治等多个领域，形成了一系列具有实践价值的成果。在农业应用领域，相关研究聚焦于投放技术与农业生产需求的深度融合，但在复杂环境适配性上存在局限。文献[1]针对平原区水稻种植的肥料投放需求，设计了基于STM32单片机的水稻分蘖颗粒肥无人机投放电控系统，通过电机转速闭环控制将单株肥料投放误差控制在±8g内，肥料利用效率较人工撒施提升30%，但该系统未考虑山地梯田的地形坡度（＞15°）对物料下落轨迹的影响，在丘陵地区应用时误差会扩大至±15g，无法满足精准施肥需求。文献[2]进一步围绕水稻二化螟生物防治，通过正交试验明确了无人机飞行高度（3-5m）、飞行速度（2-4m/s）、赤眼蜂蜂卡投放间隔（10-15m）为影响防治效果的核心指标，当三者匹配时田间防虫效果达85%；然而该研究未纳入风速（＞3m/s）对蜂卡落地分布的干扰，在多风的长江中下游稻区应用时，防虫效果会降至60%以下，仍需补充环境变量的适配设计。杨丽艳等（2024）提出无人机低空投饵防控高原鼠兔的技术方案，通过仿真分析验证了该方案在理论场景下的防控效率，但未考虑高原强风（＞8m/s）对投饵轨迹的干扰，模拟场景与实际环境的适配性仍需提升[3]。 在投放机理与系统优化方面，国内学者开展了深入的理论与仿真研究。程宇轩、周洲等（2022）对无人机重力投放展开过程进行了系统研究，揭示了投放过程中的动力学特性，为投放装置的设计与优化提供了理论支撑[4]。曾丽芳、黎军等（2025）通过仿真分析方法，研究了无人机投放分离特性，并提出了优化方案，有助于提升投放过程的稳定性与精准度[5]。唐彭晨、葛城羽等（2024）基于优化模型对无人机定点投放问题进行了研究，为投放路径规划与投放参数优化提供了科学的解决方法[6]。 （二）国外研究进展 国外在无人机精准投放技术的研究起步较早，在路径规划、系统协同、多场景应用等方面具有鲜明特色，尤其在物流配送、灾害监测等领域的研究较为深入。在路径规划与智能算法融合方面，Zhang Y（2025）提出了基于深度学习的配送无人机路径规划方法，利用深度学习的强大拟合与预测能力，提升了复杂环境下投放路径的规划精度与实时性，为无人机精准投放的路径优化提供了新的技术方向[11]。在物流配送系统设计方面，Yang H 等（2025）设计了一种结合中继点的城市卡车与无人机协同配送优化系统，通过多主体协同的方式，突破了单一无人机投放的距离与载重限制，提高了城市物流配送的整体效率与精准度[12]。Leon S、Chen C 等（2025）则从用户感知角度出发，研究了消费者对末端无人机配送在环境与公共健康效益方面的认知，为无人机精准投放技术在物流领域的推广应用提供了市场层面的参考[13]。 在灾害监测与应急投放领域，Zhang Q和Bai Z 等（2024）将无人机与 GNSS 技术相结合，应用于滑坡灾害监测，通过无人机精准投放监测设备，实现了对灾害区域的实时监测与数据采集，为灾害预警与应急处置提供了关键技术支持[14]。Jie L与Jinzhi G 等（2021）设计了搭载巡线机器人的无人机精准投放与回收系统，拓展了无人机精准投放技术在电力巡检等工业领域的应用场景，提升了特殊作业环境下的作业效率与安全性[15]。 （三）研究评述 国内外已围绕无人机精准投放技术开展多维度、多场景研究并取得丰富成果，但仍存在三个核心瓶颈。 一是复杂环境适应性不足，现有路径规划算法对地形、气象等多因素耦合影响的动态响应能力较弱； 二是投放精度提升受限，缺乏投放高度、速度、风速等多参数与落点精度的量化关联模型； 三是多机协同投放技术不成熟，难以满足大规模、高效率的投放需求。 基于此，本研究以“复杂环境下投放精度优化”为核心目标，从系统设计、算法改进、参数优化、控制开发到试验验证，构建全流程技术体系，针对性解决上述瓶颈问题。 |
| 主 要 研 究 内 容 | 本研究先进行无人机精准投放系统总体方案设计，明确装置选型、传感器配置及架构。再开展复杂环境下路径规划研究，优化相关算法，分析投放参数对精度的影响，建立关联模型并优化。然后基于嵌入式与无线通信技术开发控制系统，最后搭建试验平台，开展多场景试验并优化改进，形成完整研究流程，具体内容如下： - 无人机精准投放系统总体方案设计。包括投放装置选型、传感器配置、控制系统架构设计等，明确系统各模块的功能与协同方式。本阶段目标是完成系统硬件集成与通信协议适配，为后续研究奠定硬件基础。 - 复杂环境下无人机精准投放路径规划研究。针对现有算法在复杂环境下动态响应不足的问题，构建多因素动态路径规划模型。结合地形、气象等环境因素，优化路径规划算法，提升路径规划的精准度与实时性。本阶段目标是开发出兼具精准性与实时性的复杂环境路径规划算法。 - 无人机投放参数优化研究。分析投放高度、速度、风速等因素对投放精度的影响，建立投放参数与投放精度的关联模型，提出参数优化方案。本阶段目标是建立精度误差≤3 米的投放参数优化模型，为精准投放提供参数支撑。 - 无人机精准投放控制系统开发。基于嵌入式技术与无线通信技术，开发具备数据采集、指令下发、实时监控功能的控制系统，实现投放过程的精准控制。本阶段目标是完成控制系统软硬件开发，实现投放过程的自动化、精准化控制。 - 无人机精准投放系统试验验证。搭建室内外一体化试验平台，开展多场景投放试验。验证系统的投放精度、稳定性与可靠性，并根据试验结果进行优化改进。 本阶段目标是使系统在复杂室外环境下的投放精度稳定在±3米以内，满足实际应用需求。 |
| 拟采用 的研究 思 路 （方法、 技术路 线、可 行性论 证等） | 研究方法 文献研究法：本研究将系统梳理国内外无人机精准投放技术相关的学术论文、专著、行业报告等文献资料。全面总结现有研究在农业、应急救援、物流等场景的应用成果，深入剖析当前技术在复杂环境适应性、多因素耦合影响下投放精度提升、多机协同投放等方面的技术难点。 仿真分析法：借助 MATLAB 软件构建路径规划算法仿真模型，验证复杂环境下算法的精准性与实时性；利用 ADAMS 软件建立投放动力学仿真模型，分析投放参数对落点精度的影响规律，提前发现系统设计潜在问题，降低实物试验成本与风险，为算法优化与参数建模提供数据支撑。 试验验证法：通过室内外多场景试验，验证系统的投放精度、稳定性与可靠性，基于试验数据进行迭代优化，确保研究成果满足实际应用需求。 技术路线 - 前期准备阶段：收集整理相关文献资料，明确研究目标与内容，完成开题报告；调研无人机、传感器、投放装置等相关硬件设备与软件工具，确定研究所需资源。 - 系统设计阶段：基于研究目标，设计无人机精准投放系统总体方案；完成路径规划算法设计、投放参数模型构建、控制系统软件与硬件设计。 - 仿真优化阶段：建立系统仿真模型，对路径规划算法、投放特性等进行仿真分析；根据仿真结果优化算法与系统设计方案。 - 试验搭建与实施阶段：采购并组装试验设备，搭建试验平台；编写试验方案，开展不同场景下的投放试验，记录试验数据。 - 数据分析与优化阶段：对试验数据进行整理与分析，评估系统的投放精度、稳定性等性能指标；针对存在的问题，对系统进行改进与优化。 - 总结阶段：整理研究成果，撰写毕业论文，准备论文答辩。 可行性论证 - 理论可行性：国内外已开展大量关于无人机技术、路径规划算法、精准控制技术的研究，形成了成熟的理论体系，为本次研究提供了坚实的理论支撑。 - 技术可行性：当前无人机硬件平台、传感器、嵌入式控制系统等技术已日趋成熟，相关设备采购渠道便捷，能够满足系统搭建需求；同时，MATLAB、ADAMS 等仿真软件与开发工具功能完善，可支撑算法设计与系统仿真。 - 资源可行性：学校具备相关的实验室场地、试验设备以及专业的指导教师团队，能够为研究工作的开展提供必要的场地、设备与技术支持。 |
| 研究 工作 安排 及进 度 | 第1-4周：完成文献资料的收集、整理与研读，撰写文献综述；明确研究目标、内容与技术路线，完成开题报告的撰写与答辩。 第5-8周：开展无人机精准投放系统总体方案设计，完成路径规划算法设计、投放参数模型构建；进行控制系统硬件选型与软件框架设计。 第9-12周：建立系统仿真模型，开展路径规划算法与投放特性的仿真分析；根据仿真结果优化算法与系统设计方案。 第13-16周：采购并组装试验设备，搭建试验平台；编写试验方案，开展室内外不同场景下的投放试验，采集试验数据。 第17-19周：对试验数据进行整理与分析，评估系统性能；针对存在的问题，对系统进行改进与优化。 第20-22周：整理研究成果，撰写毕业论文初稿；根据指导教师意见修改完善论文，完成终稿提交与答辩准备。 |
| 参 考 文 献 目 录 | - 吕霞. 水稻分蘖颗粒肥无人机投放电控系统设计[J].农业科技与装 备,2022,(04):32-33. - 浦强松,刘伟,顾鑫. 无人机精准投放赤眼蜂防治水稻二化螟关键指 标的探讨[J].山东农业工程学院学报,2025,42(02):23-29. - 杨丽艳,贺有龙,罗雪云,等. 基于无人机低空投饵技术的高原鼠兔 防控效果研究[J].青海畜牧兽医杂志,2024,54(01):35-42+56. - 程宇轩,周洲,王正平. 无人机重力投放展开过程研究[J].西北工业大学学报,2022,40(03):485-492. - 曾丽芳,黎军,王天琪,等. 无人机投放分离特性仿真与优化[J].气体物理,2022,7(04):19-27. - 唐彭晨,葛城羽,陆连兴. 基于优化模型的无人机定点投放问题的研究[J].长江信息通信,2024,37(04):25-28. - 刘瑞娇. 无人机群在渔场增殖放流精准投放技术的应用与发展[J].新农业,2025,(08):70-71. - 马新宇. 基于无人机平台的通航机场消防监测灭火技术研究[J].今日制造与升级,2025,(03):112-115. - 张壮. 无人机通信技术在火场监测与救援中的应用[J].今日消防,2024,9(12):37-39. - 徐超. 基于多旋翼无人机在应急救援中的应用分析[J].石河子科技,2022,(06):76-78. - Zhang Y . Path Planning for Delivery Drones Based on Deep Learning[J].Journal of Intelligence and Knowledge Engineering,2025,3(4). - Yang H ,Wu J ,Zhang Z , et al. Optimal design for an urban truck-drone collaborative delivery system enhanced with relay points[J].Transportation Research Part E,2025,204104-425. - Leon S ,Chen C ,Ratcliffe A . Consumers’ perceptions of the environmental and public health benefits of last mile drone delivery[J].International Journal of Logistics Research and Applications,2025,28(11):1342-1366. - Zhang Q ,Bai Z ,Huang G , et al. Innovative landslide disaster monitoring: unmanned aerial vehicle-deployed GNSS technology[J].Geomatics, Natural Hazards and Risk,2024,15(1). - Jie L ,Jinzhi G ,Zhaoguang Z , et al. Design of Precise Delivery and Recovery System of Unmanned Aerial Vehicle Equipped with Line Patrol Robot[J].Journal of Physics: Conference Series,2021,2030(1). |

| 开 题 报 告 会 议 纪 要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  | 地点 |  | 主持人 |  |
| 参 会 教 师 | 姓 名 | 职 务 （职 称） | 姓 名 | 职 务 （职 称） |  |
| 会 议 记 录 摘 要 | 记录人： |  |  |  |  |
| 指 导 教 师 意 见 | 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：1、本开题报告除第3页各栏目外，其它栏目均由学生填写。2、填写各栏目时可根据内容另加附页。3、参加开题报告会议的教师不少于3人。 |  |  |  |  |  |