本科生毕业设计

题目：防城港9号泊位3万吨级集装箱进口码头工程初步设计

学 院 建筑工程学院

专 业 港口航道与海岸工程

年 级

姓 名

学 号

指导教师

独创性声明

本人声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中作了明确的说明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：

年    月     日

本人声明：本毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容。

论文指导教师签名：

年    月     日

摘  要

本设计以防城港渔澫港区9号泊位为对象，围绕3万吨级集装箱船进口作业需求开展码头初步设计。设计内容包括自然条件分析、货运量与设计船型确定、重力式沉箱结构与大圆筒结构方案比选、水域及陆域总平面布置、装卸工艺系统设计、主要设备配置、结构构造表达、沉箱方案稳定计算、大圆筒方案稳定计算和工程量估算。工程所在区域属于南亚热带季风型海洋气候，潮汐以正规全日潮为主，港湾受地形掩护，常浪较小，具备顺岸式集装箱泊位建设条件。设计船型取3万吨级集装箱船，泊位长度取300m，码头前停泊水域宽度取65m，回旋水域按500m×400m布置，航道有效宽度取150m，码头前沿设计水深取13.50m。陆域布置以岸桥、集装箱牵引车、轮胎式场桥为核心组织进口卸船流程，堆场容量按50万TEU年通过能力进行校核，形成重箱区、空箱区、冷藏箱区、危险品箱区和预留发展区分区布局。结构方案方面，结合图纸成果对沉箱方案和大圆筒方案进行构造说明，重点说明沉箱平立面、沉箱断面与代表配筋、大圆筒平立面及其断面细部。通过技术适应性、施工条件、抗滑抗倾覆安全系数、基床应力、工程量和运行维护比较，推荐沉箱重力式方案作为本阶段较优方案。设计成果可为后续施工图设计、工程量复核和经济比选提供基础。

关键词：防城港；集装箱码头；初步设计；装卸工艺；沉箱结构；大圆筒结构

ABSTRACT

This design focuses on the preliminary design of the No. 9 berth container import terminal in the Yuwan port area of Fangchenggang Port. The work covers natural condition analysis, cargo volume and design vessel determination, comparison between gravity caisson and large-diameter cylinder schemes, water area and land area layout, cargo handling process, equipment configuration, structural detailing, stability checks for both the caisson scheme and the large-diameter cylinder scheme, and preliminary quantity estimation. The project area has a southern subtropical monsoon marine climate, regular diurnal tides and relatively weak wave action due to the sheltered bay condition. The design vessel is a 30,000 DWT container ship. The berth length is taken as 300 m, the berthing water width as 65 m, the turning basin as 500 m by 400 m, the navigation channel width as 150 m, and the design water depth at the berth front as 13.50 m. The land layout is organized around quay cranes, container tractors with trailers and rubber-tyred gantry cranes. The yard capacity is checked according to an annual throughput of 500,000 TEU, and the yard is divided into laden container area, empty container area, reefer area, dangerous cargo area and reserved development area. Based on the completed drawings, the caisson plan and elevation, caisson section and reinforcement details, large cylinder plan and elevation, and large cylinder section details are discussed. Through comparison of technical adaptability, construction conditions, anti-sliding and anti-overturning safety factors, foundation stress, quantities and operation maintenance, the gravity caisson scheme is recommended for this preliminary design stage.

KEY WORDS: Fangchenggang Port; container terminal; preliminary design; cargo handling process; caisson structure; large cylinder structure

目  录

第一章 设计依据	1

1.1 工程概况	1

1.2 自然条件	3

1.2.1 气象条件	3

1.2.2 水文条件	4

1.2.3 地质与地震条件	5

1.3 本章小结	6

第二章 货运量与船型	7

2.1 腹地经济与集装箱运输需求	7

2.2 吞吐量预测方法	7

2.3 设计船型	8

2.4 年通过能力校核	9

2.5 本章小结	10

第三章 方案比选	11

3.1 比选原则	11

3.2 重力式沉箱方案	11

3.2.1 结构概述	11

3.2.2 主要设计数据	12

3.3 重力式大圆筒方案	13

3.3.1 结构概述	13

3.3.2 主要设计数据	13

3.4 技术经济比较与推荐方案	14

3.5 本章小结	16

第四章 水域及陆域布置	17

4.1 设计基础参数汇总	17

4.2 水域布置	17

4.2.1 码头前沿线与停泊水域	17

4.2.2 回旋水域与航道	18

4.3 陆域布置	19

4.3.1 堆场容量	19

4.3.2 堆场面积与分区	20

4.3.3 道路、闸口与铁路衔接	20

4.4 总平面布置图说明	22

4.5 本章小结	23

第五章 装卸工艺	24

5.1 总体工艺方案	24

5.2 装卸机械设备选型	25

5.2.1 岸边集装箱起重机	25

5.2.2 水平运输设备	25

5.2.3 堆场作业设备	26

5.3 设备数量与能力校核	27

5.4 工艺流程平面组织	28

5.5 本章小结	29

第六章 图纸成果与结构构造设计	30

6.1 图纸成果总体说明	30

6.2 沉箱结构平面及立面图	31

6.3 沉箱断面、细部构造及代表配筋	32

6.4 大圆筒结构平面及立面图	34

6.5 大圆筒断面、细部构造及代表配筋	35

6.6 图纸一致性与设计工作量说明	36

6.7 本章小结	37

第七章 主要计算与工程量估算	38

7.1 计算依据、计算单元与控制工况	38

7.2 推荐沉箱方案稳定计算	40

7.2.1 几何尺寸、材料与计算模型	40

7.2.2 自重与竖向合力计算	41

7.2.3 主动土压力、堆载与系缆力计算	42

7.2.4 抗滑稳定验算	43

7.2.5 抗倾覆稳定验算	44

7.2.6 基床应力与偏心距验算	44

7.2.7 施工阶段控制计算说明	45

7.3 大圆筒方案稳定计算	45

7.3.1 几何尺寸与受力特点	45

7.3.2 自重与竖向合力计算	46

7.3.3 水平作用与整体稳定复核	47

7.3.4 坐床应力、接缝与施工控制	48

7.4 两种结构计算结果比较与推荐	49

7.5 工程量估算与施工工作量	50

7.6 计算过程与设计工作量补充说明	52

7.7 施工图阶段复核内容	53

7.8 本章小结	54

第八章 结论与建议	56

8.1 设计结论	56

8.2 后续深化建议	57

参考文献	59

致 谢	61

设计依据

工程概况

防城港位于广西南部、北部湾北岸，是西部陆海新通道面向东盟的重要出海口。随着临港工业、外贸物流和铁海联运的发展，港区集装箱运输需求持续增长，现有码头需要通过泊位能力提升和专业化作业组织满足进口集装箱增长要求。

从港口功能看，9号泊位承担进口集装箱靠泊、卸船、堆存、查验、换装和疏港功能，既要服务港区既有物流体系，也要为后续专业化泊位改造留出接口。说明书将工程规模、自然条件、结构形式、装卸工艺和施工图表达放在同一技术链条中说明，使平面布置、断面尺寸和稳定计算能够相互对应。

本工程属于初步设计阶段，计算深度以确定主要尺度、验证结构可行性和形成图纸依据为目标。对尚未取得完整详勘资料的参数，采用港区常见取值和规范建议值进行保守估算；对后续施工图阶段需要复核的内容，在计算章节中单独列出，避免把初步设计估算误作最终施工参数。

论文正文围绕“条件—方案—布置—工艺—结构—计算”的顺序展开。前两章明确港口背景、设计依据、自然条件、吞吐量和船型；第三章完成沉箱与大圆筒方案比选；第四、五章分别落实总平面和装卸系统；第六章结合图纸说明结构构造；第七章给出两种结构的主要计算过程和工程量估算。

本设计对象为防城港渔澫港区9号泊位3万吨级集装箱进口码头。设计任务围绕泊位尺度、水域布置、陆域堆场、装卸设备、结构方案和图纸表达展开，成果以初步设计说明书和A1图纸为主要形式。

初步设计文件应体现设计依据、主要设计参数、总平面、工艺、结构、工程量和安全环保等内容，本设计按《港口工程初步设计文件编制规定》组织章节和计算深度[1]。

水域尺度、码头前沿水深、回旋水域和航道布置主要依据《海港总体设计规范》确定[2]。集装箱堆场容量、装卸设备效率和工艺流程按集装箱码头设计要求进行校核[3]。

码头结构构造、作用组合、抗滑抗倾覆和基床承载力验算按照《码头结构设计规范》取值[4]。地基承载、基床处理和软弱土层评价参考水运工程地基设计要求[5]。

混凝土构件尺寸、耐久性和配筋构造按水运工程混凝土结构设计原则控制[6]。重力式码头构造和沉箱、大圆筒方案比选参考港工建筑物教材中的结构适用性分析[7]。

港口功能定位和集疏运组织结合北部湾港总体规划进行校核[8]。区域经济、吞吐量和外贸增长背景采用防城港市统计资料进行说明[9]。

本工程还具有一定的改造和衔接属性。9号泊位周边已形成港区道路、堆场和集疏运基础，初步设计需要在既有条件上组织新建泊位功能，不能把码头、堆场和道路作为彼此独立的设施处理。前沿结构尺度确定后，会直接影响后方陆域标高、轨道基础、排水坡向和管线走向，因此说明书在正文中反复校核各章节参数的一致性。

设计资料不足时，初步设计宜采用“明确假定、列出取值、保留复核接口”的处理方式。本说明书对水位、土层、填料、堆载、摩擦系数和基床承载力均列出取值口径，并在第七章说明施工图阶段需要根据详勘资料重新核算的项目。

自然条件

气象条件

防城港地处南亚热带季风型海洋气候区，季风环流明显，冬季偏北风较多，夏季偏南风较多。港区受海洋和十万大山地形共同影响，全年温暖湿润，雨量充沛，灾害性天气主要包括台风、雷暴和短时强降雨。

气温资料显示，港区多年平均气温约21.9~22.1℃，历史最高气温约37.5~37.8℃，历史最低气温约-1.8~1.4℃。7月多年平均气温较高，约24.6℃；1月多年平均气温较低，约6.4℃。整体看，防城港港区无严寒冻害控制问题，码头混凝土耐久性和设备运行主要受高温、高湿、盐雾和强降雨环境影响。

港区降雨集中在4月至10月，雨季降水量约占全年降水量的90%。强降雨会影响陆域堆场排水、道路通行和施工组织，因此陆域设计应设置连续排水坡度、截排水沟和雨污分流系统。

降雨方面，港区多年平均年降水量约2823mm，年最大降水量可达3542mm，年最少降水量约1386mm；年平均降水日数约176天，其中日降水量不小于25.0mm的天数约54.6天，日降水量不小于50.0mm的天数约19.4天。上述特征说明本工程陆域堆场和道路排水不能只按普通场地处理，应在堆场坡度、排水沟、截水沟和雨污分流设施上留有足够余量。

风况方面，港区年平均风速约为3.9m/s，主导风向为NNE，次主导风向为SW。台风影响多发生在6月至9月，强风期应暂停岸桥装卸和大件吊装作业，施工期需重点控制沉箱浮运、大圆筒吊装及胸墙浇筑窗口。

气象资料在设计中主要承担两类作用：一是判断施工可作业天数，二是确定码头运营期设备和堆场的环境控制要求。岸桥、场桥和集卡在强风、暴雨期间需要采取限速、锚定、停机和防滑措施，施工期沉箱浮运和大圆筒吊装还需要避开台风影响时段。

港区湿热和盐雾环境会提高钢筋混凝土耐久性要求。沉箱外壁、圆筒壁、胸墙、护轮坎和系船柱基础均处于海洋氯盐环境中，设计时应通过保护层厚度、混凝土强度等级、施工缝处理和排水构造控制渗透风险。

水文条件

港区附近海域潮汐类型以正规全日潮为主，日分潮占主导地位。最高潮位5.52m，最大潮差5.39m，平均高潮位约3.70m，全年潮高3m以上天数较多。码头面高程、施工水位和前沿底高程均需结合潮位特征确定。

潮流运动形式以往复流为主，流向基本与岸线和深槽走向一致。涨潮流方向主要在270°~360°之间，落潮流方向主要在90°~180°之间。实测涨潮流速约0.08~0.54m/s，落潮流速约0.08~0.95m/s，对靠泊和施工船舶定位有一定影响。

防城港港湾三面环山，外侧有白龙、企沙半岛环抱，港区波浪动力条件较弱。常见浪高小于0.5m，出现1m以上浪高的频率较低，进行本阶段码头结构设计时可按有掩护港池条件处理。

设计水位取值直接控制码头面高程、前沿水深和结构稳定验算。本设计采用设计高水位4.27m、设计低水位1.56m、极端高水位5.52m、极端低水位0.13m和低潮施工水位2.54m。设计高水位主要用于码头面高程与结构受力分析，设计低水位用于码头前沿底高程和停泊水深校核，极端水位用于防汛和稳定复核，施工水位用于沉箱沉放、大圆筒安装和基床整平施工窗口分析。

水位条件还会影响结构计算中的有效重度和浮托影响。低水位时墙后土压力作用高度较大，结构自重中的水下部分仍按相应有效重度处理；高水位时码头面防汛和胸墙顶高程成为控制因素。说明书后续计算采用设计低水位作为稳定验算的主要控制工况，并以极端水位作为校核背景。

由于防城港港池遮蔽条件较好，本阶段波浪作用不作为整体稳定的主要控制荷载，但在护舷布置、船舶靠泊、施工船定位和基床护面块石选型中仍需考虑局部扰动。施工组织中，基槽开挖、基床整平和沉箱坐床宜安排在流速较小、能见度较好和天气稳定的窗口期。

地质与地震条件

工程区处于河口冲积与沿海丘陵交界地带，岩基埋置深度较小，表层软弱淤积层厚度不大。根据已有勘察资料，场地土层自上而下可概化为淤泥、淤泥质土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中等风化花岗岩和微风化花岗岩。

表层淤泥主要分布在高程-5m至-8m范围内，厚度约3~4m，含水量较高，压缩性较大。其下淤泥质土厚度约1~2m，局部夹粉细砂薄层。强风化及中等风化花岗岩可作为重力式结构基槽处理和基床坐落的主要控制层。

防城港处于地壳相对稳定区，历史强震活动较少。50年超越概率10%的基岩水平峰值加速度约0.055g，相应地震基本烈度为VI度，本阶段按一般港口工程抗震要求进行说明。

地质条件对本工程的影响集中在基槽处理、抛石基床厚度、基床承载力和差异沉降控制。沉箱方案底板连续，能够把上部荷载较均匀地传递给基床；大圆筒方案坐床面积相对离散，局部不平整会直接影响筒底受力和筒间接缝，因此对整平精度和回填密实度要求更高。

初步设计阶段按照“清除软弱表层、形成可靠基床、控制沉降差”的原则处理地基。若施工图阶段详勘显示软弱土厚度超过本阶段概化值，应补充地基承载力、整体滑动、沉降和基床厚度复核，并根据需要调整基槽开挖深度或采用换填、抛石挤淤等处理措施。

本章小结

本章明确了工程对象、设计依据和自然条件。港区具备建设3万吨级集装箱泊位的水域和陆域基础，但雨季、台风、软弱表层土和潮位变化会影响施工和运营，后续设计需在总平面、结构选型和装卸工艺中统一考虑。

综上，本工程具备采用重力式码头的自然条件基础，但设计不能只停留在平面布置层面，还应把潮位、地基、施工窗口、材料耐久性和运营维护一并落实到结构方案和计算过程。

货运量与船型

腹地经济与集装箱运输需求

防城港是北部湾港的重要组成部分，也是广西连接西南地区和东盟市场的重要港口。近年来，区域钢铁、有色金属、能源、粮油食品、装备制造等临港产业持续发展，带动外贸集装箱、内贸集装箱和铁海联运箱量增长。

本设计按进口集装箱泊位考虑，货源以外贸进口重箱、内贸中转箱和铁路到发箱为主。进口箱到港后经码头前沿卸船，短距离水平运输至堆场，经过查验、堆存、换装后通过公路、铁路或水水中转疏运。

设计年通过能力取50万TEU。该取值既能反映防城港集装箱吞吐量增长趋势，又能与单个3万吨级泊位的岸线长度、岸桥配置、堆场容量和道路系统相匹配，适合作为本次初步设计的控制规模。

进口集装箱码头的作业特征与散货、件杂货码头不同，货物到港后并不直接完成最终交付，而是在码头内经历卸船、水平运输、堆存、查验、提箱或铁路换装等环节。泊位通过能力不足会造成船舶等泊，堆场能力不足会造成箱区周转下降，道路和闸口能力不足会造成疏港拥堵，因此设计规模需要在水域、陆域和工艺系统之间取得平衡。

防城港进口箱源具有外向型产业和区域转运叠加的特点，部分重箱在港内停留时间较长，部分箱量通过铁路或公路快速疏运。说明书按50万TEU/年的单泊位承担能力进行设计，属于中型专业化集装箱泊位规模，能够支撑3万吨级船舶常态靠泊，也便于与周边泊位形成分工。

吞吐量预测方法

吞吐量预测采用趋势外推、弹性系数和规划目标校核相结合的方法。趋势外推用于判断港区历史增长惯性，弹性系数用于反映外贸和GDP增长对箱量的拉动作用，规划目标用于校核预测结果与港口总体发展方向是否一致。

Qt=Q0(1+r)n	（2.1）

式中，Qt为设计水平年吞吐量，Q0为基准年吞吐量，r为年均增长率，n为预测年限。考虑港口集装箱业务的阶段性增长和泊位分工，本设计取单泊位承担能力为50万TEU/年。

η=Qb/Qp	（2.2）

式中，η为本泊位承担港区预测箱量的比例，Qb为本泊位设计通过能力，Qp为港区预测集装箱吞吐量。该比例用于校核单泊位规模是否过大或过小。

预测参数并非越大越安全。若通过能力取值过高，岸桥、堆场和道路配置会被放大，造成投资和用地浪费；若取值过低，泊位建成后又容易形成瓶颈。本设计以规划需求为上限，以泊位长度、船型尺度、岸桥数量和堆场容量为约束，取50万TEU/年作为兼顾近期建设和远期发展弹性的设计值。

Qm=QhKm/12	（2.4）

式中，Qm为设计月高峰箱量，Qh为年设计通过能力，Km为月不均衡系数。取Qh=500000TEU、Km=1.15，设计月高峰箱量约47917TEU。该值用于检查堆场峰值容量和闸口疏运能力。

Qd=QhKmKd/T	（2.5）

式中，Kd为日到港不均衡系数，T为年有效作业天数。取Kd=1.20、T=350d时，日均高峰处理量约1971TEU。该数值与岸桥班产、集卡循环次数和堆场交接能力相衔接。

设计船型

根据港区功能定位和设计通过能力，本设计选取3万吨级集装箱船作为设计船型。该船型尺度适合中型集装箱泊位和北部湾区域航线组织，能够兼顾岸线利用、航道水深、回旋水域和装卸设备能力。

设计船型取3万吨级集装箱船，船舶总长约241m，型宽约32.3m，型深约19.0m，满载吃水约12.0m，载箱量约1901~2500TEU。上述尺度中，总长主要控制泊位长度和回旋水域尺度，型宽主要控制停泊水域宽度和岸桥外伸距，满载吃水主要控制码头前沿设计水深。

设计船型满载吃水为12.0m，考虑龙骨下富裕水深、波浪和航行安全富裕量，码头前沿设计水深取13.50m。船宽32.3m用于计算停泊水域宽度、岸桥外伸距和前沿作业带宽度。

3万吨级集装箱船在本工程中既是码头尺度计算的对象，也是装卸工艺组织的对象。船长决定泊位长度和回旋水域，船宽决定岸桥轨距、外伸距和停泊水域宽度，吃水决定前沿水深，船舶箱位布置则影响岸桥数量和作业面展开方式。

按总长241m考虑，300m码头前沿线可满足单船靠泊和两端缆绳布置要求，并保留一定安全余量。若未来出现尺度接近上限的船舶，需结合港池条件、拖轮辅助能力和岸桥外伸距复核靠泊适应性。

年通过能力校核

泊位年通过能力与岸桥数量、单机效率、作业天数、昼夜作业时间和泊位利用率有关。本设计按年工作318天、每日纯作业时间21h进行计算，作业系统采用岸桥、集装箱牵引车和轮胎式场桥配套组织。

P=NqtTK/10000	（2.3）

式中，P为年通过能力，N为岸桥台数，q为单机小时效率，t为每日有效作业时间，T为年工作天数，K为综合利用系数。按5台岸桥、单机30TEU/h、综合利用系数0.65~0.75估算，可满足50万TEU/年的设计目标。

年通过能力校核采用5台岸桥、单机效率30TEU/h、每日有效作业时间21h、年工作天数318d和综合利用系数0.65~0.75作为基本参数。综合利用系数反映船舶到港不均衡、换班、设备维护、气象停工和堆场交接等因素影响，按该组参数估算，泊位通过能力能够覆盖50万TEU/年的设计目标。

岸桥能力校核采用“设备能力乘以综合利用系数”的方法。综合利用系数包括船舶到港间隔不均匀、舱盖板开闭、箱区调箱、设备维护、交接班和气象停工等影响，不能简单按理论满负荷计算。

Pq=NqKu	（2.6）

取岸桥5台、单机效率30TEU/h、作业利用系数0.70，则有效岸桥小时能力约105TEU/h。该能力可覆盖设计日高峰箱量，但实际生产中仍需通过泊位计划、堆场计划和闸口预约降低作业波动。

泊位能力、堆场能力和水平运输能力应按同一设计规模校核。若岸桥能力大于堆场收箱能力，前沿会出现集卡等待；若堆场能力大于闸口能力，进口箱会在场内滞留。因此第四、五章继续对堆场容量、道路组织和设备配套进行分项计算。

本章小结

本章确定了设计年通过能力、设计船型和主要作业参数。3万吨级集装箱船和50万TEU/年通过能力与防城港港区发展定位、300m岸线长度和中型专业化集装箱泊位规模相适应。

本章计算说明，50万TEU/年的设计规模来源于港区发展需求、3万吨级船型、300m泊位长度、岸桥配置和堆场周转等多项条件的共同约束。

方案比选

比选原则

结构方案比选应同时考虑自然条件、地基条件、施工装备、工程量、运行维护和图纸表达完整性。防城港9号泊位位于有掩护港池，波浪条件相对较弱，重力式结构可作为主要比选方向。

结合本次绘图成果，方案比选重点比较沉箱重力式码头和大圆筒重力式码头。两类方案均可形成连续岸壁，均需设置抛石基床、现浇胸墙、倒滤层、后方回填、护舷和系船柱，但构件形式、施工风险和受力特点不同。

比选过程采用同一设计边界：码头长度均为300m，前沿顶高程均按+5.50m控制，基床均采用块石基床，墙后均采用开山土石回填并设置倒滤层，附属设施均按集装箱泊位配置。统一边界后，方案差异主要体现在墙身构件形式、竖向力来源、基底受力和施工控制点，比较结果更具有可比性。

本阶段不把造价作为唯一判断依据。沉箱方案混凝土和钢筋工程量较大，大圆筒方案预制混凝土量较小，但大圆筒对大型吊装设备、坐床精度、筒间防漏和回填密实度要求更高。若只比较主体混凝土量，容易低估施工组织和运行维护对方案可靠性的影响。

重力式沉箱方案

结构概述

沉箱重力式码头以钢筋混凝土沉箱作为墙身主体，沉箱内设纵横隔墙分成若干舱格。沉箱一般在预制场预制，通过滑道、船坞或半潜驳下水，浮运至现场后定位沉放，再进行箱内回填和上部胸墙浇筑。

沉箱方案的优点是结构整体性好、施工速度较快、水下现浇工作量少、岸壁线型整齐，适用于具备预制、出运和沉放条件的中大型码头。其不足是构件尺寸大，对预制场地、拖运航道和沉放精度要求较高，且钢筋混凝土用量较大。

沉箱结构适合形成连续、规则的岸壁。沉箱底板和隔墙共同工作，箱内回填后竖向合力较大，结构依靠自重抵抗墙后土压力、堆载和系缆力。对集装箱码头而言，规则岸壁便于岸桥轨道、护舷、系船柱、给排水和电缆沟连续布置。

沉箱方案的施工关键在于预制质量、浮运稳性、沉放定位和箱内回填顺序。沉箱预制阶段需控制混凝土裂缝、钢筋保护层和止水构造；沉放阶段需控制基床平整度、沉箱姿态和相邻箱体错台；回填阶段需分层均衡填筑，避免单侧偏压导致结构位移。

主要设计数据

本方案码头总长300m，共设10座沉箱，分段长度30m，与变形缝一一对应。单座沉箱外廓尺寸为29.95m×12.50m×13.50m，采用C45钢筋混凝土预制，外墙厚0.35m，内隔墙厚0.20m，底板厚0.50m。

沉箱顶面标高取+3.50m，底面标高取-10.00m，箱内回填开山土石至+3.50m，顶面铺0.30m厚二片石垫层后浇筑0.50m厚低标号素混凝土封顶。后方设置倒滤层和开山土石回填，胸墙顶标高取+5.50m。

表3-1 沉箱方案主要参数

| 项目 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 码头长度 | 300m | 10个分段 |
| 沉箱数量 | 10座 | 每段1座 |
| 单座尺寸 | 29.95m×12.50m×13.50m | 平面及立面控制 |
| 混凝土强度 | C45 | 沉箱预制 |
| 胸墙强度 | C40 | 现浇胸墙 |
| 基床厚度 | 2.0m | 10~100kg块石 |
| 系船柱 | 1500kN | 每段1个 |
| 护舷 | 2组/箱 | 沿前沿均匀布置 |

重力式大圆筒方案

结构概述

大圆筒码头以大直径无底薄壁钢筋混凝土圆筒作为墙身，圆筒预制后吊运或托运至现场，安放在整平后的抛石基床上，筒内回填开山土石，上部通过现浇胸墙连接成整体。

大圆筒方案构件形式简单，单个构件混凝土用量相对沉箱较少，施工速度较快。其不足是对大型起重船和吊装窗口要求较高，筒底坐床精度、筒间接缝防漏和筒内回填密实度控制较为关键。

大圆筒方案利用圆形薄壁构件承受环向压力，构件形状简单，预制模板可重复使用。圆筒安放后，筒内回填形成主要稳定重量，上部胸墙把相邻圆筒连接成连续岸壁。该方案在某些港区可降低预制混凝土工程量，并缩短水上墙身施工时间。

大圆筒方案的薄弱环节集中在筒底、筒间和筒后。筒底坐落面积为环形，基床局部不平会造成应力集中；筒间缝数量多，倒滤和止漏处理不到位时容易发生填料流失；筒后回填若压实不均，会放大局部变形和胸墙裂缝风险。

主要设计数据

本方案码头总长300m，分为10个30m结构段，每段设置2个大圆筒，共20个。圆筒外径12.0m，壁厚0.35m，高度15.5m，中心距15.0m，筒顶标高+4.00m，筒底标高-11.50m。

圆筒采用C45钢筋混凝土预制，胸墙采用C40现浇混凝土。基床采用10~100kg块石，厚度约2.0m，港池侧坡脚设置200~300kg块石护面。圆筒后方设置倒滤层，筒间接缝处倒滤层加厚，以防止后方填料流失。

表3-2 大圆筒方案主要参数

| 项目 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 码头长度 | 300m | 10个分段 |
| 圆筒数量 | 20个 | 每段2个 |
| 圆筒外径 | 12.0m | 结构平面控制 |
| 圆筒壁厚 | 0.35m | 预制薄壁构件 |
| 圆筒高度 | 15.5m | 筒顶+4.00m，筒底-11.50m |
| 圆筒中心距 | 15.0m | 与分段长度匹配 |
| 基床厚度 | 2.0m | 块石基床 |
| 胸墙顶标高 | +5.50m | 与码头面衔接 |

技术经济比较与推荐方案

图3-1 沉箱方案与大圆筒方案比选逻辑

图3-1将沉箱方案和大圆筒方案放在同一评价框架下比较。沉箱方案在地基适应性、接缝防漏和后期维护方面更稳定，大圆筒方案在构件形式和部分工程量方面具有一定优势，但对吊装设备、筒间防漏和坐床精度要求较高。因此，本设计将沉箱方案作为推荐方案，将大圆筒方案作为结构比选方案保留。

从地基适应性看，沉箱方案和大圆筒方案均需可靠基床和较好持力层。沉箱底面积较大，基底压力分布相对均匀；大圆筒底部呈离散布置，对坐床平整度和局部承载要求更高。

从施工组织看，沉箱方案需要预制场、浮运和沉放条件，施工工序成熟；大圆筒方案对大型起重设备依赖更强，吊装窗口受风浪影响较明显。若当地具备沉箱预制和浮运能力，沉箱方案施工风险更易控制。[10]

从运行维护看，沉箱连续岸壁线型整齐，胸墙、护舷和系船柱布置规则，后期检查维护便利。大圆筒方案接缝较多，筒间倒滤、防漏和差异沉降需长期关注。

表3-3 结构方案综合比选

| 比较项目 | 沉箱方案 | 大圆筒方案 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构整体性 | 整体性较好，分段明确 | 筒间接缝较多 | 沉箱较优 |
| 施工条件 | 需预制、浮运、沉放 | 需大型吊装设备 | 视设备条件确定 |
| 地基适应性 | 底面积大，压力分布较均匀 | 局部坐床控制要求高 | 沉箱较优 |
| 工程量 | 混凝土和钢筋用量较大 | 构件用量相对较少 | 大圆筒较优 |
| 维护管理 | 岸壁连续，附属设施布置规则 | 接缝和倒滤层需关注 | 沉箱较优 |
| 图纸表达 | 平立剖面清晰，构造完整 | 能展示替代方案 | 均满足毕业设计表达 |

综合工程适应性、施工风险和运行维护，本设计推荐沉箱重力式码头作为本阶段较优方案，大圆筒方案作为比选方案保留。后续施工图阶段应结合更完整的地质勘察、造价指标和施工设备条件进一步复核。

若从毕业设计成果完整性看，两种方案均能支撑平面、立面、剖面、构造和计算表达。沉箱方案适合作为推荐方案展开详细构造和稳定验算，大圆筒方案适合作为比选方案体现结构选择过程。第七章继续在统一工况下计算两种方案的竖向力、水平作用、抗滑、抗倾覆和基床应力。

本设计最终推荐沉箱方案，并不否定大圆筒方案的可行性。大圆筒方案在预制混凝土量方面有优势，若工程所在地具备大型吊装船、成熟接缝处理经验和较高基床整平能力，也可以作为实施方案。结合本工程图纸深度、港区维护便利性和结构稳定储备，沉箱方案更适合本说明书的主线。

本章小结

本章完成了沉箱方案和大圆筒方案的结构比较。两种方案均可满足3万吨级集装箱泊位的岸壁布置要求，但沉箱方案整体性和可维护性更好，推荐作为本次说明书的主方案。

方案比选的结论为后续章节提供了清晰分工：总平面和装卸工艺按推荐沉箱码头布置，结构图纸同时展示沉箱和大圆筒两个方案，计算章节则用同一荷载条件检验两种方案的合理性。

水域及陆域布置

设计基础参数汇总

水域和陆域布置以3万吨级集装箱船、300m码头前沿线和50万TEU年通过能力为控制条件。总平面既要满足船舶靠离泊、掉头和进出港安全，也要保证岸桥、集卡、堆场和闸口之间的短捷流线。

表4-1 总平面设计基础参数

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计船型吨级 | DWT | t | 30000 | 集装箱船 |
| 设计船长 | L | m | 241 | 计算水域尺度 |
| 设计船宽 | B | m | 32.3 | 停泊水域控制 |
| 满载吃水 | T | m | 12.0 | 前沿水深控制 |
| 码头长度 | Lb | m | 300 | 图纸控制 |
| 设计通过能力 | Qh | 万TEU/年 | 50 | 堆场与设备配置 |
| 陆域纵深 | D | m | 850 | 图纸取值 |

总平面布置的核心是减少船、箱、车之间的相互干扰。船舶作业集中在前沿岸桥带，集卡在前沿和堆场之间短循环，外集卡通过闸口进入指定箱区，铁路换装布置在陆域后方。各功能区之间既要有短捷联系，也要避免外部车辆穿越岸桥作业核心区。

本工程陆域纵深取850m，能够容纳前沿作业带、重箱区、空箱区、冷藏箱区、危险品箱区、道路、闸口、辅助生产区和铁路衔接区。布置时优先保证前沿到重箱区的直线运输距离，再结合排水坡度和道路转弯半径组织后方功能。

水域布置

码头前沿线与停泊水域

本工程采用顺岸式连续布置，码头前沿线与现状港区岸线方向保持一致。顺岸式布置有利于利用既有港池和陆域条件，减少新建防波堤和港池开挖工程量。

Bt=2B=2×32.3=64.6m	（4.1）

按设计船宽32.3m计算，停泊水域宽度为64.6m，设计取65m。停泊水域设计水深与码头前沿设计水深一致，取13.50m。

停泊水域除满足船宽要求外，还应考虑缆绳布置、拖轮辅助、船舶横移和安全避让空间。前沿水深取13.50m时，可覆盖12.0m满载吃水和必要富裕水深，减少低潮限制对靠泊计划的影响。

码头前沿线与岸桥轨道线、护舷线和胸墙前沿线保持一致。该布置有利于岸桥轨道基础连续施工，也便于沉箱分段、伸缩缝和附属设施在图纸中统一表达。

回旋水域与航道

Lt=2.0L∼2.5L=482∼603m	（4.2）

回旋水域按椭圆形布置，长轴取500m，短轴取400m。该尺度位于规范推荐范围内，可满足3万吨级集装箱船在港池内调头需要。

Bc=4.5B∼5.0B=145.4∼161.5m	（4.3）

进港航道利用既有航道条件，航道有效宽度取150m，航道设计水深取13.50m，边坡取1:5~1:8。航道与停泊水域、回旋水域应平顺衔接，避免船舶进出港时发生急转。

表4-2 水域布置尺度汇总

| 水域项目 | 符号 | 单位 | 设计取值 | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停泊水域宽度 | Bt | m | 65 | 2B |
| 停泊水域水深 | - | m | 13.50 | 吃水加富裕 |
| 回旋水域长轴 | - | m | 500 | 2.0L~2.5L |
| 回旋水域短轴 | - | m | 400 | 1.5L~2.0L |
| 航道有效宽度 | Bc | m | 150 | 4.5B~5.0B |
| 航道设计水深 | - | m | 13.50 | 与前沿一致 |

回旋水域长轴取500m、短轴取400m，能够满足设计船型在拖轮辅助下完成掉头。若实际港池内同时存在靠离泊、锚泊或施工作业，调度上应限制多船交叉作业，保证回旋水域不被临时占用。

航道与停泊水域连接处应避免急折线。总平面图中航道、回旋水域和码头前沿的关系应清楚表达，便于评审时判断船舶进出港路线、靠泊角度和拖轮作业空间。

陆域布置

堆场容量

堆场容量按年货运量、到港不均衡系数、平均堆存期和年工作天数计算。进口重箱平均堆存期取8d，堆场工作不平衡系数取1.20，到港月不平衡系数取1.15。

E=QhKBKKdtdc/Tyk	（4.4）

代入Qh=500000TEU、KBK=1.20、Kd=1.15、tdc=8d、Tyk=350d，计算堆场所需容量约15771TEU，设计取16000TEU。

Ns=E/(ncKs)=16000/(4×0.80)=5000	（4.5）

堆箱层数按轮胎式场桥堆4过5考虑，堆场高度利用系数取0.80，计算地面箱位数为5000TEU。

堆场容量计算以进口重箱为主要控制对象。进口重箱停留时间通常长于出口箱，受查验、提箱预约和铁路换装影响较明显，因此平均堆存期取8d。若未来外贸查验比例提高或铁路集疏运衔接不畅，堆存期可能延长，应通过预约提箱和分区堆存减小峰值压力。

地面箱位数按4层堆存和0.80高度利用系数确定。高度利用系数反映箱型差异、翻箱作业、安全通道、冷藏箱插座和危险品隔离对堆存效率的影响，采用0.80比理论满堆更接近实际生产。

堆场面积与分区

Ay=NsAdKa=5000×28×1.40=196000m2	（4.6）

单个标准箱位占地面积按28m²/TEU考虑，通道及辅助面积系数取1.40，计算堆场面积约19.6万m²，设计取20万m²。码头陆域纵深结合堆场面积、道路和辅助设施取850m。

堆场按重箱区、空箱区、冷藏箱区、危险品箱区和预留发展区分区布置。[11]重箱区靠近码头前沿，减少水平运输距离；空箱区布置在堆场后方；冷藏箱区靠近变电所；危险品箱区布置在边缘下风向位置并与其他箱区保持安全距离。

重箱区宜靠近码头前沿并沿岸线方向展开，使岸桥下箱后可以快速进入对应堆区。空箱区布置在后方，可减少空箱调拨对前沿作业的干扰；冷藏箱区靠近变电所和维修通道，便于插座供电和巡检；危险品箱区布置在相对独立位置，满足消防、通风和隔离要求。

堆场排水采用横坡与纵坡组合。箱区地面需保证雨水快速排入道路边沟或排水管网，避免箱底长期积水；冷藏箱区和危险品箱区还应考虑事故水收集，防止污染物直接进入港池。

道路、闸口与铁路衔接

港内道路分为主干道、次干道和支路。主干道沿堆场周边环形布置，宽度取25m，满足集装箱牵引车及半挂车双向通行；次干道位于箱区之间，宽度取15m；支路服务辅助建筑物和维修区，宽度取10m。

主出入口布置在陆域后方，与疏港公路衔接。闸口设置多车道智能闸口系统，承担进出港箱号识别、查验、称重和单证核验。铁路装卸区布置在堆场后方，设置到发线和装卸线，便于海铁联运换装。

图4-1 码头陆域功能分区与交通组织示意

图4-1从平面组织角度说明陆域功能分区和集卡循环路径。[12]岸桥作业带、重箱区、空箱区、冷藏箱区、危险品箱区、闸口和铁路装卸线分别承担不同作业功能；25m主干道形成外部循环，15m次干道连接各箱区，使卸船、堆存、查验和疏运流程保持连续。

港内道路组织采用“前沿作业车辆内循环、外集卡外围进出”的原则。岸桥下集卡主要在前沿和重箱区之间循环，外集卡由闸口进入后按指令到达指定箱区，铁路换装车辆在后方组织，减少不同作业车辆在同一交叉口集中冲突。

闸口能力应与日高峰箱量相匹配。按进口箱提离和空箱回场综合考虑，闸口车道应具备车牌识别、箱号识别、称重、查验指引和异常处理功能。道路转弯半径按集装箱半挂车运行要求控制，交叉口处设置足够视距和等待区。

总平面布置图说明

图4-2 集装箱码头总平面布置图

图4-2表达了码头前沿、停泊水域、回旋水域、航道、堆场、道路、铁路装卸区和辅助建筑物之间的总体关系。码头前沿布置在图纸下侧，前沿作业带与堆场通过多条横向道路衔接，后方设置铁路装卸线和到发线，形成公铁水多方式集疏运组织。

总平面中，水域侧重点控制停泊水域宽度、回旋水域尺度和航道有效宽度；陆域侧重点控制堆场纵深、主次道路宽度、箱区分区和闸口位置。通过环形主干道组织集卡循环，可减少交叉冲突，提高码头运行效率。

总平面图不仅表现用地分区，也反映设计计算的结果。泊位长度来自设计船型和岸桥布置，前沿水深来自吃水与富裕水深，堆场面积来自箱量与堆存期，道路宽度来自车辆组织和交通流线。图纸中的每一类尺度均应能在说明书中找到对应依据。

图4-2所示总平面将前沿作业区、堆场区、道路系统、铁路衔接区和辅助区分层组织。该布置便于进口箱从船舶到堆场再到疏港通道形成连续流程，也为第六章结构图纸和第七章工程量估算提供平面边界。

总平面布置还要考虑建设时序。基槽开挖、基床抛石、沉箱沉放和胸墙浇筑均集中在码头前沿水域，后方堆场和道路施工可与部分水工结构施工穿插进行。若施工组织不协调，前沿吊装、材料运输和后方场地填筑会相互影响，因此总平面应保留施工通道和临时堆料空间。

陆域排水和道路高程应与码头面高程统一。码头面顶高程取+5.50m后，堆场地面需形成向排水沟和雨水管网的合理坡度，同时避免箱区局部低洼。强降雨条件下，若堆场排水不畅，会影响箱区通行、冷藏箱供电和危险品箱安全管理。

本章小结

本章完成了水域及陆域布置设计。设计确定停泊水域宽度65m、回旋水域500m×400m、航道有效宽度150m、堆场面积约20万m²、陆域纵深850m，形成与3万吨级集装箱船和50万TEU年通过能力相匹配的总平面方案。

本章扩展了水域、陆域、堆场和交通组织的设计理由，使后续结构和工艺计算不再孤立。总体看，300m岸线、13.50m前沿水深、20万m²堆场和850m陆域纵深能够共同支撑50万TEU/年的设计规模。

装卸工艺

总体工艺方案

本工程采用“岸桥—集装箱牵引车+半挂车—轮胎式场桥”的三级式装卸工艺。该工艺成熟可靠、设备通用性强、调度方式灵活，适合中型集装箱进口泊位。

卸船作业中，岸桥负责船岸装卸，集装箱牵引车负责码头前沿与堆场之间的水平运输，轮胎式场桥负责堆场内的取放箱作业。三类设备的能力应相互匹配，避免岸桥等待集卡或堆场拥堵。

本泊位进口卸船流程为：船舶靠泊后，岸桥从船舱或甲板吊取集装箱，放置于码头前沿集卡半挂车上；集卡沿前沿道路和主干道驶入堆场；RTG在指定箱区完成卸箱堆存；后续根据提箱计划通过闸口、公路或铁路疏运。

图5-1 集装箱进口卸船作业流程

图5-1把进口卸船作业拆分为船舶靠泊、岸桥卸船、集卡接箱、水平运输、堆场交接、RTG堆存和闸口/铁路疏运等环节。查验箱、冷藏箱和危险品箱在堆场交接后进入专门区域处理，避免普通重箱作业流线被特殊箱种打断。

进口集装箱作业的核心目标是缩短船时、降低场内倒运和保证箱区可追踪。船舶靠泊后，岸桥按船舶配载计划逐舱作业，集卡把卸下的集装箱运至对应堆区，场桥完成落箱、堆码和提箱交接。整个流程需要由生产调度系统统一下达任务，避免岸桥等待集卡或集卡等待场桥。

工艺方案采用岸桥—集卡—轮胎式场桥系统，原因在于该系统对中型泊位适应性较强，设备来源成熟，堆场调整灵活，适合本工程进口箱、铁路换装和公路提箱并存的作业结构。

装卸机械设备选型

岸边集装箱起重机

岸桥选型应满足3万吨级集装箱船型宽和甲板堆箱列数要求。设计船宽32.3m，甲板最大堆箱列数约10~12列，岸桥外伸距应覆盖船舶最外侧箱位，并留有一定操作富裕。

本设计选用双箱吊岸桥，单机额定效率按30TEU/h考虑。考虑300m泊位长度、岸桥轨距、安全作业间距和船舶配载，本泊位配置5台岸桥。岸桥平均间距约60m，可满足船舶多作业面同时卸船。

岸桥外伸距应覆盖设计船型最外侧箱位，后伸距应满足陆侧集卡通道和维修空间。5台岸桥布置在300m岸线上，能够形成多作业面卸船条件，但实际排布需保留岸桥间安全距离和检修停放空间。

岸桥轨道基础与胸墙、前沿梁和沉箱分段关系密切。结构设计中需要避免轨道支承点落在不利接缝处，必要时通过现浇胸墙和轨道梁连续配筋提高局部刚度。

水平运输设备

水平运输采用集装箱牵引车与半挂车组合。牵引车额定牵引能力应满足40英尺重箱运输要求，半挂车与牵引车按1.3倍左右配置，以吸收岸桥和堆场作业节拍差。

按每台岸桥配置4台集卡估算，5台岸桥需配置20台牵引车。考虑半挂车周转等待和备用，半挂车数量取26台。水平运输路径应尽量形成单向循环，减少前沿区掉头和交叉。

水平运输设备数量取决于岸桥数量、单循环时间和场内平均运距。集卡循环包括岸桥下接箱、行驶至堆场、等待场桥、落箱、空车返回等环节。若道路组织不顺或场桥交接效率不足，单循环时间会明显增加，进而需要增加车辆数量。

Nt=Nqqtc/60	（5.4）

式中，Nt为水平运输车辆需求量，Nq为同时作业岸桥数量，q为单台岸桥小时效率，tc为单车平均循环时间。按5台岸桥、30TEU/h、循环时间12min估算，理论需求量约30辆；考虑备用、调度波动和维修，设计可配置35~40辆集装箱牵引车。

堆场作业设备

堆场设备选用轮胎式场桥（RTG）。[13]RTG机动灵活，可跨越6列集装箱和1条集卡车道，适合重箱区和空箱区的分区作业。与轨道式场桥相比，RTG土建投入较小，转场便利，适合本阶段中型泊位设计。

NR=Qy/(qRTRKR)	（5.1）

式中，NR为场桥数量，Qy为堆场年作业箱量，qR为单台场桥效率，TR为年有效作业时间，KR为利用系数。结合50万TEU/年通过能力和分区堆场布置，本设计取8台RTG作为初步配置。

堆场设备采用轮胎式场桥，主要服务重箱区、空箱区和铁路换装前的缓冲箱区。轮胎式场桥机动性好，能够根据箱区压力调整作业位置，适合本工程陆域分区和进口箱堆存特点。

Nr=Qdth/(Toqr)	（5.5）

式中，Nr为场桥数量，Qd为日高峰处理量，th为单箱场桥作业次数，To为每日有效作业小时数，qr为单台场桥小时效率。按日高峰约1971TEU、单箱2次场桥作业、有效作业18h、单机效率25move/h估算，需约9台场桥，结合备用取10~12台。

设备数量与能力校核

Qs=NqKs=5×30×0.85=127.5TEU/h	（5.2）

5台岸桥同时作业时，考虑同时作业系数0.85，船时效率约127.5TEU/h。该数值高于75~100TEU/h的中型集装箱泊位目标船时效率，可满足卸船作业要求。

ts=Qv/Qs	（5.3）

若单船卸箱量按1200~1800TEU估算，单船纯作业时间约9.4~14.1h，考虑靠离泊、换班、查验和设备调整后，可满足常规班轮靠泊窗口要求。

表5-1 装卸设备配置汇总

| 设备名称 | 数量 | 主要参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岸边集装箱起重机 | 5台 | 双箱吊，30TEU/h | 船岸装卸 |
| 集装箱牵引车 | 20台 | 40t级 | 水平运输 |
| 集装箱半挂车 | 26台 | 40英尺箱适配 | 水平运输周转 |
| 轮胎式场桥RTG | 8台 | 跨6列+1车道，堆4过5 | 堆场取放箱 |
| 正面吊 | 1台 | 45t级 | 空箱、维修、零星作业 |

设备能力校核应同时检查峰值作业和平均作业。平均状态下岸桥、集卡和场桥能力均能满足设计吞吐量，但高峰到港时可能出现岸桥集中作业和箱区局部拥堵。因此生产组织上应通过船期计划、箱区预分配、预约提箱和铁路班列计划平衡各环节负荷。

Pq≤min(Pt,Pr,Py)	（5.6）

式中，Pq为岸桥有效能力，Pt为水平运输能力，Pr为场桥能力，Py为堆场交接能力。只有当后续环节能力不低于岸桥有效能力时，前沿卸船效率才能稳定发挥。

工艺流程平面组织

码头前沿作业区沿300m岸线布置5台岸桥，海侧轨与陆侧轨之间组织集卡接箱通道。前沿区应避免长时间堆箱，进口箱原则上由集卡直接转运至堆场，减少前沿拥堵。

水平运输采用前沿接箱、环形主干道行驶、箱区入口分流的方式。重箱区靠近前沿布置，减少主流程运输距离；空箱区和维修区布置在后方，降低对主作业流线的干扰。

堆场作业按照箱区、箱型、进出口方向和提箱时间分配堆位。重箱区优先保障进口重箱堆存和查验需求，冷藏箱区靠近供电设施，危险品箱区应设置围挡、消防和泄漏应急设施。

进口箱卸船流程可分为计划准备、靠泊作业、前沿交接、堆场落箱、查验提箱和疏港换装六个阶段。计划准备阶段完成船图、箱区、设备和人员安排；靠泊作业阶段岸桥按舱口顺序卸箱；前沿交接阶段集卡接受作业指令并确认箱号；堆场落箱阶段场桥按系统位置堆码。

查验和疏港环节对堆场周转影响较大。查验箱需从普通堆区转运至查验区，完成查验后再提离或回堆；铁路换装箱需按班列计划提前集结，避免在装车前临时大量翻箱。工艺布置中保留查验通道、铁路缓冲区和维修通道，是保证码头连续运行的重要条件。

图5-1所示流程体现了进口箱从船舶到堆场再到闸口或铁路的运行路径。该图与第四章总平面相对应，也与第六章前沿结构和第七章工程量统计形成联系：装卸设备决定前沿荷载和附属设施布置，作业流线决定道路和堆场面积。

本章小结

本章补充了装卸工艺方案、主要设备选型、设备数量计算和作业流线组织。设计采用岸桥、集卡和RTG配套的成熟工艺，船时效率、水平运输和堆场作业能力能够满足50万TEU/年的初步设计目标。

本章通过设备数量、循环时间和系统能力协调关系，补充了装卸工艺的计算依据。岸桥、集卡、场桥、堆场和闸口共同构成集装箱码头的生产系统，任何单一环节能力不足都会削弱泊位通过能力。

图纸成果与结构构造设计

图纸成果总体说明

本次设计形成五张A1横向图纸，分别为集装箱码头总平面布置图、沉箱结构平面及立面图、沉箱结构断面及代表配筋图、大圆筒结构平面及立面图、大圆筒结构断面及代表配筋图。图纸统一采用外框与内框双线图框，右下角设置制图栏，标注、比例和标题尽量保持一致。

表6-1 图纸成果清单

| 图号 | 图名 | 文件名 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 集装箱码头总平面布置图 | G-01_general_layout_revised_rail_road.dwg | 1:2000 |
| S-01 | 沉箱结构平面及立面图 | S-01_caisson_plan_elevation_revised.dwg | 1:500 |
| S-02 | 沉箱结构断面、细部构造及代表配筋图 | S-02_caisson_section_detail_rebar_combined.dwg | 1:100/1:50 |
| C-01 | 大圆筒结构平面及立面图 | C-01_large_cylinder_plan.dwg | 1:500 |
| C-02 | 大圆筒结构断面、细部构造及代表配筋图 | C-02_large_cylinder_section_detail_rebar.dwg | 1:100/1:50 |

图纸成果围绕毕业设计的主要技术问题展开：总平面图回答码头如何布置，沉箱图回答推荐结构如何构造，大圆筒图回答比选结构是否可行，结构断面和配筋图回答主要构件如何受力和施工。说明书正文需要把这些图纸内容解释清楚，使读者能够从图纸回到计算依据。

本章对图纸进行分项说明时，重点核对三个一致性：一是图纸尺寸与前文设计参数一致，二是结构构造与第七章计算单元一致，三是附属设施布置与第五章装卸工艺一致。

沉箱结构平面及立面图

图6-1 沉箱结构平面及立面图

图6-1表达沉箱方案的平面分段、立面标高和附属设施布置。码头总长300m，按30m分段设置10座沉箱，分段缝与沉箱接缝位置一致。平面图中可识别沉箱舱格、前沿线、护舷和系船柱位置，立面图中可识别胸墙顶标高、沉箱顶底标高、基床和港池侧坡面。

沉箱平面采用长条矩形布置，单座沉箱长29.95m，宽12.50m。前沿护舷按每座沉箱2组布置，系船柱按每段1个布置，有利于船舶靠泊和系缆力沿岸线分散。立面表达应重点控制码头面高程+5.50m、沉箱顶面+3.50m、沉箱底面-10.00m和基床底面-13.00m之间的关系。

该图对应推荐方案的总体结构表达，后续施工图阶段需进一步补充沉箱舱格编号、吊点、止水构造、胸墙预埋件、护舷锚栓和系船柱锚固详图。

沉箱平面图以30m结构段为基本单元，外廓长度29.95m，段间设置变形缝。沉箱内部通过纵横隔墙划分舱格，舱格布置既有利于预制和浮运稳定，也便于后期均衡回填。立面图中沉箱顶、底标高与水位线、胸墙顶标高和基床顶标高保持对应。

沉箱前沿布置护舷和系船柱时，应避开结构薄弱位置，并与岸桥作业范围和船舶缆绳角度相协调。图纸中护舷按每座沉箱2组布置，系船柱按每段1个布置，能够满足中型集装箱船靠泊和系缆要求。

沉箱断面、细部构造及代表配筋

图6-2 沉箱结构断面、细部构造及代表配筋图

图6-2进一步展开沉箱方案的典型断面、A-A舱格平面、胸墙节点、箱壁和底板代表配筋。典型断面中，海侧为港池水域，陆侧为倒滤层和回填区，沉箱坐落于块石基床之上，上部设置现浇胸墙和码头面层。

断面设计重点是保证重力式结构的抗滑、抗倾覆和基床承载安全。沉箱自重、箱内填料、胸墙和后方回填共同提供稳定力；墙后土压力、堆载土压力和系缆力构成主要水平作用。倒滤层应设置在沉箱后方，防止细颗粒填料随水流流失。

代表配筋采用毕业设计阶段示意表达，重点标明前壁、底板、胸墙和局部构造钢筋方向。实际施工图设计中，应根据内力计算结果确定钢筋直径、间距、锚固长度、保护层厚度和构造筋布置。

γ0Sd≤Rd/γR	（6.1）

γ0Mo≤MR/γR	（6.2）

式中，Sd为滑动力设计效应，Rd为抗滑力设计值，Mo为倾覆力矩设计值，MR为稳定力矩设计值，γ0为结构重要性系数，γR为抗力分项系数。

沉箱断面图表达了墙身、底板、隔墙、箱内回填、封顶混凝土、胸墙、倒滤层和基床之间的关系。前趾、底板、外墙与胸墙交接处是受力和耐久性控制部位，施工图阶段应进一步细化钢筋锚固、施工缝、防渗和保护层要求。

代表配筋图用于体现主要受力钢筋布置方向。底板钢筋主要抵抗坐床不均和局部弯曲，外墙钢筋抵抗土压力、水压力和施工阶段荷载，隔墙钢筋保证舱格整体性。配筋表达应与混凝土保护层和海工耐久性要求一致。

大圆筒结构平面及立面图

图6-3 大圆筒结构平面及立面图

图6-3表达大圆筒比选方案的圆筒平面布置、立面标高和胸墙连续关系。码头总长300m，分为10个结构段，每段设置2个大圆筒，共20个。圆筒中心距15.0m，外径12.0m，相邻圆筒之间预留净距用于接缝和倒滤构造。

平面图中，大圆筒沿码头前沿单排布置，圆筒顶部由现浇胸墙连接。立面图中，圆筒顶标高+4.00m，筒底标高-11.50m，胸墙顶标高+5.50m，基床厚度约2.0m。与沉箱方案相比，大圆筒方案构件单元更分散，图面应强调筒间接缝、圆筒坐床和胸墙连续浇筑的关系。

大圆筒平面图以两个圆筒组成一个30m分段，圆筒外径12.0m、中心距15.0m，筒间通过胸墙和倒滤构造衔接。该布置能够与沉箱方案采用相同的码头长度和附属设施节奏，便于在同一设计条件下进行对比。

圆筒方案图纸需要特别表达筒间缝和后方倒滤层。筒间缝处若缺少可靠倒滤和止漏措施，后方细料可能随水流流失，长期会造成胸墙后空洞和地面沉陷，因此图纸中应把倒滤层、土工布和块石过渡层作为关键构造。

大圆筒断面、细部构造及代表配筋

图6-4 大圆筒结构断面、细部构造及代表配筋图

图6-4展示大圆筒方案的典型断面、圆筒壁构造、胸墙节点、基床和代表配筋。圆筒为无底薄壁钢筋混凝土构件，内部回填开山土石，顶部设置垫层和封顶混凝土，上部胸墙跨盖圆筒并承担系船柱、护舷和码头面层荷载。

该方案的关键控制点包括圆筒预制质量、吊运变形控制、坐床平整度、筒内回填密实度、筒间缝防漏和后方倒滤层连续性。若筒底坐床局部不平，可能造成筒壁局部应力集中；若筒间防漏不到位，后方细颗粒填料可能进入水域，影响岸壁稳定和堆场沉降。

代表配筋图应体现圆筒壁环向和竖向钢筋、胸墙纵横向钢筋以及局部加强钢筋。由于大圆筒结构受环向拉压、局部吊装和胸墙集中荷载共同影响，后续应结合施工阶段和运营阶段分别复核配筋。

大圆筒断面图显示筒壁、筒内回填、胸墙和基床的竖向关系。由于圆筒为无底结构，筒内填料直接把荷载传递给基床，基床整平和筒底接触状态对稳定计算结果影响明显。

圆筒壁配筋以环向和竖向钢筋为主。环向钢筋控制吊装、浮运和回填阶段的环向拉应力，竖向钢筋控制局部弯曲和施工裂缝。施工图阶段还应补充吊点加强、临时支撑和吊装验算。

图纸一致性与设计工作量说明

五张图纸均按A1横向图幅出图，主标题居中置于下方，制图栏位于右下角，比例、图号、图名和班级信息统一。图纸标注应保证打印后可读，尺寸线、引出线和文字高度应按A1图幅适当放大，避免缩图后标注过小。

总平面图负责说明码头总体布置和作业流线；S-01和S-02负责说明推荐沉箱方案的整体结构和典型构造；C-01和C-02负责说明大圆筒比选方案的整体结构和典型构造。说明书正文应与图纸一一对应，避免只给图纸而缺少文字解释。

本章补充了图纸成果的工程含义，使第六章不再只是图纸罗列，而是从总平面、推荐结构、比选结构、典型断面和配筋表达五个层面说明设计工作量。

图纸一致性检查包括比例、标注、图框、标题栏、尺寸链和材料说明。所有A1图纸应统一图框和标题栏位置，主要尺寸标注应能在打印后清晰识读，结构图中的标高、厚度和分段长度应与说明书表格和计算公式一致。

本设计的工作量体现在“推荐方案完整表达、比选方案可计算、总平面可落地”。沉箱方案给出平立面、断面、构造和代表配筋，大圆筒方案给出平立面、断面和代表配筋，总平面图给出水域、陆域和交通组织。第七章将根据这些图纸尺寸开展计算。

本章小结

本章围绕五张A1图纸补充了结构构造和图纸说明。图纸成果能够支撑总平面布置、沉箱推荐方案和大圆筒比选方案的表达，也为后续工程量计算、结构验算和施工组织深化提供基础。

本章说明了图纸与正文的对应关系，避免图纸只作为附件存在。结构尺寸、构造节点、附属设施和分段方式均服务于后续稳定计算与工程量统计。

主要计算与工程量估算

计算依据、计算单元与控制工况

本章计算以第三章确定的沉箱推荐方案和大圆筒比选方案为对象，按相同泊位长度、相同墙后填料、相同堆载和相同设计水位进行比较。计算目的在于初步设计阶段验证主要尺度是否合理，并说明推荐沉箱方案的技术依据；施工图阶段仍需在详勘资料和最终荷载条件基础上编制完整结构计算书。

计算采用30m结构段作为基本单元。沉箱方案每段对应1座沉箱，大圆筒方案每段对应2个圆筒。统一计算单元后，竖向力、水平土压力、系缆力、基床应力和工程量均可直接比较，避免因分段长度不同造成评价偏差。

整体稳定验算遵循重力式码头常用计算思路，主要检查抗滑、抗倾覆、合力偏心距和基床应力。荷载取值和组合参考码头结构设计规范及初步设计编制要求[14]。沉箱和大圆筒的构造、施工特点及稳定验算方法参考港口与海岸水工建筑物教材中关于重力式码头、沉箱码头和大圆筒码头的相关内容[15]。

表7-1 主要计算参数取值

| 项目 | 符号 | 单位 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算段长度 | l | m | 30.0 | 与结构分段一致 |
| 设计高水位 | HWL | m | 4.27 | 码头面与胸墙校核 |
| 设计低水位 | LWL | m | 1.56 | 稳定计算主要工况 |
| 极端高水位 | EHWL | m | 5.52 | 防汛与胸墙顶高程校核 |
| 极端低水位 | ELWL | m | 0.13 | 低水位不利工况复核 |
| 墙后填料重度 | γ | kN/m³ | 18.5 | 开山土石回填 |
| 水下有效重度 | γ′ | kN/m³ | 10.0 | 土压力估算 |
| 主动土压力系数 | Ka | - | 0.33 | 按内摩擦角约30°估算 |
| 堆场均布荷载 | q | kPa | 70 | 集装箱堆场及作业荷载 |
| 基床摩擦系数 | f | - | 0.60 | 混凝土底面与块石基床 |
| 基床容许承载力 | fa | kPa | 550 | 初步设计取值 |
| 系船柱设计拉力 | P | kN | 1500 | 1500kN系船柱 |

控制工况按运营低水位、运营高水位、极端低水位、施工沉放和回填完成五类理解。运营低水位时墙后有效土压力高度较大，是整体抗滑和抗倾覆的主要控制工况；运营高水位时胸墙和码头面防汛要求更突出；施工沉放阶段结构尚未形成完整稳定体系，需要控制浮运稳性、坐床偏差和临时固定；回填完成阶段竖向力迅速增大，应检查基床压应力和分层回填顺序。

表7-2 稳定计算工况组合

| 工况 | 水位条件 | 主要荷载 | 验算重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营低水位 | 设计低水位1.56m | 自重、土压力、堆载、系缆力 | 抗滑、抗倾覆、基床应力 |
| 运营高水位 | 设计高水位4.27m | 自重、土压力、堆载、系缆力 | 胸墙高程、码头面排水 |
| 极端低水位 | 极端低水位0.13m | 自重、较大有效土压力、堆载 | 稳定安全储备复核 |
| 施工沉放 | 施工水位约2.54m | 沉箱或圆筒自重、浮力、定位约束 | 坐床精度、临时稳定 |
| 回填完成 | 设计水位范围 | 结构自重、填料重、施工堆载 | 基床应力、差异沉降 |

本章计算中，结构自重、填料重和胸墙重按图纸尺寸估算；土压力按主动土压力理论计算；堆载附加土压力按墙后均布荷载折算；系缆力按单个系船柱不利作用折算至计算段。由于本工程位于有掩护港池，波浪作用在初步设计中不作为整体稳定控制荷载，施工图阶段仍应结合实测波浪和靠泊能量进行护舷、胸墙和局部构件复核。

参数取值的逻辑如下：墙后填料按开山土石考虑，取重度18.5kN/m³；水下有效重度按10.0kN/m³进行稳定估算；主动土压力系数按内摩擦角约30°的常用值取0.33；堆场均布荷载取70kPa，覆盖集装箱堆存、场桥轮压分布和短时作业堆载的综合影响。上述参数偏向保守，可保证初步设计阶段计算结果具有一定安全余量。

荷载组合中不把所有不利因素简单叠加到极限状态。运营低水位工况主要控制墙后有效土压力和基床偏心，高水位工况主要控制码头面高程和胸墙防浪防汛，施工工况主要控制构件未形成最终体系前的临时稳定。这样分工后，计算过程更接近工程实际，也便于发现每一阶段的主要风险。

推荐沉箱方案稳定计算

几何尺寸、材料与计算模型

沉箱方案按每30m一座沉箱计算。单座沉箱外廓长度29.95m，宽度12.50m，高度13.50m，底面标高-10.00m，顶面标高+3.50m。箱内填料顶面与沉箱顶面一致，上部设置封顶混凝土、现浇胸墙和码头面结构。

计算模型将沉箱、箱内回填、封顶混凝土、胸墙及附属设施视为共同参与稳定的重力体。墙后主动土压力和堆载附加土压力作用于结构后侧，系缆力作用于胸墙上部，基床反力作用于底板下。抗倾覆验算以前趾为转动中心，基床应力按偏心受压矩形基础计算。

表7-3 沉箱方案几何与材料参数

| 项目 | 取值 | 计算用途 |
| --- | --- | --- |
| 结构段长度 | 30.0m | 竖向力、土压力和工程量计算 |
| 沉箱外宽 | 12.50m | 抗倾覆力臂和基底应力 |
| 沉箱高度 | 13.50m | 墙身高度和填料高度 |
| 沉箱混凝土 | C45，重度24.5kN/m³ | 墙身自重 |
| 箱内填料 | 开山土石，重度18.5kN/m³ | 稳定重量 |
| 胸墙混凝土 | C40，重度24.5kN/m³ | 上部结构自重 |
| 基床材料 | 10~100kg块石 | 坐床与摩擦抗滑 |

自重与竖向合力计算

沉箱竖向力由四部分组成：沉箱混凝土自重、箱内回填重、胸墙及面层重、护舷和系船柱等附属设施折算重。沉箱混凝土体积按外墙、内隔墙和底板合并估算，本阶段取1450m³/座；箱内回填体积按舱格净容积估算，取2660m³/座；胸墙及面层体积取210m³/段。

Gc=γcVc=24.5×1450=35525 kN	（7.1）

Gf=γfVf=18.5×2660=49210 kN	（7.2）

Gt=γcVt=24.5×210=5145 kN	（7.3）

G=Gc+Gf+Gt+Ga=90380 kN	（7.4）

表7-4 沉箱方案每段竖向力估算

| 项目 | 计算式或取值 | 结果/kN | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉箱混凝土自重 | 24.5×1450 | 35525 | C45预制钢筋混凝土 |
| 箱内回填重 | 18.5×2660 | 49210 | 开山土石分舱回填 |
| 胸墙及面层重 | 24.5×210 | 5145 | 现浇胸墙、封顶和面层 |
| 附属设施折算 | 取500 | 500 | 护舷、系船柱、电缆沟等 |
| 竖向合力 | ΣGi | 90380 | 每30m结构段 |

竖向力计算表明，箱内回填重约占总竖向力的一半以上，是沉箱方案形成稳定重量的主要来源；沉箱混凝土自重次之，能够提供较好的整体刚度。竖向力较大有利于抗滑和抗倾覆，但也要求基床具备足够承载力和均匀变形能力。

若将竖向合力换算为单位岸线荷载，沉箱方案每延米约3013kN/m。该数值用于估算基床总压缩量和施工期基床整平质量要求。沉箱坐床前，基床顶面需经过粗平、细平和复测，局部高点应清除，局部低洼应补抛并重新整平。

沉箱回填宜先填中间舱格，再对称填两侧舱格，逐步形成均衡竖向力。若先集中填筑后方舱格，会使墙身受到较大不平衡水平作用；若先集中填筑前方舱格，则可能影响沉箱姿态和前趾接触状态。因此施工组织应与稳定计算的受力假定保持一致。

主动土压力、堆载与系缆力计算

沉箱后方土压力按主动土压力计算。墙后回填高度按13.5m估算，水下有效重度取10.0kN/m³，主动土压力系数取0.33。堆载附加土压力按均布荷载70kPa折算，作用高度同墙后回填高度。

Ea=12Kaγ′H2l=9025 kN	（7.5）

Eq=KaqHl=9360 kN	（7.6）

系缆力按1500kN系船柱考虑。由于系缆力不是全部沿结构不利水平方向作用，计算时按缆绳竖向夹角和水平夹角折算到墙后水平作用方向。按不利单缆水平分力估算，单段承担水平分力约266kN。

PH=Pcosβsinα=266 kN	（7.7）

表7-5 沉箱方案水平作用估算

| 作用项目 | 计算取值 | 结果/kN | 力臂/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动土压力Ea | 0.5×0.33×10.0×13.5²×30 | 9025 | 4.50 |
| 堆载附加土压力Eq | 0.33×70×13.5×30 | 9360 | 6.75 |
| 系缆力水平分力PH | 1500折算至不利水平分力 | 266 | 9.50 |
| 水平合力H | Ea+Eq+PH | 18651 | - |

水平作用中，堆载附加土压力和主动土压力占主要比例。系缆力数值小于土压力，但作用点较高，对倾覆力矩较敏感。实际工程中，若堆场临近岸壁堆载提高或后方填料内摩擦角降低，水平作用会明显增加，施工图阶段应按详勘参数和最终堆载复核。

土压力计算采用三角形分布和矩形附加分布叠加。主动土压力合力作用点位于墙高约H/3处，堆载附加土压力合力作用点位于墙高约H/2处。由于堆载作用点更高，其对倾覆力矩的影响接近主动土压力，说明码头后方堆载管理是运营期稳定控制的重要内容。

系缆力在总水平力中占比不高，但它反映船舶靠泊后的偶发不利状态。实际设计中还应结合缆绳布置、船舶吨级、风流条件和系船柱间距进行局部验算，特别是胸墙、系船柱基础和局部钢筋锚固不能只依据整体稳定结果简化处理。

抗滑稳定验算

图7-1 沉箱重力式码头主要作用与稳定验算示意

抗滑稳定按基床顶面控制。抗滑力由竖向合力乘以摩擦系数得到，滑动力取墙后土压力、堆载附加土压力和系缆水平分力之和。该算法适合初步判断重力式墙身在水平荷载作用下是否具有足够摩擦阻力。

R=fG=0.60×90380=54228 kN	（7.8）

Ks=R/H=54228/18651=2.91	（7.9）

计算得到沉箱方案抗滑安全系数为2.91，大于初步设计常用控制值1.30，说明在取定堆载和土压力条件下，沉箱底面摩擦抗力具有较大安全储备。抗滑储备主要来源于箱内回填和沉箱自重，因此回填施工质量会直接影响整体稳定。

抗倾覆稳定验算

抗倾覆验算以前趾为转动中心。稳定力矩由结构自重、填料重和胸墙重对前趾的力臂形成，倾覆力矩由主动土压力、堆载附加土压力和系缆力对前趾的力臂形成。初步估算时，竖向合力合力点距前趾约6.55m。

MR=∑Gixi≈592000 kN⋅m	（7.10）

MO=Eaza+Eqzq+PHzp≈125000 kN⋅m	（7.11）

Ko=MR/MO=592000/125000=4.74	（7.12）

沉箱方案抗倾覆安全系数为4.74，大于控制值1.50。较高的安全系数说明墙身宽度和竖向合力均较充分，但初步设计结果不应理解为可以随意提高墙后堆载。堆场重箱靠近胸墙集中堆放时，会显著增加倾覆力矩和基床偏心，应在运营管理中限制前沿后方不利堆载。

基床应力与偏心距验算

基床应力验算用于判断竖向合力作用点是否落在基础核心范围内，并检查最大压应力是否小于容许承载力。沉箱底宽B取12.50m，结构段长度l取30m。

e=B/2−(MR−MO)/G≈1.05 m	（7.13）

σ0=G/(lB)=90380/(30×12.5)=241 kPa	（7.14）

σmax=σ0(1+6e/B)≈361 kPa	（7.15）

σmin=σ0(1−6e/B)≈121 kPa	（7.16）

表7-6 沉箱方案稳定计算结果汇总

| 验算项目 | 计算结果 | 控制值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑安全系数Ks | 2.91 | ≥1.30 | 满足 |
| 抗倾覆安全系数Ko | 4.74 | ≥1.50 | 满足 |
| 合力偏心距e | 1.05m | ≤B/6=2.08m | 满足 |
| 最大基床应力σmax | 约361kPa | ≤550kPa | 满足 |
| 最小基床应力σmin | 约121kPa | ≥0 | 满足 |

基床最小应力为正，说明基底未出现拉应力，合力位于核心范围内；最大应力约361kPa，小于初步取定的容许承载力550kPa。沉箱方案在整体稳定和基床应力方面均满足要求，适合作为推荐方案继续深化。

施工阶段控制计算说明

沉箱施工阶段的控制点与运营阶段不同。沉箱空箱浮运时需要保证浮心、重心和稳心关系满足浮运稳性；沉放时需要控制压载水和定位缆，使沉箱平稳坐落在整平基床上；箱内回填时需要分舱、分层、对称进行，防止单侧偏载造成沉箱位移。

ΔG≤0.10Gf	（7.17）

按箱内回填重49210kN估算，单侧或单舱不平衡回填差值宜控制在约4920kN以内。该指标用于提醒施工组织：稳定计算中的最终状态满足要求，并不代表施工过程可以任意堆填。施工阶段应设置位移观测、沉降观测和沉箱顶标高校核。

大圆筒方案稳定计算

几何尺寸与受力特点

大圆筒方案按每30m结构段设置2个圆筒计算。单个圆筒外径12.0m，壁厚0.35m，高度15.5m，内径约11.3m，筒顶标高+4.00m，筒底标高-11.50m。圆筒为无底薄壁结构，筒内回填直接坐落在基床上。

与沉箱不同，大圆筒的稳定重量主要来自筒内回填，预制混凝土只占竖向合力的一小部分。该特点有利于减少预制混凝土工程量，但也使结构稳定更加依赖回填密实度、筒底坐床状态和筒间胸墙连接。

表7-7 大圆筒方案几何与材料参数

| 项目 | 取值 | 计算用途 |
| --- | --- | --- |
| 结构段长度 | 30.0m | 两圆筒组成一段 |
| 圆筒数量 | 2个/段 | 竖向力和工程量计算 |
| 圆筒外径 | 12.0m | 坐床面积和筒壁体积 |
| 圆筒壁厚 | 0.35m | 混凝土自重 |
| 圆筒高度 | 15.5m | 墙身高度和吊装控制 |
| 筒内填料 | 开山土石，重度18.5kN/m³ | 主要稳定重量 |
| 胸墙混凝土 | C40，重度24.5kN/m³ | 连接相邻圆筒 |

自重与竖向合力计算

圆筒壁体积按环形截面面积乘以高度和圆筒数量计算。筒内回填体积按内径圆面积乘以有效回填高度和圆筒数量计算。初步设计取2个圆筒壁体积合计约397m³，筒内回填体积合计约2910m³，胸墙及面层体积约216m³。

Vc=π4[D2−(D−2t)2]Hn≈397 m3	（7.18）

Vf=π4(D−2t)2Hfn≈2910 m3	（7.19）

Gcyl=24.5Vc+18.5Vf+24.5Vt+Ga=69354 kN	（7.20）

表7-8 大圆筒方案每段竖向力估算

| 项目 | 计算式或取值 | 结果/kN | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆筒混凝土自重 | 24.5×397 | 9727 | 2个薄壁圆筒 |
| 筒内回填重 | 18.5×2910 | 53835 | 圆筒内开山土石回填 |
| 胸墙及面层重 | 24.5×216 | 5292 | 现浇连续胸墙 |
| 附属设施折算 | 取500 | 500 | 护舷、系船柱等 |
| 竖向合力 | ΣGi | 69354 | 每30m结构段 |

大圆筒方案每段竖向合力约69354kN，低于沉箱方案。其优势是预制混凝土量较少，缺点是稳定重量更依赖筒内填料。若回填密实度不足，或筒内回填高度低于设计标高，抗滑和抗倾覆安全储备会下降。

大圆筒方案每延米竖向荷载约2312kN/m，低于沉箱方案。较低的平均竖向荷载有利于降低基床平均应力，但并不代表地基处理要求一定降低，因为圆筒坐床是局部环形接触，施工误差会造成局部应力集中。

筒内回填应在圆筒安放稳定后及时进行，回填前需检查筒底是否均匀接触基床。回填料应分层投入并尽量对称，避免在某一侧形成偏压。回填完成后，筒内顶面和胸墙底部之间的连接构造应保证上部荷载可以均匀传递。

水平作用与整体稳定复核

图7-2 大圆筒重力式码头主要作用与稳定验算示意

大圆筒方案墙后土压力和堆载附加土压力仍按30m结构段计算。由于筒间存在接缝，水平荷载需要通过胸墙、筒壁和筒内填料共同传递，结构整体性弱于连续沉箱。初步计算中取水平合力约19000kN，与沉箱方案处于同一量级。

Ks,c=fGcyl/Hcyl=41612/19000=2.19	（7.21）

MR,c=∑Gixi≈507000 kN⋅m	（7.22）

Ko,c=MR,c/MO,c=507000/128000=3.96	（7.23）

计算结果显示，大圆筒方案抗滑安全系数2.19、抗倾覆安全系数3.96，均大于常用控制值。虽然整体稳定满足要求，但安全储备低于沉箱方案，且筒间连接和坐床状态对实际受力影响更敏感。

坐床应力、接缝与施工控制

大圆筒方案的基床应力不能只看30m段平均值。由于圆筒底部为离散环形坐床，局部不平整会使筒底接触应力集中。初步计算仍按等效基底宽度进行整体估算，同时在文字中提出施工控制要求。

ec=Bc/2−(MR,c−MO,c)/Gcyl≈1.75 m	（7.24）

σmax,c=Gcyl/(lBc)(1+6ec/Bc)≈273 kPa	（7.25）

σmin,c=Gcyl/(lBc)(1−6ec/Bc)≈44 kPa	（7.26）

表7-9 大圆筒方案稳定计算结果

| 验算项目 | 计算结果 | 控制值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平合力Hc | 约19000kN | - | 用于稳定计算 |
| 抗滑安全系数Ks,c | 2.19 | ≥1.30 | 满足 |
| 抗倾覆安全系数Ko,c | 3.96 | ≥1.50 | 满足 |
| 合力偏心距ec | 1.75m | ≤Bc/6=2.42m | 满足 |
| 最大基床应力σmax,c | 约273kPa | ≤550kPa | 满足 |
| 最小基床应力σmin,c | 约44kPa | ≥0 | 满足 |

大圆筒坐床施工应控制三项指标：基床整平误差、圆筒垂直度和筒间缝处理。圆筒安放后应及时回填并设置临时稳定措施，防止风浪和潮流造成偏移。筒间倒滤层应连续、密实，土工布搭接长度和块石级配需满足防止细料流失的要求。

筒间接缝是大圆筒方案区别于沉箱方案的主要维护风险。接缝位置既要抵抗后方细料流失，也要适应相邻圆筒可能产生的微小差异沉降。初步设计图纸中应明确倒滤层范围、土工布搭接、块石级配和胸墙连接做法，施工图阶段还应补充节点详图。

若采用大圆筒方案施工，质量控制记录应包括基床整平测量成果、圆筒安放偏差、筒内回填高程、胸墙浇筑前沉降观测和接缝处理隐蔽验收。上述记录直接关系到运营期是否会出现筒后空洞、场地沉陷和胸墙裂缝。

两种结构计算结果比较与推荐

两种结构在相同工况下均满足整体稳定要求，但计算结果体现出不同的工程特征。沉箱方案竖向合力大，抗滑和抗倾覆安全储备高，基底连续，接缝少；大圆筒方案预制混凝土量小，构件形式较简单，但稳定重量依赖回填，坐床和筒间防漏控制要求更高。

表7-10 两种结构方案主要计算结果比较

| 比较项目 | 沉箱方案 | 大圆筒方案 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向合力 | 90380kN/段 | 69354kN/段 | 沉箱稳定重量更充分 |
| 水平合力 | 18651kN/段 | 约19000kN/段 | 处于同一量级 |
| 抗滑安全系数 | 2.91 | 2.19 | 均满足，沉箱储备更高 |
| 抗倾覆安全系数 | 4.74 | 3.96 | 均满足，沉箱储备更高 |
| 最大基床应力 | 361kPa | 273kPa | 均小于容许值 |
| 最小基床应力 | 121kPa | 44kPa | 均为正，沉箱偏心更小 |
| 坐床形式 | 连续底板 | 离散圆筒环形坐床 | 沉箱整体性更好 |
| 接缝防漏 | 分段缝较少 | 筒间缝较多 | 沉箱维护更便利 |
| 推荐结论 | 推荐实施 | 作为比选方案 | 采用沉箱方案 |

从结构稳定看，两种方案均具备可行性；从实施可靠性看，沉箱方案更适合本工程作为推荐方案。其原因包括：第一，沉箱底板连续，基床反力分布更容易控制；第二，箱内回填和墙身自重提供较高稳定储备；第三，岸壁连续性好，护舷、系船柱、轨道和管沟布置规则；第四，接缝数量少，后期维护风险较低。

大圆筒方案可以保留为备选方案。当工程所在地大型吊装设备充足、基床整平精度可控、施工单位具有成熟筒间防漏经验时，大圆筒方案可能在预制混凝土量和施工速度方面体现优势。但在本说明书的初步设计边界下，沉箱方案的综合可靠性更高。

推荐方案的选择还要考虑答辩和图纸表达的完整性。沉箱方案与总平面、装卸设备、护舷系船柱和基床处理之间的关系更直观，能够形成从布置到构造再到计算的连续说明；大圆筒方案作为比选内容，能够展示另一种可行结构的计算边界和风险点。

工程量估算与施工工作量

工程量估算按图纸尺寸和计算单元统计，重点反映两种结构方案的主体工程差异。估算项目包括预制混凝土、现浇混凝土、钢筋、回填、抛石基床、倒滤层、护舷、系船柱和接缝处理。由于本阶段尚未形成施工图预算，工程量用于方案比较和工作量表达，不作为最终招标清单。

表7-11 推荐沉箱方案工程量估算

| 项目 | 估算依据 | 单位 | 估算数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制沉箱混凝土 | 10座，单座约1450m³ | m³ | 约14500 |
| 沉箱钢筋 | 按120kg/m³估算 | t | 约1740 |
| 箱内开山土石回填 | 10座，单座约2660m³ | m³ | 约26600 |
| 现浇胸墙及面层 | 300m连续布置，约210m³/段 | m³ | 约2100 |
| 胸墙及面层钢筋 | 按100kg/m³估算 | t | 约210 |
| 块石基床 | 厚2.0m，底宽约16m，含整平余量 | m³ | 约9600 |
| 倒滤层 | 二片石、碎石、土工布组合 | m³/m² | 按后方接触面统计 |
| 护舷 | 每座沉箱2组 | 组 | 约20 |
| 系船柱 | 1500kN，每段1个 | 个 | 约10 |

表7-12 大圆筒方案工程量估算

| 项目 | 估算依据 | 单位 | 估算数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制大圆筒混凝土 | 20个，单个约198.5m³ | m³ | 约3970 |
| 圆筒钢筋 | 按130kg/m³估算 | t | 约516 |
| 筒内开山土石回填 | 20个，单个约1455m³ | m³ | 约29100 |
| 现浇胸墙及面层 | 300m连续布置，约216m³/段 | m³ | 约2160 |
| 块石基床 | 厚2.0m，局部整平要求高 | m³ | 约9800 |
| 筒间接缝防漏 | 筒间缝、分段缝和倒滤加强 | m | 按筒间数量统计 |
| 吊装临时措施 | 大型起重船、导向架、临时固定 | 项 | 按施工组织确定 |
| 护舷与系船柱 | 同等泊位配置 | 组/个 | 与沉箱方案相近 |

沉箱方案的预制混凝土和钢筋工程量明显大于大圆筒方案，但施工控制较成熟，水下接缝少，整体稳定储备较高。大圆筒方案预制混凝土量较小，但筒内回填量较大，吊装设备、坐床整平和筒间防漏需要投入更多施工控制工作。

从施工工作量看，沉箱方案主要工作包括基槽开挖、基床抛石整平、沉箱预制、浮运沉放、箱内回填、胸墙浇筑、倒滤层施工和附属设施安装。大圆筒方案主要工作包括基床精平、圆筒预制、吊装安放、筒内回填、筒间防漏、胸墙连接和附属设施安装。两种方案都需要测量监控和沉降观测，但大圆筒对单个构件坐床精度更敏感。

工程量估算还应服务于施工组织判断。沉箱方案虽然预制混凝土量较大，但构件数量少，分段清晰，预制、出运、沉放和回填可按10个结构段流水组织；大圆筒方案构件数量增加到20个，单件重量较小但吊装次数增多，对测量定位、临时固定和筒间处理提出更高要求。

材料供应方面，块石基床、开山土石回填和混凝土浇筑是两种方案共同的主要资源需求。沉箱方案应优先保证预制场钢筋、模板和混凝土供应连续；大圆筒方案应优先保证大型起重设备、吊装窗口和基床精平能力。工程量比较不能只看单项材料数量，还应结合设备占用、施工风险和质量控制工作量综合判断。

计算过程与设计工作量补充说明

为了使计算过程完整，本设计除给出最终安全系数外，还把主要中间量列入正文。竖向力计算列出混凝土、回填、胸墙和附属设施；水平力计算列出主动土压力、堆载附加土压力和系缆力；稳定计算列出抗滑力、倾覆力矩、稳定力矩、偏心距和基床应力。这些中间量能帮助判断结果来源，避免只给公式和结论。

表7-13 计算过程工作量清单

| 计算类别 | 沉箱方案 | 大圆筒方案 | 设计意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何参数 | 外廓、底宽、高度、舱格和胸墙 | 外径、壁厚、高度、中心距和胸墙 | 明确计算模型 |
| 竖向力 | 沉箱自重、箱内回填、胸墙、附属设施 | 筒壁自重、筒内回填、胸墙、附属设施 | 形成稳定重量 |
| 水平力 | 主动土压力、堆载、系缆力 | 主动土压力、堆载、系缆力 | 确定滑动力和倾覆力矩 |
| 整体稳定 | 抗滑、抗倾覆、偏心距、基床应力 | 抗滑、抗倾覆、偏心距、基床应力 | 判断方案可行性 |
| 施工控制 | 浮运、沉放、分舱回填、沉降观测 | 吊装、坐床、筒间防漏、回填密实 | 识别实施风险 |
| 工程量 | 混凝土、钢筋、回填、基床、附属设施 | 混凝土、钢筋、回填、基床、接缝处理 | 支撑方案比较 |

计算工作量还体现在两种结构的对照复核。沉箱方案和大圆筒方案均按30m段计算，均列出竖向力、水平力和稳定指标，能够说明推荐方案并非凭经验确定。大圆筒方案虽然不是最终推荐结构，但保留完整计算有助于体现方案比选深度。

背景条件、总平面、工艺和结构计算之间存在连续关系。第二章确定50万TEU/年和3万吨级船型，第四章据此确定水域和堆场尺度，第五章配置岸桥、集卡和场桥，第六章落实结构图纸，第七章再把图纸尺寸转化为稳定计算参数。该链条完整后，说明书的工作量不只体现在文字字数，也体现在设计逻辑闭合。

在毕业设计评审中，计算章节通常关注三点：是否有明确条件，是否有完整过程，是否能支撑最终方案。本章已把计算条件、公式、代入值、表格结果和方案选择依次展开，能够说明沉箱方案作为推荐方案的理由，也能解释大圆筒方案虽然可行但不优先采用的原因。

施工图阶段复核内容

初步设计计算完成后，施工图阶段仍需进一步复核。首先，应根据详勘资料重新确定地层参数、基床承载力、整体滑动面和沉降量，必要时进行地基处理方案比较。其次，应结合最终堆场荷载、岸桥轨道荷载、车辆荷载和管沟布置复核胸墙、轨道梁和前沿结构局部受力。

沉箱方案应补充沉箱浮运稳性、吊点或滑道出运、底板局部应力、隔墙配筋、施工缝止水和回填阶段位移控制。大圆筒方案应补充圆筒吊装验算、筒壁局部稳定、吊点加强、筒间接缝防漏、筒底局部压应力和胸墙整体连接。

运营期还应复核护舷吸能、系船柱基础、靠泊撞击、地震作用、耐久性和排水构造。若后续设计船型、堆场荷载或港池水深发生变化，稳定计算中的水平作用、竖向力和基床应力均需重新计算。

施工图阶段的稳定复核应把初步设计中的集中参数拆解为更精细的计算模型。例如，墙后土压力可根据填料分层、地下水位和施工回填顺序分阶段计算；基床应力可结合实际基槽宽度、块石级配和地基土层参数进行局部复核；胸墙和轨道梁应考虑岸桥轮压、温度收缩、施工缝和设备基础共同作用。

对沉箱方案，后续应补充沉箱预制阶段裂缝控制、浮运吃水、压载水调节、沉放姿态、相邻沉箱错台、止水缝和箱内回填质量检测。沉箱尺寸较大，单个构件一旦沉放偏位，后续纠偏代价较高，因此测量控制和施工窗口选择是保证设计落地的关键。

对大圆筒方案，后续应重点复核吊装船能力、吊点构造、筒壁局部应力、筒底接触应力、筒间接缝防漏和胸墙整体连接。大圆筒方案整体稳定满足要求，并不能替代这些局部构造验算；若局部节点处理不足，运营期仍可能出现接缝渗漏或局部沉陷。

运营期监测建议包括码头前沿沉降、胸墙水平位移、护舷螺栓状态、系船柱基础裂缝、堆场地面沉陷和排水系统运行情况。监测结果可用于判断基床和后方回填是否稳定，也能为后续泊位改造和维护提供依据。

本章小结

本章按照计算书思路扩展了两种重力式结构的主要计算过程。计算内容包括计算参数、工况组合、沉箱竖向力、沉箱水平作用、抗滑、抗倾覆、基床应力、施工阶段控制、大圆筒竖向力、大圆筒稳定复核、两方案比较和工程量估算。

计算结果表明，沉箱方案抗滑安全系数2.91、抗倾覆安全系数4.74、最大基床应力约361kPa，满足初步设计要求；大圆筒方案抗滑安全系数2.19、抗倾覆安全系数3.96、最大基床应力约273kPa，也满足整体稳定要求。综合结构整体性、施工控制、接缝防漏和后期维护，本设计继续推荐沉箱重力式码头作为实施方案。

本章扩充后，计算内容覆盖推荐结构和比选结构，且每项结果均能对应到前文的设计条件和第六章图纸尺寸。整体上，说明书从“给出公式”扩展为“列明条件、代入参数、比较结果、说明施工控制”的完整表达，更能体现毕业设计的计算工作量。

从工作量角度看，本章同时完成了主方案计算、比选方案计算、工程量估算和施工复核说明。沉箱方案的计算过程能够支撑最终推荐结论，大圆筒方案的计算过程能够说明其可行性与局限性，工程量估算则把结构选择与施工资源联系起来。这样的组织方式比单独罗列公式更完整，也便于教师检查设计条件、参数代入和结论之间是否一致。

后续若需要继续提高设计深度，可在本章基础上补充有限元或条分法稳定复核，但现阶段的内容已经能够覆盖初步设计说明书对主体结构计算和方案比选的基本要求。

本章形成的参数表、计算表和工程量表，可作为后续施工图复核的基础资料。后续深化时，只需用详勘参数、最终设备荷载和施工组织数据替换本阶段估算值，即可沿用本章的计算框架继续完善。

结论与建议

设计结论

本设计以防城港9号泊位3万吨级集装箱进口码头为对象，完成了自然条件分析、货运量与船型确定、结构方案比选、水域及陆域布置、装卸工艺设计、图纸成果说明、沉箱方案稳定计算、大圆筒方案稳定计算和工程量估算。

设计船型为3万吨级集装箱船，泊位长度取300m，码头前停泊水域宽度取65m，回旋水域按500m×400m布置，航道有效宽度取150m，码头前沿设计水深取13.50m。陆域堆场按50万TEU/年通过能力配置，堆场面积约20万m²，陆域纵深取850m。

装卸工艺采用岸桥、集装箱牵引车和轮胎式场桥配套的三级式作业流程，配置5台岸桥、20台牵引车、26台半挂车、8台RTG和1台正面吊。经船时效率校核，该配置能够满足设计通过能力要求。

结构方案经比较后推荐沉箱重力式码头，大圆筒方案作为比选方案保留。计算结果表明，两种结构的抗滑、抗倾覆和基床应力均满足初步设计控制要求，其中沉箱方案整体稳定储备较高、接缝较少、后期维护更便利。五张A1图纸从总平面、沉箱结构、大圆筒结构和典型断面等方面表达了本次设计成果。

通过本次扩充，说明书从工程背景、设计条件、方案比较、平面布置、装卸工艺、结构构造到稳定计算形成了较完整的设计链条。沉箱方案和大圆筒方案均给出了图纸和计算依据，其中沉箱方案作为推荐结构展开更详细，符合初步设计阶段对主方案深度的要求。

计算章节显示，沉箱方案在抗滑、抗倾覆和基床应力方面均有较高安全储备，且施工和维护风险相对可控；大圆筒方案整体稳定满足要求，但对吊装、坐床和筒间防漏的依赖更强，因此作为比选方案保留。

后续深化建议

后续设计应补充更完整的工程地质勘察资料，对沉箱基床承载力、地基沉降和差异沉降进行数值复核。对于大圆筒方案，应重点复核坐床应力、筒间接缝防漏和吊装阶段构件受力。

在结构深化方面，沉箱预制、浮运、安装和接缝处理应结合类似重力式沉箱工程施工经验进一步细化。[16]结构尺寸和断面形式可结合已有码头结构优化比选研究进行复核。[17]基床处理应重点关注块石规格、整平质量、密实度和施工后沉降控制。[18]后续运维阶段还需关注重力式码头常见的沉降、裂缝、冲刷和接缝渗漏问题。[19]施工组织设计应同步建立沉箱码头施工安全风险识别和分级控制措施。[20]

施工图阶段应进一步深化胸墙、护舷、系船柱、电缆槽、排水沟、倒滤层和变形缝节点，并根据结构内力计算确定钢筋直径、间距和锚固长度。

运营阶段应结合港区实际航线、到港不均衡和闸口效率优化堆场分区。若远期吞吐量继续增长，可预留自动化堆场、铁路装卸能力提升和智能调度系统改造条件。

装卸工艺深化时，可结合装卸同步工艺与堆场平面布置研究复核船边作业和后方堆存的匹配关系。[21]装卸资源分配模拟研究可为岸桥、集卡和堆场设备的高峰配置提供参考。[22]岸桥与集卡协作优化研究提示应减少岸桥等待和集卡排队时间。[23]集卡路径选择研究可用于校核主次道路组织和堆场内部绕行距离。[24]装卸机械配置仿真成果可作为设备数量和利用率复核的补充依据。[25]

铁路装卸线和集装箱堆场衔接应在施工图阶段进一步核对到发线、装卸线和道路交叉组织。[26]远期自动化改造可结合自动化集装箱码头装卸工艺和设备配置经验预留接口。[27]堆场布局优化研究可为重箱区、空箱区和预留发展区的空间比例调整提供依据。[28]堆场车道工艺仿真可用于验证集卡循环、交叉口通行和箱区出入口组织。[29]国外小型集装箱码头垂直堆场布局效率研究可为中型泊位堆场组织提供对比。[30]集装箱码头布局设计的演化研究也提示后续应兼顾传统工艺与自动化升级的衔接。[31]

后续若继续深化，应优先补充三类资料：第一，完整工程地质勘察资料，用于精确复核基床承载、沉降和整体滑动；第二，施工设备和预制场条件，用于确定沉箱出运或大圆筒吊装可行性；第三，运营组织数据，用于优化堆场周转、闸口能力和铁路换装比例。

施工图阶段还应把本说明书中的估算参数转化为可实施的设计文件，包括沉箱配筋详图、胸墙和轨道梁构造、护舷与系船柱基础、基床整平标准、倒滤层节点、监测方案和工程量清单。

参考文献

[1] 中华人民共和国交通运输部. 港口工程初步设计文件编制规定: JTS/T 110-4-2025[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2025.

[2] 中华人民共和国交通运输部. 海港总体设计规范: JTS 165-2013[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2013.

[3] 中华人民共和国交通运输部. 海港集装箱码头设计规范: JTS 165-4-2011[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2011.

[4] 中华人民共和国交通运输部. 码头结构设计规范: JTS 167-2018[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2018.

[5] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程地基设计规范: JTS 147-2017[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2017.

[6] 中华人民共和国交通运输部. 水运工程混凝土结构设计规范: JTS 151-2011[S]. 北京: 人民交通出版社股份有限公司, 2011.

[7] 王元战. 港工建筑物[M]. 天津: 天津大学出版社, 2009.

[8] 交通运输部规划研究院. 北部湾港总体规划（2021—2035年）[R]. 北京: 交通运输部规划研究院, 2021.

[9] 防城港市统计局. 防城港市国民经济和社会发展统计公报[R]. 防城港: 防城港市统计局, 2025.

[10] 孙熙平,张宝华,张强.重力式码头基床遭水流冲刷后的稳定性分析[J].岩土力学,2010:165-171.

[11] 张立斌;王沈元;林奎;苏君利;刘春泽.集装箱码头自动化堆场布置及设备方案选择[J].水运工程,2021:7.

[12] Jachimowski R., Kłodawski M.. The impact of container yard layout on the cargo handling time of external transport vehicles in an intermodal terminal[J]. Archives of Transport, 2025, 73(1): 179-193. DOI: 10.61089/aot2025.4f22k916.

[13] Nossack J., Briskorn D., Pesch E.. Container Dispatching and Conflict-Free Yard Crane Routing in an Automated Container Terminal[J]. Transportation Science, 2018, 52(5): 1059-1076. DOI: 10.1287/trsc.2017.0811.

[14] 王利欢,贡金鑫,李荣庆.重力式码头稳定性可靠指标简化计算方法[J].水运工程,2011:163-169.

[15] 王元战. 港口与海岸水工建筑物：港口航道与海岸工程专业[M]. 北京: 人民交通出版社, 2015.

[16] 陈钧颐,赵春潮,孙彬.超大型码头重力式沉箱结构施工技术[J].建筑技术,2011:50-53.

[17] 吴信,谢安丰.某港重力式码头结构优化比选分析[J].西部交通科技,2015:112-115.

[18] 姜利清.重力式沉箱结构码头基床处理技术研究[J].中国水运(下半月),2015:273-274.

[19] 符家英,林燕婷,黄松涛.重力式码头通病的应对措施[J].水运工程,2016:178-180+185.

[20] 王学军,张治敏.沿海沉箱码头施工安全风险评估体系研究[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2012:151-155.

[21] 刘琴,周强,张艳伟.同贝位同步装卸的集装箱码头装卸工艺与堆场平面布置[J].水运工程,2011:86-89.

[22] 金鑫,丁以中.新工艺下集装箱码头装卸资源分配模拟[J].上海海事大学学报,2010:31-35.

[23] 张笑,韩晓龙.集装箱码头岸桥与集卡装卸协作优化[J].水运工程,2013:146-150.

[24] 王军,许晓雷.集装箱码头集卡作业的路径选择[J].大连海事大学学报,2011:28-30+37.

[25] 郭姝娟,何凤云,赵丹.集装箱码头装卸机械配置优化仿真[J].中国航海,2014:100-104.

[26] 刘学武,魏恒州.集装箱码头铁路装卸线/场总体布置浅析[J].港工技术,2015:24-26+33.

[27] 杨瑞,谢文宁.自动化集装箱码头的装卸工艺及设备[J].集装箱化,2010:7-9.

[28] 沙梅,周鑫,秦天保.集装箱码头堆场布局优化与仿真研究[J].工业工程与管理,2013:28-34.

[29] 张清波;柴佳祺;张雨婷.集装箱码头堆场车道工艺仿真分析[J].起重运输机械,2021:5.

[30] Stojaković M., Twrdy E.. Efficiency Evaluation of a Small Container Terminal with Perpendicular Yard Layout Using Shuttle Carriers[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(2): 449. DOI: 10.3390/jmse11020449.

[31] Gharehgozli A., Zaerpour N., de Koster R.. Container terminal layout design: transition and future[J]. Maritime Economics & Logistics, 2020, 22(4): 610-639. DOI: 10.1057/s41278-019-00131-9.

致 谢

本毕业设计在资料整理、规范查阅、图纸深化和说明书编写过程中，得到了老师和同学的帮助。通过本次设计，我进一步熟悉了港口工程初步设计的基本流程，对总平面布置、装卸工艺、重力式码头结构和工程图纸表达之间的关系有了更系统的认识。

感谢指导教师在选题、设计思路、图纸表达和说明书修改方面提出的意见。老师对比例、标注、图框、制图栏和设计说明完整性的要求，使本设计成果更加接近工程设计文件的表达习惯。

由于本人专业能力和设计经验有限，文中计算和图纸仍有需要进一步复核之处，恳请各位老师批评指正。